炼焦车间事故应急处理方案

一、突然停煤气的操作

1、由煤气班长统一指挥。

2、交换机工必须用手动电器按纽将交换机交换到交换考克全关的位置停下来，立即将所有加减考克全部关闭，再将交换机交换到头。

3、若停电，测温工应首先快速将加减考克关闭。

4、加减考克关闭后，测温工要关闭煤气支管上的大开闭器。

5、测温工将烟道吸力减到50～80pa。

6、尽快查明停电停煤气的原因、记录时间、如果停煤气在3小时以上，交换机工应减少进风门开度，只留5mm间隙。

7、如停电，交换机一小时手摇交换一次。

8、如果交换机是自动交换控制的，交换机工处理事故应首先拉下电源开关。

9、停煤气不能继续出炉，如果正在装煤时，煤车司机要继续把一炉装完。

二、突然停氨水的处理

1、由推焦班长统一指挥。

2、突然停氨水后，上升管工应立即关闭总关闭器和集气管的支管开闭器。

3、上升管工应将结焦未期的炭化室上升管翻板关闭。

4、集气管温度超过200℃时，上升管工向集气管内慢慢地送清水。

5、若停电、停水时，集气管温度高，推焦班长应迅速通知调度室，迅速派消防车灌水，防止集气管变形。

6、停氨水，桥管接口和上升管底部冒火时，上升管和热修瓦工要及时用湿的石棉绳或泥灰把火堵灭。

三、突然停煤气(鼓风机停转)上升管的处理

1、由值班长 和推焦班长统一指挥。

2、炉盖工和上升管工配合迅速处理。

3、上升管工把机、焦侧的集气管上放散管打开。

4、煤气压力较大时，上升管工根据压力情况打开新装煤的上升管盖(压力保持240～300pa)。

5、放散管着火时，上长管工要及时关闭放散的翻板。上升管着火时，要及时打开上升管翻板，关闭上升管盖把火扑灭。

6、集气管压力低于240pa时，上升管工要及时将一部份上升管关闭，如时间过长，压力继续下降时，要适当关闭放散管。

7、炉门有着火的，出炉工与调节工配合，抒火扑灭，炉盖有冒火的要及时用煤泥浇灭。

四、推焦过程中突然停电的处理

1、由值班长 和推焦班长 统一指挥。

2、突然发生停电，推焦车司机把推焦车所有电控制器拉到零位，拉下总开关及安全检查开关，推焦班长要立即派人找电工处理。

3、如果全公司停电或推焦车本身电器故障一时不能处理，值班长要立即指挥机侧人员切断手摇设备极限开关，松开抱闸，接上手摇装置，组织人员摇出推焦杆和平煤杆。

4、如果推焦杆和平煤杆阻力过大，无法摇出来时，值班长要马上用胡芦加上手摇一起拉出。

5、推焦司机 把走行马达和移门机抱闸松开，用手摇动走行和移门机对上炉门。

五、突发事故的组织处理

所有突发事故首先报告调度室，车间领导、横班处理的马上组织人员进行处理，横班、工段不能处理的，由生产运行处、车间领导处理，在处理过程中必须按安全规程进行。