数控实验台安全操作规程

1、QFI处于断开状态时，QFI进线端仍可能带电(外接电源未断电时)，不可触摸其进线端子。

2、连接黑色、红色导线的端子均为高压电，应注意人身安全，谨慎操作。

3、当通电或正在运行时，不能移动接线，不能用手触摸端子。

4、请勿在通电状态下拆下电缆、连接器以及选购件类。

5、在电源OFF后的5分钟内，请勿接触变频器的侍服驱动器内部。否则可能会因残留电压而导致触电。

6、确保变频器的进出电压方向正确。

7、请牢固地连接电源端子与电机连接端子。

8、请勿将无关物如电线头、焊接碎片、铁萧、金属丝等进入实验台和驱动器内。

9、在电动机运行时，请绝对不要触摸其旋转部位。