一般制芯工安全操作规程

1.检查芯盒、活块、气眼针等工装以及制芯工具，确保齐备完好，并放置在指定的位置。

2.检查芯砂、粘合剂等造型材料，以及芯骨、元钉等辅助材料，确保齐备完好，并放置在指定位置。

3.检查烘干板，确保完整无损，堆放整齐，烘干器的叠放高度不得超过1米。

4.使用风冲时，应先检查风管、接头，防止破损、脱落伤人。

5.加砂紧实砂芯时，要注意双手的协调，防止舂砂工具砸伤手指。

6.制芯操作时，要按工艺要求放置芯骨，扎通气眼，确保气路畅通。

7.制好的砂型要整齐放置，并留出适当间距，防止碰撞损坏，并确保通道畅通。

8.砂芯烘干要按规定放置炉窑中。出烘房操作人员要戴好手套，以防伤手。出烘房的砂芯及烘干器要整齐地放置在指定位置。

9.各种烘芯炉窑，要按有关炉窑安全操作规定进行操作。

10.工作完毕，要清理芯盒、芯骨、芯砂等工装材料，清理制芯工具及工作场地，确保物品堆放整齐，场地整洁，通道畅通。