电动吊篮作业前检查单/Electrical Man-basket check list

| Company:公司 |  |  | Date:日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspected by:检查人 |  |  | Designation:职衔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Location:位置 |  |  | Machine Serial No.:设备序列号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号No | 检查内容Inspection Content |  | Weekly Inspection一周检查时间（ / X / NA） |  |  |  |  |  |  |  | 备 注Remark |
|  |  |  | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |  | Sat | Sun |  |
| 1. | 吊篮主构件无开焊或明显腐蚀，螺栓无松动、缺损，外框无明显变形、锈蚀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 吊蓝平台底板四周有标准高度的踢脚板，三面用密目网封闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 电磁制动器和机械制动器灵敏有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 上行程限位器灵敏可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 超高限位器止挡安装在距顶端80cm处固定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 安全锁灵敏可靠，离心触发式制动距离100mm，摆臂防倾3°—8°锁绳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 独立设置生命线，直径不小于16mm的锦纶绳，自锁器符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 钢丝绳无断丝、磨损、扭结、变形、腐蚀，无沙砾、灰尘附着，钢丝绳末端安全弯无变形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 钢丝绳坠重应距地15cm垂直绷紧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 屋面悬挂机构的零部件齐全正确，安装符合要求，钢结构无开焊、变形、裂纹、破损。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 配重固定好,重量1吨，块数40块。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 提升机运行正常，无异常噪音；急停按钮有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电气元件灵敏可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电线、电缆无破损，供电电压380±10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 吊篮移位后是否有专人进行了检查并有书面验收记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legends:      = OK	X  = Not OK	NA = Not Applicable

图标:      = 合格   	X = 不合格	NA = 不适用