| 机械工厂安全评价危险与控制措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 危险内容及危险程度 | 造成危险原因 | 控制措施 |
| 1 | 压力容器 | 各类容器（罐）爆炸、泄漏事故对人造成伤害和损坏设备、厂房建筑 | 1罐体有严重腐蚀和损伤 2超重超载、超压碰撞、高温曝晒 3安全装置不齐全、安全阀失效、压力表失效，造成压力超高，无防护垫圈、防护帽等。 | 1定期检验，不准用废残罐。 2不超装不碰撞，避高温。 3安全装置完整可靠，并有明显标志。 4安全阀、压力表定期效验。 |
| 2 | 化学危险品库 | 发生火灾、爆炸、中毒事故。 | 1可燃液体由于泄漏，电器材料导电摩擦，金属材料在空气中自燃等原因均可发生火灾。 2可燃液体由于存放、保管不当均有发生爆炸事故的可能。 3有毒气体、油类由于泄漏可导致中毒。 | 1对化学危险品要求存放于不被高温、日晒的场所，库内严禁明火，照明灯具要防爆，容器要完好无损。 2库内各电气线路绝缘良好，接触有毒有害化学品人员要正确佩带防护用品。 3巨毒品要专库专柜保管，有专门的保管制度。 |
| 3 | 油库 | 发生火灾及爆炸事故 | 1油库（站）与厂房或明火作业（电气焊等）地点距离太近。 2油罐设备管道接地不良。 3库房内电气设施及照明不防爆。 4输、灌油采用了产生火花的工具。 5库房内通风不良。 以上原因均可产生火灾与爆炸 | 1油库（站）远离明火作业，与明火间距不应少于30米。 2各类设备接地良好。 3所有电气设备采用防爆措施。 4采用不产生火花工具。 5通风良好，配足消防器材。 6油库建筑符合规定。 7各种安全附件完整可靠。定期效验。 |
| 4 | 液化气站 | 1贮罐、钢瓶损伤腐蚀及超量充装易发生火灾爆炸事故。 2压缩机各紧固件有松动时，漏气易发生火灾。 3电气照明设施因没采用防爆设备或雷击，易发生火灾，爆炸事故。 4消防器材配备不足或发生火情时扑救失效。 5工作人员吸烟带明火，易发生火灾 | 1对罐体、钢瓶没有经常检查，对应报废钢瓶不及时更换。 2对系统管路各接头检查维修不及时。 3电气照明等设备设施不防爆，设备管路静电接地失效。 4不按规定配备消防器材。 5工作人员劳动纪律松懈，违章带明火进入工作间。 6防雷接地设施不全。 7安全阀、压力表、防泄漏装置以及喷淋降温设施失效。 | 1按规定周期检测贮罐及钢瓶，发现问题及时处理。 2维修人员定期检查，维护各管路接头保证各环节安全可可靠。 3电气照明采用防爆设施，管路采用防静电装置。 4按规定配备消防器材。 5工作人员遵纪守法，按工种操作规程作业。 6定期检查接地。 7安全阀、压力表、定期效验，经常检查防泄漏及喷淋设施，发现问题及时解决。 |
| 5 | 制氧站 | 1发生爆炸伤人和损坏设备及建筑物。 2发生火灾 | 1设备腐蚀和损伤未发现。 2操作不当引起液氧罐和系统压力超高。 3安全附件失效。 4未执行规定而误充瓶。 5静电接地失效。 6有油脂和油漆与氧气接触。 | 1容器定期检验。 2各安全附件灵敏可靠，定期效验。 3严格执行操作规程。 4严格遵守氧气充罐制度。 5严禁油品、油漆接触氧气设施。 6按规定配足消防器材。 7定期对静电接地进行检测。 |
| 6 | 木制品材库 | 1发生火灾。 2物体打击砸伤事故 | 1电气设施短路可发生火灾。 2有明火（吸烟）等可发生火灾，易燃的木屑、刨花、锯木等清运不及时。 3木材堆放超高，不平稳造成人员砸伤。 | 1电气线路完好、设备可靠接触。 2严禁明火进入木制品座，各种刨花，锯木清运及时。 3木材堆放平稳、整齐、不超高。 |
| 7 | 锅炉 | 外露转动部分易发生绞伤事故。 锅炉漏电，可造成触电事故。 锅炉发生爆炸事故。 | 1皮带轮等处无防护罩或有罩拆除。 2接地线失灵或电线裸露。 3安全阀、压力表失灵，操作不当。 | 1司炉人员要经培训、持证上岗。 2锅炉三证齐全，按时年检。 3皮带轮处安装防护罩。 4可靠接地，及时更换老化线路。 5定期对安全阀、压力表、水位表进行校验。 |
| 8 | 热交换器 | 爆炸伤人损坏设备、厂房建筑 | 安全阀失效或本体腐蚀 | 更换失效的安全阀，在检验周期内使用，定期检查本体腐蚀情况。 |
| 9 | 空压机 | 1噪声伤害可造成职业性耳聋。 2可发生爆炸伤害。 3皮带轮可发生绞伤事故 | 1噪声超过85分贝，作业人员无防护措施。 2贮汽缸严重腐蚀、压力表、安全阀不定期效验失灵。 3皮带轮无防护罩。 | 1建立隔音休息室，作业人员带耳罩等措施。 2压力表、安全阀定期检验，贮汽缸定期检查，不带隐患作业。 3皮带轮安装防护罩。 |
| 10 | 起重机械 | 1触电伤害。 2机械伤害。 3高空坠落。 4火灾 | 1接地失灵。 2违反操作规程带电作业。 3漏电保护器失效。 4吊钩、吊件和钢丝绳触电、触滑线。 5上、下车登梯滑落。 6吊物上方站人。 7吊门无连锁及失效。 8钩限位或大、小车限位失灵。 9违反操作规程。 10误操作。 11抱闸失灵。 | 1定期检查接地，经常检查漏电保护器。 2维修时严禁带电作业。 3严格按操作规程操作，作到10不吊。 4车上保险装置完好连锁装置有效。 5经常检查设备开闭器，操作开关、抱闸、限位要有效、钢丝绳钩头磨损不能超标，滑轮不能有损坏，否则要更换。 6电器部分要经常检查，特别是接线柱与触点要接触好。 7驾驶室要备用灭火器。 龙门吊（1）电源线是拉线卷筒注意线老化，扯断，造成触电伤人。（2）地下滑线式的防止连电，接盖装置活动有效。（3）设置钳轨板、铁鞋、吊钩并用，保证不溜车。（4）装车时确认安全时再进行操作。 电葫芦吊（1）操作者应熟知按钮作用，发生紧急情况时应按紧急开关停车。（2）发现异常及时检查。（3）检修应设专用平台。（4）行走时不得跨件跟车行走。 磁盘吊（1）操作现场禁止无关人员入内。（2）操作前检查磁盘链条、连钩、电线、滑线等是否正常，电压不能超过250伏。（3）按操作规程操作运行不能过高，最高铁件不能超0.5米。 |
| 11 | 厂内机动车 | 1车辆易发生相撞，损坏。 2车辆撞、压行人。 3发生火灾。 | 1离合器分离不到位，结合异常。 2转向装置、刹车制动装置不灵敏、不可靠。 3仪表、照明、信号装置安全性能不良好。 4油箱渗漏。 5不按期检测、驾驶员未经培训上岗作业，不按章操作。 | 1离合器分离彻底，结合平稳可靠。 2转向、制动刹车装置灵敏可靠，每日开动前进行自检。 3仪表、照明、信号装置符合安全要求。 4油箱严密、不渗漏。 5车辆按期检验，操作者要经过培训持证上岗，按章操作。 |
| 12 | 各种电焊机 | 1触电伤人可致残、致死。 2弧光伤人。 3发生火灾 | 1二次线接线处无防护板。 2没安装接地（零）保护，绝缘电阻过大。 3一次线过长、二次线接头过多。 4操作者不正确穿戴防护用品。 5焊把绝缘不好。 6焊活地点附近有可燃物。 | 1电源线与焊机接线处有屏护装置。 2焊机必须有完整的接地（零线）。 3一次线不超过2米，二次线接头不允许超过三个。 4工人正确配戴护具。 5焊把绝缘要好。 6焊活地点无可燃物。 |
| 13 | 冲剪压设备 | 1设备漏电可造成触电事故。 2冲剪压设备均可发生冲手事故。 3传动外露部分可发生绞伤手指，手臂事故。 4物件下落可造成物体打击事故。 | 1设备接地、（接零）不良，不按时检查。 2离合器失修，产生连冲，制动器失灵，维修不及时，紧急停止按钮不起作用。 3传动外露部分没安装防护罩，特别是2米以下无防护措施。 | 1可靠接地，定期检查。 2设备开动前要自检，每周要全面对防护，保险设施检查一次，不得带病运作。 3所有外露特别是2米以下部分要全部安装防护罩或安网罩。 4踏板开关要有部分防护罩，防止误动作。 |
| 14 | 木工机械 | 1设备漏电可造成触电事故。 2圆锯、平压刨设备可发生冲手事故。 3锯条、锯片可发生蹦眼、脸事故。 4距车可发生撞入事故。 5长期作此可发生尘肺。 | 1设备接地不良，不按时检查。 2圆锯无防护罩、平刨无防护罩、旋转部分防护装置不完全。 3锯条、锯片有裂纹、缺陷、夹紧装置不可靠。 4跑车两端无护栏。 5无吸尘装置 | 1可靠接地，定期检测。 2按规定安装各类防护保险装置，每周全面检查一次，不得随意拆卸安全装置。 3锯条、锯片完好无损，夹紧作业。 4跑车两站设护栏。 5安吸尘器 |
| 15 | 酸碱油槽 | 1发生火灾事故。 2发生烫伤事故。 3人员坠槽淹溺。 4触电伤害。 | 1油温过高、油条不当，油槽渗漏，管闸失灵与氧气瓶过近，作业者及烟，近处焊接作业，均可引起火灾事故。 2油温过高，往槽里放件过程，速度过快，部件捆绑不牢，溅起火花，作业者护具不全，均可引起烫伤。 3油槽距地面0.8米无围栏或围栏损坏，均易发生高处坠落事故。 4电解槽体 措施不良。 | 1控制油温及油量，油槽保持完好无损，作业者严禁吸烟。 2往油槽放件时要匀速，部分捆绑牢固，作业者按规定正确配带护具。 3油槽设置护栏或盖板，经常检查其完好状况。 4严格按工艺、按操作规程操作，配备好消防器材。 5槽上带电设备与槽件的绝缘保持良好 |
| 16 | 炼钢炉 | 1钢水及炉体易发生爆炸伤人。 2炉体漏电产生触电伤害。 3易造成钢水烫伤事故。 | 1原材料混有爆炸物，出钢时地坑有水，易发生爆炸事故。 2钢炉未安装可靠的接地（零）。 3违反操作规程。 4钢包盛装钢水超量或吊运不平稳，吊车制动不好。 | 1检查原材料后进炉冶炼，出钢水的地坑要干燥无异物。 2可靠接地。电阻符合要求。 3按操作规程作业，出钢前检查吊车，出钢时钢水不易过满，吊运时平稳不晃，吊车工与地面指挥人员配合协调，不误操作。 |
| 17 | 冲天炉 | 1爆炸及烫伤。 2炉料掉落伤人。 3触电伤害。 | 1防爆箱、防爆门缺损、炉坑内积水。 2上料部位无护栏，行人靠近。 3鼓风机和电动机未安装可靠的接地（零）。 | 1开炉前认真检查防爆门、防爆箱、保证完好无损。 2上料部位设置防护栅栏，以防行人靠近。 3保证可靠的接地（零），定期检查。 |
| 18 | 工业炉窑 | 1易发生火灾。 2电器设备易造成触电伤害。 3外露传动部分伤人。 4炉门失控和部件坠落伤人 | 1设备有漏油现象。 2电器设备未接地。 3外露部分无防护罩。 4炉门升降机构不完好，炉车钢丝绳和滑轮有缺陷，部件摆放不稳。 | 1设备存油部分密封合格，油管路无泄漏，保证工作现场清洁。 2可靠接地。安装合格的防护罩。 3对炉门升降机构、钢丝绳、滑轮、保险装置等经常进行检查，保证完好无损。 4按操作规程操作。 |
| 19 | 锻造机械 | 1设备漏电，易产生触电事故。 2传动部分易绞缠人体。 3锤头意外蹦伤操作者。 4销楔、横销下落砸人及部件。 5夹件夹钳伤人。 | 1设备接地下良。 2外露传动部分没安防护罩。 3锤头有裂纹，冲力下易碎裂蹦伤人体。 4销楔、横销不紧固、松动下落伤人。 5夹钳裂纹，碎铁飞出伤人。 | 1接地良好，定期检查。 2安装合格的防护罩。 3穿戴好防护用品。 4经常检查锤头及夹具等，有问题及时更换。 5销楔、横销要紧固。 |
| 20 | 全切设备 | 1设备、照明漏电，可发生触电事故。 2旋转部位楔子、销子可发生绞伤。 3清除铁屑时可发生刺割事故及蹦眼。 4加工长料可甩脱击人，部件可甩、飞出击中人体各部致残。 5防护保险装置、栏、盖等原因均能造成绞伤、碾伤。 6磨刀时可发生砂轮碎片伤人事故 | 1设备接地不良，照明没采用安全电压。 2旋转部位楔子、销子突出，有的没加防护罩。 3清除铁屑无专用工具，操作者未戴护目镜。 4加工长料时尾部无防弯装置或托架。 5零部件装卡不牢。 6防护保险装置不全或维修不及时。 7砂轮有裂纹或装卡不合规定。 8违反操作规程，旋转机床带手套干活。 | 1设备可靠接地，照明采用安全电压。 2楔子、销子不能突出表面。 3用专用工具，带护目镜。 4尾部安防弯装置及设料架。 5零部件表卡牢固。 6及时维修安全防护、保护装置。 7选用合格砂轮，装卡合理。 8加强检查，杜绝违章现象。 9穿戴好劳动保护用品。 |
| 21-1 | 普通车床 | 1车床转动部位的工件绞手，缠卷衣袖、衣襟造成“碾、碰、割”等各种“机械、工具伤害”事故。 | 1防护用品使用不当（戴手套操作，衣袖，衣襟不紧）。 2安全防护装置有缺陷或被拆卸。 3用手直接抓砂布在工件上磨光。 4隔着正在加工的工体拿取物体。 5在加工过程中清理刀具上的朽屑。 6在切屑过程中测量工件，擦拭机床等。 7加工细长工件超过主轴后200mm没有加设防护装置。 | 1安全教育，使操作者正确穿戴个人防护用品。 2严禁戴手套操作。 3每天对安全防护装置进行检查，发现问题及时整改。 4严格遵守安全操作规程，严禁各种违章作业。 5加工细长工件超过主轴200mm时加设防护装置。 |
|  |  | 2转动的工、卡具、工件飞出，造成“物体打击”事故。 | 1工卡具装卡不牢或卡压方法不合理。 2加工偏心工件时，没有做好平衡配重。 3卡盘保险销子没有锁紧。 | 1合理、牢固装卡工、卡具。 2加工偏心工件时做好平衡配重。 3经常检查卡盘保险销子是否销紧。 4不准在立车卡盘上放置浮动物体。 |
|  |  | 3金属铁屑伤人 | 1没有穿戴好防护用品。 2操作者素质差。 3操作不当，高速切屑易伤人。 | 1穿戴好防护用品。 2提高技术和操作水平。 3严格按操作规程操作。 |
|  |  | 4触电 | 1机床接地不好，照明灯线裸露。 2照明未采用安全电压。 | 1经常检查接地及线照明线路。 2使用安全电压。 |
| 21-2 | 立式车床 | 1工件、工具、浮动物件甩出、刀架与工件相撞，工件或卡盘（压板）刮衣。 2金属铁屑伤人 3触电 | 1工卡具装卡不牢或卡压方法不合理，卡盘上有浮动物体。 2未调整工件与刀架间距。 3卡盘爪或压板超出卡盘。 4没有穿戴好防护用品。操作不当，高速切屑易伤人。 5机床接地不好；照明灯线裸露，照明未采用安全电压。 | 1合理、牢固地装卡工、卡具、不准卡盘上放置浮动物体。 2合理调整工件与刀架间距。 3根据工件尺寸合理选择设备 4穿戴好防护用品，提高技术和操作水平。 5经常检查接地线，照明线，要使用安全电压。 |
| 21-3 | 刨床 | 1龙门刨工作台、牛头刨滑枕在运行中触及人体、导致“机器”工具伤害事故 | 1龙门刨行程开关、牛头刨行程限位失灵。 2龙门刨行程方向没有护栏或护栏被拆除。 3在牛头刨滑枕行程方向观察工件。 | 1经常检查，行程开关，行程限位失灵。 2设立护栏并不准拆除。 3不准在滑枕行程方向观察。 |
|  |  | 2刨削中工、卡、刀具，工件飞出，造成“物体打击”事故。 | 1刨削量过大使工件松动， 刀具碎断。 2夹具、刀具有缺陷。 3刀具和工件装卡不牢。 4龙门刨刀架摇把，牛头刨虎钳板子调行程手柄等用后未及时取下 | 1正确选择刨削量。 2经常检查，随时修理有缺陷夹具、刀具。 3正确装卡刀具的工件，使之牢固。 4摇把、板子、手柄等用后及时取下。 |
|  |  | 3工、卡、刀具和工件坠落以及工件倾倒导致“物体打击”或“起重伤害”事故。 | 1工作台面上浮放工具，工件被碰撞坠落。 2工具、工件摆放不平稳。 3吊卸工、卡具。工件时不符合起重作业安全要求。 | 1不在机床工作台表面浮放工具和工件。 2平稳摆放工具，工件。 3与起重机司机共同遵守起重作业安全规定。 |
|  |  | 4金属切屑伤人 | 1没有穿戴好防护用品。 2操作者素质差。 3操作不当。 | 1穿戴好防护用品。 2提高技术和操作水平。 3严格按操作规程操作。 |
|  |  | 5触电 | 1机床接地不好。 2照明灯线裸露。 3照明未采用安全电压。 | 1常检查接地线。 2经常检查照明线。 3要使用安全电压。 |
| 21-4 | 镗床 | 转动的偏心盘滑块、刃具飞出，造成“物体打击”事故 | 滑块楔铁、刀杆顶丝销子松动。 | 经常检查以防松动 |
|  |  | 用回转台转动工件时挤伤人 | 1工作台未开到机床中心位置。 2有关人员未站在安全位置。 | 将工作台开到机床中心位置、有关人员必须站到安全位置 |
|  |  | 螺栓、压板、垫铁、方箱等坠落伤人 | 1摆放位置不当。 2未穿防护鞋。 | 1按定置管理要求，正确摆放。 2穿好防护鞋 |
|  |  | 装卸工件时工件、卡压工具等坠落伤人。 | 1违反起重作业安全操作规程。 2在卸工具时未用吊车吊住，就松开压板螺栓。 | 遵守起重作业安全操作规程，卸工件时用吊车吊往后，在松开压板螺栓。 |
|  |  | 工件倾倒伤人 | 1工卡刃具摆放不符合要求。 2吊卸工卡具工件时不符合起重作业安全要求。 | 1按要求摆放工、卡、刃具。 2操作者与吊车司机共同遵守有关的安全生产规章制度 |
|  |  | 金属铁屑伤人 | 1没有佩戴好防护用品。 2操作者素质差。 3操作不当。 | 1穿戴好防护用品。 2提高技术和操作水平。 3严格按操作规程操作。 |
|  |  | 触电 | 1机床接地不好。 2照明灯线裸露。 3照明未采用安全电压。 | 1经常检查接地线。 2经常检查照明线。 3要使用安全电压。 |
| 21-5 | 磨床 | 砂轮，拔盘等转动时触及人手。 | 1戴手套操作或袖口未扎紧。 2未按规定使用砂轮防护罩。 3工件未停稳时测量工件。 | 1正确使用防护用品，严禁戴手套操作。 2按规定使用砂轮防护罩。 3工件未停稳时不准测量工件 |
|  |  | 砂轮破碎飞出，造成“物体打击”事故。 | 1防护罩损坏或被拆除。 2砂轮有裂纹、损伤。 3砂轮安装有缺陷（装夹不牢、不平衡、卡装过紧等）。 4磨削用量过大或行程速度超速。 5设备缺陷（液压系统故障、行程限位失灵、滚刀磨分度不准等）。 | 1按规定正确使用防护罩。 2认真检查以淘汰有缺陷的砂轮 3正确安装砂轮。 4正确选择磨削用量和行程速度。 5及时检查设备，排除故障。 |
|  |  | 工件飞出伤人 | 1工件装卡不牢。 2胎具，顶尖有缺陷。 | 1正确装卡工件。 2不使用有缺陷的胎具、顶尖。 |
|  |  | 工具、工件坠落或倾倒伤人 | 1工作台面上浮放工具、工件被碰撞坠落。 2工具、工件摆放不平稳。 3吊卸工、卡具。工件时不符合起重作业安全要求。 | 1不在工作台表面浮放工具和工件。 2平稳摆放工具、工件要平稳。 3与起重机司机共同遵守起重作业安全规定。 |
|  |  | 触电 | 1机床接地不好，照明灯线裸露。 2照明未采用安全电压 | 1常检查接地线。 2经常检查照明线，要使用安全电压 |
| 21-6 | 钻床 | 1工件异常运动 2机床绞伤 3触电 | 1工卡具装卡不牢。 2操作失误，护品佩戴不正确； 3机床接地不好；照明灯线裸露； 4照明未采用安全电压。 | 1合理、牢固地装卡工、卡具。 2正确戴好防护用品。 3经常检查接地及照明线路。 4要使用安全电压。 |
| 21-7 | 铣床 | 铣床转动的各种铣刀绞手、缠卷衣袖导致“碾、碰、割”等各种“机器、工具伤害”事故。 | 1防护用品使用不当（未戴防护帽；戴手套操作，袖口未扎紧）。 2手拿棉纱操作。 3在铣削过程中测量工件、拆卸工件，擦试机床及用手清理铁屑等 | 1正确使用防护用品，严禁戴手套操作和手拿棉纱操作。 2不准在加工过程中测量工件，拆卸工件，擦轼机床及用手清理铁屑等。 |
|  |  | 转动的工件、破碎的刀具飞出，造成“物体打击“事故。 | 1吃刀时进给量大使工件松动或刀具碎断。 2夹具、刀具有缺陷。 3装卡方法不正确或卡紧力不够使工件或刀具装卡不牢。 | 1正确掌握进给量。 2认真检查，及时淘汰有缺陷夹具，刀具。 3正确装卡刀具和工件。 |
|  |  | 工、卡、刃具或工件坠落、倾倒导致“物体打击”或“起重伤害”事故。 | 1工作面上浮放工具，工件被碰撞坠落。 2工具、工件摆放不平稳。 3吊卸工、卡具。工件时不符合起重作业安全要求 | 1不在机床工作台表面浮放工具和工件。 2平稳摆放工具，工件。 3与起重机司机共用遵守起重作业安全规定。 |
|  |  | 金属铁屑伤人 | 1没有穿戴好防护用品。 2操作者素质差。 3操作不当。 | 1穿戴好防护用品。 2提高技术和操作水平。 3严格按操作规程操作。 |
|  |  | 触电 | 1机床接地不好。 2照明灯线裸露。 3未采用安全电压。 | 1经常检查接地线。 2经常检查照明线路。 3要使用安全电压。 |
| 21-8 | 插床 | 滑轮、刀杆、刀头及顶丝等在运行中触及手、头部，导致机器、工具伤害事故。 | 1头部伸入滑枕行程内观察加工件。 2用手触摸加工件，测量工件，清理切屑。 | 运行中不准将头深入滑枕，行程内观察加工件不准用手摸加工件，不准测量加工件，清理切屑。 |
|  |  | 运行中插刀折断，飞出，造成物体打击事故。 | 1插头有裂纹等缺陷。 2插削量过大。 3插刀伸出刀杆过长。 4插刀装卡不牢。 | 1不使用有缺陷的插头 2正确选择插削量。 3安装插刀时，不能伸出过长。 4工作前，检查插刀量，是否紧固。 |
|  |  | 工、卡具或工件坠落，以及工件倾倒导致物体打击或起重伤害事故。 | 1工作台面上浮放的工具、工件被碰撞坠落。 2工具工件摆放不平稳。 3吊卸工卡具、工件时不符和起重作业安全要求。 | 1不在工作台表面浮放工具和工件。 2平稳摆放工具、工件。 3与起重机相同机合作时，共同遵守作业安全规程。 |
|  |  | 金属铁屑伤人 | 1没有穿戴好防护用品。 2操作者素质差。 3操作不当 | 1穿戴好防护用品。 2提高技术和操作水平。 3严格按操作规程操作。 |
|  |  | 触电 | 1机床接地不好。 2照明灯线裸露。 3照明不符安全电压。 | 1常检查接地线。 2经常检查照明线路。 3要使用安全电压。 |
| 22 | 砂轮机 | 1砂轮碎块飞出蹦伤而部及眼睛，严禁可致残致死。 2磨刀时伤手 | 1防护装置强度不够或拆卸防护装置 2罩与沙轮间隙不匹配，装夹砂轮片不符合要求 3档板与砂轮间隙过大 | 1砂轮不能有裂纹，按要求装夹砂轮片 2防护罩要有足够的强度，安装牢固可靠 3档板紧固，间隙不超35毫米 |
| 23 | 风动工具 | 1砂轮碎裂蹦伤脸部及眼睛。 2风带装卡不紧、接头多，风带伤人。 3作业者被毛坯灰、屑等蹦迷眼睛。 | 1砂轮有裂纹、破损或砂轮没卡紧，防护罩不起作用或未安防护罩。 2气路有泄漏，风带紧卡不牢，甩脱伤人。 3作业者持风动工具作业时，不戴防护眼睛。 | 1用完好无损的砂轮，卡紧牢固，安装合适的防护罩。 2风带卡紧，风带不得接头多，防止甩脱。 3正确配带防护用品。 |
| 24 | 碾砂机 | 1皮带轮绞伤致残， 2设备漏电可造成触电事故。 3易造成人体卷入 | 1皮带轮未安防护罩。 2碾砂机未可靠接地（零）。 3罩门未安装电气联锁装置或联锁失灵 4误操作 | 1安防护罩要牢固可靠。 2可靠接地（零），定期检查。 3罩门联锁灵敏可靠，碾砂机运转时必须在取样门处取样 4人员进入碾内检修或清扫时要在控制按钮处挂有“警示标牌” |
| 25 | 皮带运输机 | 1设备漏电，可发生触电事故。 2头、尾架的主动轮、被动轮可发生绞伤事故。 3所有连接的外露部分、皮带轮、齿轮均可发生绞、碾伤事故。 | 1设备接地（零）不良，检查不及时。 2头、尾架的主、被动轮无防护罩。 3齿轮箱与电动机、电动轮的连接处无防护罩。 4清理皮带轮时未停机 | 1设备可靠接地，按时检查。 2安装防护罩。 3连接牢固，安防护罩。 4清理主动轮与皮带轮时必须停车。 |
| 26 | 破碎机 | 1触电。电动机外壳可能会因电感应或短路而带电。 2机械伤害 | 1电机接地不可靠。 2护栏不牢固，传动部件未设防护罩。 | 1定期检查电机接地。 2护栏坚固完好，传动部位设防护罩。 |
| 27 | 炊事机械 | 1炊事机械防护装置易发生绞手、绞衣服现象。 2和面机、压片机、切面机、电烤炉接地不良，易发生触电事故。 3由于盖机联锁失灵，绞入上肢体事故发生。 4护具佩带不合格，女工发辫易卷入。 | 1各类机械传动部分防护装置残缺不全或随意拆卸。 2接地接零失效，不按规定检查。 3盖机联锁损坏不及时维修。 4作业人员不按规定佩带防护用品。 | 1完善防护装置，开动前先检查防护装置。 2电工按规定对设备接地接零情况进行检查。 3盖机联锁每天都要检查一次，不得带病开车。 4单位桉时发放防护用品，督促工人正确佩带。 |
| 28 | 登高梯台 | 1易发生高处坠落事故。 2滑倒伤人 | 1梯级间距过大（含直梯、斜梯）。 2 3米以上直梯无防护笼。 3扶手开裂开焊、锈蚀。 4平台及走台无护栏，铁板腐烂，空间大，无垫板。 5活动扶梯梯长超过8米，梯脚无防滑措施。 | 1梯级间距要符合规定。 2安装防护笼。 3经常检查扶手，踏板，及时更换腐烂、腐蚀的铁板。 4高于1.5米的走台或平台按标准设置护栏和梯脚挡板。 5梯长符合规定，梯脚防滑措施。 6高平台有围板高度符合要求。 |
| 29 | 厂房耐火等级 | 三、四级建筑物为砖木结构和木屋顶易发生火灾。 1有险情发生，人员疏散不利。 2事故中烟熏者居多。 3火势蔓延得不到有效控制。 4贵重物品库房，甲类厂房没按一级防火设计。 | 1可燃物多，一旦起火出现爆燃，结构倒塌后引起空气流通火势更大。 2事故照明措施不配套，滑在疏散门及安全出口。 3没有排烟设施。 4没有防火分离，防火间距小。 5没按一级耐火设计搞钢筋混凝土设计。 | 1加强消防设施管理。 2有完好的事故照明和安全疏散门等设施配音。 3安装排烟装置和排风系统。 4设防火墙，防火间距设计施工要符合规程。 5按规程设计耐火等级按耐火等级安排使用。 6定期检查，隐患尽快整改。 |
| 30 | 临时用电 | 1触电伤害可造成人残、死。 2拌伤行人、操作者 | 1安设临时线未经审批，无专人监护 2临时线绝缘不好，线经与负荷不匹配。 3临时用电设备无良好的接地（零）。 4临时线没有沿墙或悬空架设，在地面易拌伤行人或砸、绞碾、压。 | 1架设临时线必须审批，专人监护；到时拆除。 2绝缘良好，线经与负荷匹配。 3用电设备要接地（接零）。 4临时线悬空或沿墙铺设 |
| 31 | 变配电站 | 1易触电伤亡 2易发生火灾事故 | 1设备绝缘不良，操作机构失灵。 2变压器等设备接地、接零不良。 3安全用具没有定期检测。 4变压器油位不正常，漏、渗油，变配电设备过热。 | 1按期对绝缘状况检测。 2对所有接地（接零）做到安全可靠。 3半年检测一次，做到安全可靠。 4及时检查、维修，安装排风装置，经常检查。 |
| 32 | 照明箱（板、柜） | 1触电事故可制人伤残死亡。 2弧光伤及面部，眼睛。 3发生火灾。 | 1照明箱、板没按电气安装规程安装。 2各种电气元件、仪表绝缘性能不好。 3箱、柜接地（零）不正确。 4箱、柜内杂物多，箱内开关图不明确。 | 1箱柜按规程标准安装。 2电气元件绝缘性能良好，连接可靠。 3正确接地接零。 4箱柜内清洁卫生，箱内开关线路明确，正确操作。 |
| 33 | 电网接地系统 | 主要危险是发生触电事故。 | 1接地电阻过大。 2接地线断裂。 | 1按期检测，电阻要符合要求。 2按期检测，保证机械强度。 |
| 34 | 防雷装置 | 主要危险雷击事故 | 1避雷针断裂。 2避雷装置与建筑物等距离过近。 | 1避雷针采用焊接并定期检测。 2按技术要求装置避雷针，与其他建筑物达3米以上。 |
| 35 | 手持电动工具 | 1因漏电等原因可造成触电伤亡。 2可造成烧伤。 3蹦伤面部、手部。 | 1电缆线有破损、漏电、接头多。 2各类工具不按规定定期检测。 3Ⅰ、Ⅱ类工具无漏电保护器，Ⅰ类工具无接地（零）措施。 4防护罩破损或松动。 | 1电缆完整无损，无损电现象。 2定期检测，达到安全使用。 3安装漏电保护器，不使用Ⅰ工具。 4防护罩安装牢固，完好无损。 |
| 36 | 移动电扇 | 1触电伤人 2风叶旋转伤人 | 1电扇外壳带电和橡胶软线裸露 2未设备防护栅网或设置不符合要求 | 1采用保护接零措施可靠，定期测量绝缘，达规定规定值（IMΩ），橡胶软线无老化、破损，并接膛相匹配的插座。 2设置防护棚网，并达到标准要求。 |
| 37 | 管道泄漏率 | 1蒸气管道泄漏，蒸气喷出伤人 2地下风管道易发生爆炸事故 3氧气管道泄漏遇明火助燃 | 1管道腐蚀严重，年年失修 2管道泄漏，未及时检修 | 1管道及阀门更新 2经常检查，发现问题及时处理。 |
| 38 | 危险建筑面积 | 危险建筑随时有倒塌可能（如乔风下雨，年年失修）造成人员伤亡，设备财产损失 | 1建筑物未经有关部门签定，存在危险建筑隐患 2已被签定为危险建筑的仍在使用，并无防范措施。 | 1对建筑物接受签定。 2拆除危险建筑，一时拆除不了的要采取加固措施 |
| 39 | 油漆作业场所 | 1易发生火灾事故，烧伤作业人员。 2作业人员易发生中毒事故。 3电气设备易致人触电。 4浓度过高，造成爆炸。 | 1油漆作业场所附近有明火作业，或作业人员吸烟或夜间作业点明火照明。 2在容器内或窄小作业点通风不良，可造成中毒。 3电气设备无防爆措施。 | 1作业场所严禁明火 2现场应有良好通风，专人监护，轮换作业。 3电气设备要有防爆措施，可靠接地。 |