捣振器、风镐工操作规程

1. 振动棒和震捣器使用前要进行检查，并要有专人负责。

2. 在振动当中不可超过棒头，和钢筋不能相碰以免损坏。

3. 振动器的电机不准接触水泥和浸水，防止人身触电和损坏电机。

4. 使用风镐时按说明按规定和要求来用，如发现缺少机件和有损坏处及时进行修理，否则不能使用。

5. 禁止带风(不闭风阀)装卸风镐和带风清洗风镐。

6. 各种设备未经有关负责人的允许，任何人不准擅自开动或关风送电。

7. 各种设备用完后要清洗干净妥善保管。