无油式空气压缩机操作规程

一、概述

1、目的：本规程指导操作人员正确使用无油式空气压缩机

2、使用设备：无油润滑空气压缩机6立方3台，10立方1台

3、引用文件：

二、操作步骤：

1、开机前的准备工作

1.1电器设备应单独调整，清理试验好，电机旋转方向正确，电压不低于340伏。

1.2各连接部位的紧固装置和安全防护装置良好。

1.3打开排污阀门，打开冷却水阀门。

1.4打开总管道阀门，检查水、油的压力和存量，确保空压机无负荷启动。

2、开机程序

2.1先将电机启动，有异常声音后关闭电机。

2.2电机启动后，空压机先空载运行2~4分钟，然后关闭排污阀门，再使压缩机达到规定参数

2.3开车后应注意压缩机运行是否正常，有无异常声音，安全阀是否正常，各连接部位有无漏油、漏气、漏水现象。

3、关闭程序

3.1打开排污阀门，将积水和压缩空气放尽。

3.2关闭电源，空压机将停止工作。

3.3如全部空压机关闭，则关闭水泵和冷却风机，关闭进总管道的阀门。

4、故障停车程序

4.1以下情况，将紧急停车，开其它备用机：

1)当油压低于0.1Mpa经调节无效时

2)压缩机有异常声响时

3)安全阀打开压力过高

4)压缩机任何部分温度超过允许值时

5)电器设备出现异常声响时

4.2压力容器严重漏气时;冷却水系统故障，将关闭所有压缩机。

4.3冷却水故障时，应及时打开补充水(消防水)。发生意外故障时，应及时通知汇报组长和设施科。

三、运行参数

1.油位应在两油标线的2/3高度上，油压为0.1~0.5Mpa，油温低于60度。

2.排气压力一级为0.18~0.22Mpa，二级为0.6~0.8Mpa，排气温度低于160度

3.水压在0.2~0.4Mpa

四、维修

1.操作人员应做好设备的润滑保养。

2.设备维修、保养有动力维修工负责。

五、巡视检查

1.操作人员至少每小时巡视抄表一次。

2.巡视时，注意冷却水和油位的情况是否正常。

3.如发生意外情况应及时采取措施，做好记录并马上告之组长。

4.储气罐每两小时排污一次排污时，排污缓慢开启不得快速开启，潮湿天气时视情况而定，多放为佳。检查缸体内油面高度应应在规定的范围内。

5.压缩机长期停车，应注意作好防腐维护保养工作。压缩机冷却器长期停车或冬季环境气温较低时，应放尽全部存水。

6.经常保持设备的表面清洁，无积灰，无油垢。

六、安全措施

1.非本站工作人员请勿入内，进站人员必须进行登记。

2.维修人员和操作人员在设备运转时，一般不得进行维修保养。

3.空压机在运行时和系统里的空气压力全部释放之前不能打开排油阀。

七、环境保护

1污染物种类

(1)废弃物：冷却油

(2)噪声：设备运转时产生的震动声音。

废机油集中处理、含油回丝集中处理、噪声直接排放。