喷灯安全操作规程

第一条 使用前必须检查。漏气、漏油者，不准使用。不准放在火炉上加热。加油不可太满，充气气压不可过高。

第二条 燃着后不准倒放，不准加油。需要加油时，必须将火熄灭、冷却后再加油。不准长时间、近距离对着地面、墙壁燃烧。

第三条 在人孔、电缆地下室和增音站内及易燃物附近，不准点燃和修理喷灯;在易燃物附近，不准使用喷灯。

第四条 在人孔内不准加油;暂停使用时，不准将火焰近距离对着电缆或人孔壁。

第五条 在高处使用时，必须用绳索系上。

第六条 使用完毕应及时放气，并开关一次油门，以避免油门堵塞。

第七条 喷灯是封焊电缆的专用工具，不准用于烧水、烧饭或做它用。