空压机工安全操作规程

1.合理使用劳动防护用品。凭证操作设备。

2.坚守岗位，严格执行交接班制度、岗位责任制和外来人员出入登记制度。机房内不准放置易燃易爆物品。

3.开车前检查防护装置和安全附件应处于完好状态，否则不得开车。

4.检查各处润滑油面是否合乎标准。

5.压力表要定期校验，储气罐、导管接头外部检查每年一次，内部检查和水压强度试验每三年一次，并要作好详细记录，在储气罐上注明工作压力，下次试验日期。

6.安全阀每月做一次自动启动试验和每六个月校正一次，并加以铅封。

7.在检查修理时，应注意避免木屑、铁屑、抹布等掉入气缸，储气罐及导管里。

8.用柴油清冼过的机件必须无负荷运转10分钟，才能投入正常工作。

9.机器在运转中或设备有压力的情况下，不得进行任何修理工作。

10.在运转中若发生不正常的声音、气味、振动或发生故障，应立即停车检修好后才准使用。

11.水汽式空压机开车前，先开冷却水阀门，再开电动机。无冷却水或停水时，应停止运行。

12.经常注意压力指针的变化，禁止超过规定的压力。

13.工作完毕，将储气管内余气放出。冬季应放掉冷却水。