综采安拆工操作规程

- 必须持有效证件上岗。

- 熟知支架的结构、工作原理和液压系统，掌握安拆的技术要求、完好标准。

- 检查作业地点的支护情况，确保支护完好有效。

- 作业地点悬挂便携式瓦检仪，附近20米风流中瓦斯浓度达到1.0％时，停止作业，达到1.5%时，切断电源撤出人员。

- 起吊、运输、装卸大件时，身体任何部位都不得进入其下，人员避开物件可能移动的方向。

- 安装时，将底座放好先组装掩护梁，然后安装大柱、顶梁，配齐标准销轴、管线，安装回转梁，最后升架达到初撑力。

- 分解时，将支架降到最矮，收回推拉杠。吊稳顶梁后，分解顶梁、掩护梁及大柱。分解时各种小件及时回收。

- 支架调向时，必须躲开大绳两侧及滑轮合力方向

- 支架拆除后，掩护架必须及时前移，不能超前、不能滞后。

- 操作支架时，移架速度要均匀、步距符合规定，不歪架、倒架、咬架。

- 回撤支架时，及时对掩护架下帮三角点顶板进行有效维护。

- 安装拆除支架都不得使用非标准件。

本工种存在危险因素及预防措施

1、 本工种存在危险因素是顶板掉块伤人、液压管掉飞起伤人、冒顶等。

2、 严禁使用非标准件作业。

3、 坚持擦顶移架、少降快拉，移架后支架要有足够的初撑力。

4、 正确使用支架的各部件，使支架保持正确状态。