229370粘土破碎机操作规程

生产率：8--12吨/时

1、遵守《铸造设备通用操作规程》有关规定。

2、检查三角皮带的松紧度与磨损情况，如过紧过松或磨损严重，应予调整或更换。

3、检查保险肖与安全防护装置是否可靠，如不可靠，应及时处理。

4、有手拉动三角皮带，如转动灵活，即可试车，空运转2-3分钟，并检查传系统（电动机、三角皮带、大小齿轮）和鼓轮的运动是否平稳，确认一切正常后，方可进行生产。

(1)、生产中，经常注意出料情况，如有堵塞，应立即排除。

(2)、工作中，经常注意进料情况，如有金属硬块或其它杂物，应立即清除。