小型电器（发爆器）修理工

一、（发爆器）修理工必须经过技术培训，持有效证件上岗，熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备检修质量标准》、《煤矿机电设备完好标准》和电气设好把防爆的有关标准和规定。

二、对本班需要修理的发爆器进行检验并记录故障情况，定期对发爆器进行性能参数测试，要掌握发爆器的结构性能和修理工艺。

三、修复发爆器时，首先应对电容器进行完全放电，然后进行零部

件的修理或更换。

四、所更换的零部件，应达到《煤矿机电设备检修质量标准》的要求。

五、测试设备绝缘电阻，对受潮的设备进行干燥处理。

六、严禁将两接线柱短接试验。以免损坏电器元件及设备。

七、检修后的发爆器必须进行冲出能量、放电时间试验，合格后方可使用。

八、修复后的发爆器要符合《煤矿机电设备完好标准》和电气设备防爆的有关标准和规定。认真填写好检修记录。

本工种存在的危险因素及预防措施

1、  本工种存在的危险因素是触电伤人。

2、掌握小型电器设备电压等级，必须使用与小型电气设备电压等级相符的电源进行试验。

3、试验小型电气设备时，必须一人操作，一人监护