建筑类安全员统考试题选集

（备注-此试题只作参考，与统考考试无任何联系。在重庆安全员培训班学习的学员，努力学习安全生产管理方面的知识，争取通过本次建筑类统考考试！）

一、2010年安全员考试试题-判断题

1．影响工程质量的环境因素包括工程技术环境，工程管理环境和劳动环境。（   ）
2．目测检查法的手段可以归纳为看，摸，敲，照四个字。（   ）
3．土方机械在沟、槽附近应低速行驶，作业中应避开管线和构筑物，并与沟、槽边保持不小于1．5m的安全距离。（）
4．用于爆炸石方的一切爆炸物必须由专人负责运输。（   ）
5．施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行拆除或加以固定。（   ）
6．梯子不允许接长，但可以垫高使用。（   ）
7．分层施工的楼梯口和楼梯边，必须安装正式防护栏杆。顶层楼梯口应随工程结构进度安装临时护栏。（   ）
8．扣件安装时各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于50mm。（   ）
9．电梯井架只准使用钢管搭设。（   ）
10．浇筑离地2m以上框架、过梁、雨篷和小平台混凝土时，应设操作平台，不得直接站在模版或支撑上操作。（   ）
11．安装圈梁、阳台、雨篷及挑檐等模板时，模板的支撑应自成系统，不得交搭在施工脚手架上。（   ）
12．模板工程的施工方案内容应包括模板及支撑的设计。制作、安装、拆除的施工工序。作业条件以及运输、存放要求等。（   ）
13．电缆线路可采用理地或架空敷设，也可以用铝装电缆在地面上明设，但要防止腐蚀、水泡或机械损伤。（   ）
14．在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不超过24V。（   ）
15．由于建筑工程施工规模小，可以不考虑设立施工现场应急救援和配备应急救援器材。（   ）
16．建筑施工企业从业人员应履行的安全生产义务主要有：服从管理，遵章守纪；正确佩戴和使用劳动防护用品；接受安全培训教育，掌握安全生产技能；发现事故隐患及时报告。（   ）
17．制定《中华人民共和国安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。（   ）
18．强令工人冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果，这是犯罪行为。    （   ）
19．建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律。法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。（   ）
20．雷雨时，在塔吊导轨旁边和提升井架的周围地面上如已经有漏电保护措施，可以不用停止作业。（   ）

二、2010年安全员考试试题-填空题

1．施工中发生事故时，建筑施工企业应当采取____，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
2．施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取____措施。
3．为保证施工安全，建筑施工企业应当在____采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。 
4．建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和____制度。
5．开关箱中必须装设____保护器。
6．安全生产方针是____。
7．开关箱是配电系统的末级，开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离不超过____m。以便操作开关箱的电器时，监护设备起动和停止情况，当用电设备发生故障需紧急断电时，可以及时切断电源。 
8．架空线用电杆理深不小于杆长的____，当用木杆时，其梢径应不小于1cm 
9．吊装大楼板必须采用____吊钩，当风力超过5级时应停止吊装作业。
10．施工现场安全，实行施工总承包的，由____负责。 
11. 抗震设防烈度为____地区的建筑，必须进行抗震设计。5．超过____层的钢结构应设置地下室。 
12．超过____层的钢结构应设置地下室。 
13．拆除建（构）筑物，通常应该____、对称顺序进行，不得数层同时拆除。 
14．挖扩桩孔的机钻成孔作业完成后，人工清孔、验孔前要先放____。 
15．往爆炸石方的炮眼内捣填炸药时，严禁使用____，所用引线要加以检查。    
16．建筑施工安全检查中“四口” 是指通道口、楼梯口、电梯井口、____。
17．移动式操作平台四周必须按____作业要求设置防护栏杆，并应布置登高扶梯。
18．临街搭设脚手架时，外侧应有防止____的防护装置。 
19．附着升降脚手架的防坠装置应设置在____部位，且每一竖向主框架提升设备处必须设置一个。 
20．支模应按规定的作业程序进行，模板固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在上下和____一装、拆模板。结构复杂的模板，装拆应严格按照施工组织设计的措施进行。

三、2010年安全员考试试题-选择题

1．工程项目质量控制的基本原则是____。
A．精心施工，质量第一            B．质量第一，用户至上
C．以预防为主，防患于未然        D．坚持质量标准，严格检查

2．代用材料必须通过____后方可使用。
A．试验                          B．鉴定
C．试验和鉴定                    D．计算和充分的论证                 
3．槽、坑、沟边堆土高度不得超过____m。
A．2          B．1.5          C．1 
4．在现场燃气、热力、给排水管道____m范围内挖土时，必须在燃气、热力、给排水单位人员的监护下采取人工开挖。
A．0.5          B．1          C．1.5                       
5．爆炸石方遇有瞎炮，应在距离原炮眼____cm的地方另行打眼放炮。
A．15          B．30          C．60
6．安全带的寿命一般为3－5年。使用____年后，按批量抽检。
A．3          B．4          C．5
7．板式的悬挑钢平台，由于是悬挑的，无立柱支撑，一边搁置于建筑物楼层的边沿，平台的受荷较大，故不得用____
A．钢管          B．槽钢          C．工字钢
8．架子工使用的安全带绳长限定在____m。
A．1．5~2          B．2~2．5          C．2．5~3
9．扣件式钢管脚手架的立杆搭设时，应每隔____跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。
A．3          B．6           C．9
10．附着升降脚手架在每一作业层架体外侧必须设置下杆高度0．6m、上杆高度____m两道防护栏杆和高度为180mm的挡脚板。
A．1          B．1.2          C．1.5
11．模板的支撑系统应能保持大楼板竖向放置的安全可靠和在____的自身稳定性。
A．地震荷载          B．风荷载
C．自重荷载          D．结构荷载
12．拆模过程中如遇中途停歇，应将已松扣的钢模板及支承件____。
A．拆下运走           B．架空浮搁
C．专人看管           D．原地不动
13．拆除____模板时，为避免突然整块坍落，必要时应先设立临时支撑，然后进行拆卸。
A．墙          B．柱          C．楼板          D．承重
14．变配电室要求做到的五防是：防火、防水、防漏、防雪、____、；一通是：保持通风良好。
A．防盗          B．防风          C．防小动物
15．防止塔式起重机超载造成整体倾翻的安全装置是____。
A．力矩限制器          B．起重量限制器
C．幅度限位器          D．角度限制器
16．《中华人民共和国建筑法》的立法目的是为了加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的____，促进建筑业健康发展。
A．正常施工          B．节约开支          C．质量和安全
17．安全生产责任制的关键是____。
A．健全、完善          B．分工明确           C．贯彻落实
18．依照《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定，生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，工伤保险费由____缴纳。
A．从业人员          B．生产经营单位          C．地方财政拨款
19．《中华人民共和国建筑法》自____年3月1日起实施。
A．1998          B．2000           C．2002
20．公开招标的特点有____。
A．发布招标广告                        B．发招标邀请函
C．资格预审                            D．资格后审

四、2010年安全员考试试题-简答题

1．《中华人民共和国安全生产法》第十九条规定的高危行业有哪些？
2.生产经营单位发生生产安全事故，应如何做好抢救工作？
3．建筑施工安全检查中关于基坑支护的四个一般项目是什么？
4.作用在脚手架的荷载分为几种？

五、2010年安全员考试试题-综合论述题

1．某工地工人在拆现浇楼板钢模时，由于面积大，一时拆不完，中午吃饭时，工人吴某从未拆完的钢模板下经过，突然上边已经活动的几块钢模板掉了下来，刚好击中吴某头部，经抢救无效死亡。请分析哪些地方不符合安全要求或者规定。
2．某公司用吊篮架进行外装修作业时，首层安全网已经拆除，工长派一名抹灰工升降吊篮，在用倒链升降时，未挂保险钢丝绳，濡染一个倒链急剧下滑，吊篮随即倾斜，是一名工人从吊篮上摔下死亡。试分析这一事故的不安全因素。