安全标志牌的正确使用原则
　　一、工厂外大门口需要的安全标志牌
　　1、在有车辆出入的大门需要设置限高、限宽的相关安全标志牌。
　　2、“禁止吸烟”安全标志牌。
　　3、根据工厂情况设置安全防护标志。如：“必须戴安全帽” ，“必须戴防护眼镜” ，“必须穿防护鞋”。
　　二、工厂内部需要的安全标志牌
　　1、在相关的场所设置警示标志
　　l 在配电室、开关等场所设置“当心触电” 。
　　l 在易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等伤害的机械作业车间，设置“当心机械伤人” 。
　　 l 在易造成手部伤害的机械加工车间，设置“当心伤手” 。
　　l 在铸造车间及有尖角散料等易造成脚部伤害的车间，设置“当心扎脚” 。
　　2、在需要采取防护的相关车间门口设置强制采用防范措施的图形标志。
　　l 在易发生飞溅的车间，如焊接、切割、机加工等车间，设置“必须戴防护眼镜”。
　　l 在噪声超过85dB的车间，设置“必须戴护耳器” 。
　　l 在易伤害手部的作业场所，如易割伤手的机械加工车间，易发生触电危险的作业点等，设置“必须戴防护手套” 。
　　l 在易造成脚部砸（刺）伤的车间，设置“必须穿防护鞋” 。
　　3、用警示条纹带区分不同的工作场所
　　l 重要的或危险的生产加工区可用红黄斑马带圈定，并在显著位置加贴“危险”警示标识，以示说明。 
　　l 一般的工作区或临时仓储区等，可用黄黑斑马带圈定，加贴“警告”标识。 
　　l 其它区域，如安全通道，OFFICE等区域的警示标识可加贴“注意”“小心”等标识，以示说明。
　　4、逃生路线及应急设备
　　l 用圆点和箭头标出逃生路线的方向。以最近的“出口”为准。 
　　l 用标贴贴于有棱角，坡度，扶手和把手等位置，以显出层次感。 
　　l 有台阶，坡度或易滑的位置，可使用防滑贴加以预防 
　　l 所有“出口”都应在显著位置加贴“出口”标识（有要求可安装应急灯或采用荧光标识） 
　　l 在配电房，空压房等设备室房门上加贴“不准进入”和其它警示标识，以示说明。 
　　l 在所有应急设备旁，如“119”“消火栓”“洗眼站”等，加贴说明标识。
　　5、管道标志
　　在各种管道上加贴标签，标明层次、管道中的介质以及流向。
　　三、安全标志材料的选择
　　1、在表面不平整，或过分粗糙的墙面，应使用聚丙烯板材。
　　2、平整表面可采用自粘性不干胶。