石方爆破应急预案

为保证公司、社会及职工生命财产安全，在事故、事件发生时，能迅速做出响应，并能在事故发生后迅速有效控制、处理，最大限度地减少对人身伤害的程度或降低可能造成的经济损失，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，特制订本预案。

一、 应急组织机构

1、成立抢险应急小组并组建应急小组：

组 长 ×××

副组长 ×××

成 员 ×××

二、 职权分工

1)组长职责：发生安全事故时，发布和解除应急救援指令;组织指挥应急队伍实施救援行动;向上级汇报和公司通报事故情况，必要时向有关单位发出救援要求;组织事故调查，总结应急救援经验教育等。

2)副组长职责：协助组长负责应急救援的具体指挥工作。

3)成员职责：协助组长和副组长做好事故报警、情况通报及事故处置工作;负责、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作;负责事故现场通讯联系和对外联系;负责协助抢险机械设备的调转;负责现场医疗救护指挥、受伤人员分类抢救和护送转院 工作，负责抢险救援物质的供应和运输工作。负责事故现场的通讯联系和对外联系;负责与有关单位人员的紧急联络，在最短时间内，传达领导小组的抢险指令，做好与相关单位的联系。

三、 爆破施工应急方案

1.预见险情：

(1)边坡塌方或飞石、滚石坠落损坏既有线路、通讯、信号、电力等设备。

(2)飞石坠落砸坏周围农村房屋、交通公路。

(3)人员伤亡。

2.抢险预案：

(1)对于小塌方，在确定开挖边坡已稳定的情况下，及时组织机械设备进行清理，根据实际地质情况，适当调整爆破施工方案，消除安全隐患，保证施工安全。

(2)对于对既有线设施损坏较严重的险情：如大塌方、线路有明显变形、位移，通讯、信号或电力设施打断的等，应立即将险情通报上级主管部门和相应通讯、电力部门，全力配合相关部门对损坏的线路进行抢修，保证在最短时间內完成抢险

(3)对于房屋、道路破损等的抢险：应及时通知权属部门、户主或村委、当地政府，组织劳力及材料设备进行抢修，并对事故论定赔偿等处理事宜。

(4)对于人员伤亡的抢险：由应急小组协调统一指挥，对事故现场及危险区域进行警戒，首先对伤员现场救护，再拨打120 急救中心请求就近医院施救，并向上级安全主管部门汇报事故情况及处理方案。

(5)事故发生后，应根据预案及时处理危石，排除哑炮，避免事故扩大。

(6)安监部对事故进行调查，分析事故原因并进行责任分析。

(7)做出事故调查报告并进行总结，上报领导小组。

四、 预防措施

1)根据地形地质特点及经验系数选择合适的爆破参数，选定台阶高度和临空面位置、最小抵抗线和炸药单耗量、炮眼的孔距和排距、起爆方法和起爆网络布置、延时微差间隔时间和装药结构。进行试爆后，根据试爆结果进行参数的进一步调整，以保证达到最佳的爆破效果。

2)爆破器材的运输、装卸、保管和使用，严格按国家现行的《爆破安全规程》规定办理。易爆品应避免阳光直接曝晒和剧烈震动。

3)现场道路应平整、坚实、保持畅通，危险地点应悬挂按照GB2893-82《安全色》和《安全标志》规定的标牌。

4)对新工人进行上岗前的技能和安全基本知识培训教育，取得上岗证后方可上岗

5)坚持经常和定期安全检查，及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，预防安全事故 。

五、处理和改进

在事故或事件发生后，应对发生的原因进行调查分析，针对事故或事件发生的原因，责成责任部门采取纠正措施，并组织对应急预案和相关程序进行评审及修订，使其不断完善，提高应急应变能力 。