酸、碱槽泄漏事故应急救援预案

一、发生酸、碱槽泄漏：

1、岗位事故发现人应查清泄漏量，泄漏物及泄漏部位后，迅速向组长汇报并报警（报警电话：总调******；分调******、******；气防站******、*******）

2、报告时讲请自己的姓名及电话号码，并讲请发生事故地点，泄漏部位，泄漏物质及泄漏量。

3、同时向班长及片区有关负责人汇报。

二、事故处理：

1、酸、碱槽底部排空阀门破裂。

1、1、事故操作人员应立即佩戴好防护而具，穿好相关的防护服。

1、2、如泄漏量较小时，可找来塑料布将阀门整个包裹严实，观察处理结果，等抽空槽内酸、碱液后再进行检修。

1、3、如泄漏量较小时，放一塑料桶在阀门处，接装泄漏酸、碱液，同时启动酸、碱喷射器，将泄漏槽内酸、碱液转移至备用罐。

1、4、组织人员用大量清水对破裂处进行稀释、抢救人员应站在上风处，不要站在泄漏处正面。

1、5、事故现场操作人员应正确、果断地采取有效措施控制事故的扩大。

2、酸、碱槽槽体破裂：

2、1用大量清水对破裂处冲洗、稀释酸、碱液。

2、2启动酸、碱喷射器，将泄漏槽的物质转移至备用槽。

2、3将中和池的入西干渠地沟堵住，打开排放渣池的堵板，进行稀释以利集中回收。

三、现场救护：

1、现场抢救、急救工作以自救、互救结合，做到及时果断、正确、不得拖延。

2、参加抢救人员必须听从指挥，防护器材佩戴齐全。

3、衣服、鞋袜被酸液污染，应迅速脱掉，采取自救。在需要他人帮忙时，应与他人配合，用大量清水冲洗。

4、皮肤被酸、碱液灼伤者，首先采取自救，用大量清水冲洗完毕，不能自救者，要在他人帮助情况下完成抢救，若眼睛被溅酸液，经在他人的帮助下立即用清水冲洗，随后送往医院救治。

5、皮肤被碱液灼伤者，用大量清水冲洗后，用2%硼酸水湿敷。

6、伤情严重者，应立即送往医院抢救。