电工色的用途与安全
    作为一名电业工作者，或经常须与电打交道的使用者，你了解我们电力工作周围的电工色的用途吗? 
    电工色通过不同颜色向运行和检修人员发出不同的信息，以使人们迅速、准确地判断自己所处的工作环境，从而达到安全生产的目的。

红色用来表示禁止、停止、消防。如标示牌：“禁止合闸，线路有人工作 ”用红底白字； “止步，高压危险”用白底红边黑字，红色箭头表示；变电所控制钮上的信号灯，处于通过状态时，用红灯表示，红色信号灯均提醒人们提高警惕，禁止触动。

黄色用来表示注意危险。如标示牌：“当心触电、注意安全”等都用黄色 作底色，提醒人们不要草率行动。

蓝色用来表示强制执行，如“必须戴安全帽”、“必须戴绝缘手套”、“必须穿绝缘鞋”等。

绿色用来表示安全无事的环境，如标示牌：“已接地”、“在此工作”、 “从此上下”等都用绿色作为底色，告诉人们生产场所十分安全或已经采取安全措施。

黑色用来绘制标示牌的各种几何图形，书写警语文字，以达到一目了然的 目的，如标示牌：“在此工作”、“由此上下”等采用绿底黑字；“止步”，高压危险”、“禁止攀登，高压 危险”采用白底红边黑字。

此外，电工色在电网中还有许多用途。例如，三相电力网导线和配电盘(屏)裸母线，引下线A、B、C相线表面分别涂上黄、绿、红色来表示相序。低压电网中性线N以淡蓝色表示，接地线以深黑色表示。在断路器或刀开关的合闸位置上，应有清楚的红底白字的“合”字；分闸位置上，应有清楚的绿底白字的“分”字。家用电器接地线，用黄绿双色线来表示，这种色标比过去接地线用黑色更有安全感。