聚氯乙烯厂70M3聚合釜单体泄漏应急救援预案

1、当发生聚合釜单体泄漏时，立即接通消防水或其它水喷淋泄漏处以消除静电。

2、如果是少量单体泄漏，通过加固上紧后能消除漏点的应立即上紧消漏。

3、如果有阀门控制切断单体泄漏源的，应立即关紧泄漏源阀门。

4、如果是大量单体泄漏，则立即从釜底加入事故应急终止剂终止反应。

5、如果是大量单体泄漏，则立即从釜顶加入常规终止剂用量的2-5倍终止剂终止反应。

6、如果是大量单体泄漏，则立即联系公司消防队到现场作好消防工作。

7、如果是大量单体泄漏，立即通知值班长、厂领导、车间领导，各应急救援小组成员迅速到位组织进行应急救援工作。

8、根据单体泄漏速度情况，打开釜底电动出料阀，出料到TK-1G/2G进行出料回收泄压。

9、根据单体泄漏速度情况，打开釜顶回收阀，通过回收系统进行高压冷凝回收泄压。

10、如果是大量单体泄漏，应立即通知周围熄灭火源，严禁烟火，在各路口设置警戒线，并派专人监护。

11、当釜内压力低于0.1Mpa时，从釜底向釜内喷入蒸汽继续回收，直到釜压再次低于0.1 Mpa时停止回收，用抽真空系统抽真空置换聚合釜。

12、参加处理泄漏事故的人员必须穿戴好工作服、安全帽、防毒用具等劳保用品，禁止穿戴化纤衣服和底部有铁的鞋子。事前检查确认防毒面具各零部件完好，防毒面具底部的进气盖处于打开状态。

13、禁止在有氯乙烯单体飘到的地方打电话、打手机、启动电机、关闭电机等可能产生火花的操作，在现场处理的各人员应将手机等非防爆用具关闭。