隧道开挖空压机噪音污染应急预案

一、在隧道开挖时，空压机的设置要符合安全要求，并离居民的居住地较远、四周空阔、并无易燃杂物的地方。

二、空压机可采用各种隔声技术、消声及吸声技术等，控制噪声的传播。

1、采用隔声技术：用隔声器材、隔声室、隔声屏罩把放置空压机的场所与周围的环境隔绝起来。

2、消声技术：在空压机进排气口处装上阻收消声器、抗性声器或阻抗复合式及穿微孔消声器等，允许气流通过而且阻止声音通过的消声装置。

3、采用多孔吸收材料如泡沫塑料、多孔吸声石矿碴、木丝板等，由于材料的多孔性，导致“透声”，并以磨擦的方式消耗声能，达到减声的目的，对于底频的声音增加材料的厚度。

三、经常检查空压机运行情况及输送管道是否破损和漏气，及时进行保养及维修，防止污染环境，确保机械设备正常运行。

四、限定空压机的开关机时间，不影响周围民众的正常休息。

五、对在施工当中发生的一些人员因噪音反应出现的病情，立即送往当地就近医院医治。一旦发生因扰民造成的民扰事件,施工单位主管领导要立即亲自协调解决,并尽快求得当地环保主管部门的指导,按其要求,采取相应的管理措施和技术措施,消除噪声污染所带来的危害。