天然气管线爆管事故处理预案

一、概述

天然气经脱硫处理后由脱配送至厂配，正常生产时由4#、5#管线同时送气。本事故处理预案以4#天然气管线爆管为例进行操作。

如果是5#管线出现爆管事故，判断方法、处理原则均与4#管线相同。

二、事故现象

合成发现原料气和燃料气压力突降，PI0032、FI0098、FI0032大幅度降低，PC0001“PV”和“SV”值相差逐渐增大。

三、处理原则

⑴发生事故时以保合成为主。

⑵新尿素如封塔停车，需严格防止超压、超温、结晶等事故发生。

⑶各车间在整个事故处理过程中，应严格执行各项安全措施和遵守操作规程，尽最大可能做到“零排放”。

四、事故处理

1、调度

⑴接爆管信息后马上通知脱配、厂配检查出、进站压力及流量，根据两岗位所反馈的信息，指令厂配、脱配迅速切除爆管，此时由于是单条管线供气，应提醒脱配注意管线压力不能高于0.9MPa。

注意：在切除爆管操作期间，脱配、厂配必须留人随时与调度沟通信息。

⑵通知水汽总控、合成总控、尿素总控作相应调整。

⑶注意平衡好蒸汽和天然气。

⑷通知机动处，迅速组织力量抢修管线。

2、脱硫

⑴脱配岗位接调度电话后，迅速将天然气瞬时流量、出站压力及现场判断情况向调度反映。

⑵脱配岗位接切除管线指令后，主操立即报告当班班长。并令配气副操迅速抢开5#管线阀门（注：开J5H1、J5H2、J5H3三个阀门）抢关4#管线阀门（注：J4H、J4H1、J4H2、J4H3四个阀门）。

⑶当班班长接到配气主操报告后，立即将此情况上报分厂领导，同时令脱硫第一副操和第二副操到配气岗位协助开关阀门。

⑷如爆管地点离站内较近时，操作工应注意防止中毒，必要时应戴好防毒面具和防护用品。如发生人员中毒，当班班长应组织人员对中毒者实施抢救，并将中毒者救出毒物区。

3、水汽

⑴配气

接调度通知，迅速关闭4#管线进站阀1号阀，检查燃料气压力、原料气压力，通知调度、班长、总控。

⑵总控

接调度通知后，严密监视锅炉天然气母管压力、蒸汽压力，调整两炉送风量以确保不因风量过大而使锅炉吹熄，调整锅炉负荷调节阀开度以确保不出现锅炉阀后压力低熄火，及时与外界联系控制好蒸汽压力。

⑶锅炉

检查各机组运行状况，执行总控指令，将气动给水泵倒为电动给水泵运行，将不合格冷凝液切除排放，调整好除氧器液位和温度。

⑷循环水

控制好两塔液位，如气动循环水泵在运行，则将其倒为电动循环水泵运行。

4、合成

视天然气压力，分两种情况处理。

（1）天然气能够保证系统65％（FL215）负荷，能够保尿素

①根据天然气压力降低的快慢系统跟随减负荷，燃料气和原料气调节阀打手动操作，注意控制好燃料气压力，保证快锅的生产，随时保持和调度的联系。

②减负荷过程中注意降低加入二段炉的空气量，防止103-D超温，调整101-J、0102-J、103-J、105-J转速，调整各大机组的返回，防止压缩机喘振。

③降低101-BU、101-B烟道烧嘴，视情况灭烟道烧嘴，开冷风孔，控制好101-B、101-BU负压和氧含量，降低脱碳循环量和平衡好水平衡、调整105-D床层温度。

④开大合成系统驰放气放空量，调整各大机组密封和101-JC真空、大机组油气压差。

⑤在LS有富余的情况下增加大、小回收的产量，保证尿素的生产。

（2）天然气不能够保证尿素和合成正常生产

①根据天然气压力的高低，系统退至蒸汽升温阶段，保证103-J、105-J循环，保证燃料气和高低压蒸汽系统。

②根据天然气压力的高低，系统退至烘炉阶段，103-J、105-J停车，保证快锅正常运行，尽量保证101-J、102-J运行。

5、尿素

（1）老尿素：

①接调度通知后，视具体情况系统减负荷，最低到18000m3/h，总控和老压缩协调配合好，保证二氧化碳压缩机3102-JT的安全稳定运行。

②总控、蒸发、泵岗位、循环岗位协调配合停老蒸发、老解析，以减少尿素蒸汽消耗。停蒸发时注意各温度点的变化，保证走水畅通，清洗干净，防止设备管线结晶，同时要注意停送甲醛。

③老蒸发走水清洗干净后的排放采取向露天排放槽排放，严禁现场排放，以减少环境污染。

（2）新尿素：

①接调度通知后，新尿素高压系统封塔停车，总控立即停运P-9101、9102，通知压缩倒出CO2，关闭高压系统与前后系统的连通阀，封闭高压系统。LC9202泄漏量大，现场手轮压死。

②新压缩停运时，和老压缩协调配合好，严防由于新压缩停车造成3102-J喘振等事故发生。

③新尿素冲洗。

6、天阳及天鑫

听调度通知，减负荷或停车处理。