双梁行车安全操作规程

1．操作人员经考试取得特殊工种操作证方可进行操作，并应熟悉本机的性能、结构，传动系统。

2．开动前必须进行以下各项检查，并排除不正常现象后，才准使用：

（1）吊钩、钩头，滑轮有无裂纹等缺陷。

（2）钢丝绳是否完好，在卷筒上固定是否牢固，有无脱槽现象。

（3）大车、小车及起升机构的制动器是否安全可靠。

（4）各传动机构是否正常，各安全开关是否灵敏可靠，起升限位及大小车限位是否正常，升降电机制动器是否正常。

（5）行车运行时有无异声。

3．严禁超范围使用，必须遵守“十不吊”规定。

4．进行作业时，尽量保持被吊物平衡，吊钩转动时不准起升，防止钢丝绳出槽。

5．禁止行车吊着重物在空中长时间停留，行车吊着重物时，操作者不得随意离开。

6．禁止两台行车同时吊同一重物。

7．禁止把限位器当作开关使用。

8．禁止把控制按钮电源线环绕在钢丝绳中起吊。

9．禁止操纵按钮开关沾有油污及潮湿，严禁敲打撞击按钮开关。

10．禁止在钢丝绳磨损严重情况下起吊。

11．同时要求行车起吊重物前，必须认真检查起吊用的吊具，确定符合安全要求后，方可起吊。

12．工作后，将行车开到指定地点或安全地方，切断电源。做好安全处理防止溜车。