四柱举升机安全操作规程

1．操作人员必须熟悉举升机《使用说明书》的有关规定，明确各部位的保护性能，并负责该设备的维护保养。

2．整机运行前需对单机进行升降一致性调整，即各机柱升降与操作台标牌一致，否则极限保护开关失去作用，造成撞机事故。

3．每班次应在工作前，检查各润滑机构的润滑情况，并在整机上下运行时，向丝杠螺母中注入润滑油，每月向链条、链轮注入润滑油。

4．检查各机柱上的保护开关及其它电气设备，有无松动、脱线、异声，发现故障应及时请专业人员进行排除。

5．若本机停用后，再开机，需做运行前的调整和试运。

6．使用完毕，须立即关闭电源，关闭压力计阀，清理现场，认真做好设备运行记录。