工业中毒、窒息应急预案

1、目的

为有效地预防和减少工业中毒事故的发生，防止和减少人员伤亡，特制定本预案。

2、组织机构及工作职责

2.1现场指挥员由安监部消防队队长担任，负责现场的统一指挥。特殊情况，成立应急救援指挥部，现场总指挥由安监部经理或企业安全生产委员会到场的最高领导担任。

2.2现场安全主管、安全监督员统一服从现场指挥员的调度，协助救援人员开展人员疏散与撤离等救援工作。

2.3单船项目组成员，在指挥员的统一指挥下，负责与船方沟通，做好急救器材准备和后勤保障等配合工作。

2.4消防执勤人员根据现场指挥员的命令开展紧急救援工作。

2.5医疗救护人员及时到达现场，对中毒病人进行急救。

2.6现场指挥员有权调用企业内任何人力和物资，用于现场应急救援工作。

2.7企业各部门必须严格服从和遵守现场指挥员的统一指挥和命令。

3、应急救援程序

3.1当施工现场有人员发生工业中毒时，现场知情人员应及时拔打电话报警（报警电话为企业内应急救援号码），请求消防队到场实施救援。

3.2消防队接警后，立即登车赶赴现场，同时通知医务人员赶赴现场待命。指挥员到场后，立即按以下程序开展工作：

3.2.1对事故现场采取有效通风措施，将其他人员疏散到上风方向或安全地带；

3.2.2立即将消防队员组成数个救援小组，佩戴好个人防毒面具，进入事故现场实施救援；

3.2.3把中毒者抬出事故现场，呼吸新鲜空气，解开衣服，给予静卧、保暖；

3.2.4医务人员对中毒病员进行深一层次的专业护理：

a.对呼吸衰竭者进行人工呼吸；

b.对心跳呼吸停止者进行胸外心脏按摩及口对口人工呼吸；

c.脱掉被污染的衣服，用大量的清水和肥皂水清洗污染皮肤，对皮肤受损害的部位，给予3—5%硫代硫酸钠湿敷；

d.眼睛受污染后，用大量清水冲洗不少于10分钟，对眼部损害者，以2%的硼酸液冲洗；

e.对中毒较重者，立即首批送上救护车到就近医院救治。

3.2.5调动行政部车队立即派遣足够的车辆到场，由消防救援人员组织将所有中毒病人送往医院就诊；

3.2.6查找原因，排除事故根源。

3.3项目组人员有序地将发生中毒事故的队伍撤离到安全地带，集中点名，了解情况，各部门施工队领队向部门工程主管汇报，部门工程主管向安全主管汇报，安全主管根据汇报情况，向指挥员报告，并且维护好现场的秩序。

3.4现场指挥员及时调动行政部保卫科，紧急增派人员协助安监部稳定人员情绪，维护事发现场的治安秩序。

3.5现场总指挥到达现场后，消防队长向总指挥报告现场处置情况，总指挥再根据情况作出相关决定。

3.6当现场指挥员发出撤离命令后，单船安全主管根据指挥员的命令组织人员按顺序撤离下船。

3.7现场总指挥根据现场具体情况决定，是否向市卫生部门请求支援。

3.8抢险救援结束后，要对现场进行有毒气体检测，经检测合格后，现场方可解除禁令。现场指挥员要对现场进行仔细检查，查找发生险情的主要原因，并在战后进行总结，吸取经验教训。