粉尘意外排放应急预案

1、目的

为了防止布袋除尘器出现故障而造成粉尘的大量排放污染环境，危害人身健康，特制订本预案。

2、职责分配

水泥车间负责布袋除尘器发生故障时的应急措施实施。

3、故障与应急措施

3.1当主线或其他物料输送的布袋除尘器发生少量泄露时，上料系统立即停止进料，抢险组配带好安全防护用具，以最快的速度找到泄露源，并立即更换备件，同时组织人员疏通布袋除尘器及相关连接的管道，确保故障隐患的消除。在故障消除之后进料时，应组织人员把现场的粉尘清理干净，并存放到指定位置。

3.2当主线或其他物料输送的布袋除尘器发生大量泄露时，主线磨机立即停机，并立即停止与之相关的吸尘风机，抢险人员立即用编织袋封堵修漏口，防止风力将造成杨尘污染环境，援助人员迅速将现场粉尘清理干净并做洒水处理。抢险人员对泄露源进行修理，并疏通布袋除尘器及相关连接的管道，将参与的粉尘清理干净。故障彻底排除后方可重新开机。

4、相关设施配备

4.1各班配备防尘眼镜、防尘口罩、防尘披肩帽等。

4.2车间办公室备有编织袋

4.3其他备品备件在厂仓库。

5、人员安排及组成(略)