涂装施工现场安全应急预案

1、应急领导小组：项目经理为组长，施工员、项目技术负责人为副组长。在施工现场发生安全事故时，负责指挥工地抢救工作，向各小组下达指令，协调各组间的抢救工作，随时掌握各组最新动态并作出最新决策，第一时间向110、119、120、企业救援指挥部、安监部门、公安部门求援或报告情况。

2、技术员小组：项目专职安全员为组长，各班组长为小组成员。在发生事故时采取紧急措施，尽可能抢救伤员及被困人员，防止事故进一步扩大;并对抢救出的伤员视情况采取现场急救措施，尽快送医院抢救。

3、施工员小组：施工员为组长，兼职安全员为小组成员。在发生事故后第一时间向110、119、120、企业救援指挥部、安监部门、公安部门求援或报告情况;并负责各小组见的联络，使项目经理随时掌握最新动态。

4、工人小组：项目材料员为组长，项目全体后勤人员为小组成员。负责交通车辆的调配，紧急救援物资的征集及人员的餐饮供应。

5、安全员小组：项目技术人为组长，兼职安全员为小组成员。负责对事故受害家属的安抚工作，以及与建设单位和土建的沟通协调。

6、如施工现场人员配备不全应急组织的分工人数也可根据事故现场需要灵活调配。其应急组织机构搭配如下：

副 组 长(施工员)

副组长(项目技术负责)

安 全 员

工 人

技 术 员

施 工 员

组 长(项目经理)

7、应急救援小组应配备的救援器材：

7.1医疗器材：担架、氧气袋、塑料袋、常用救护小药箱;

7.2照明工具：手电筒、应急灯36V以下安全线路、灯具;

7.3通讯交通工具：手机、电话、汽车;

7.4防护用品：绝缘鞋、绝缘手套、安全带、安全帽;

7.5事故救护单位：武进人民医院

8、应急措施：

8.1及时报警获得相关部门有效及时的援助：火警119、匪警110、急救120、交通事故122、武进安监站6310418;

8.2火灾现场的逃生：建筑工场、油漆仓库如遇火灾，首先冷静判断火源火势和蔓延方向以选择合适的逃生路线，当被烟火包围时要用湿毛巾捂住口鼻低姿势行走或匍匐穿出现场，当逃生通道被烟火封住可用湿棉被等捂在身上弯腰冲过火场;当逃生通道被堵死可通过阳台排水管道或在固定物体上栓绳子，顺绳子逃离火场;如上述措施行不通，则退回室内，关闭通往火区的门窗，减少火焰、烟气入侵，躲到窗户或阳台避烟，等待消防人员的解救。

8.3触电事故的解救：事故发生后立即展开急救工作，动作迅速方法正确最关键：首先应切断电源或用绝缘体拉开伤者身上的电线，切勿用手、金属材料或潮湿物体作救护工具更不可接触触电者身体以防抢救人员自身触电;切断电源时要事先采取防御措施防止触电者脱离电源后因肌肉放松而摔倒，脱离电源后应根据具体情况现场先对症救治：人工呼吸或胸外心脏挤压，并尽快于120急救中心联系，详细说明事故地点、严重程度同时派人到路口接应。

8.4油漆中毒的急救：发生事故后应立即把伤者转移到通风良好的场所，现场抢救组及时用车送伤者去医院急救。

8.5发生高空坠落事故后，现场抢救组根据起具体情况迅速救治，并据伤者受伤的具体部位迅速用硬板担架送医或打120急救电话说明事故地点、严重程度同时派人到路边接应。

9、善后工作

9.1发生事故后现场抢救组除立即组织抢救伤员，送医疗单位急救，联络公司安全领导小组、土建和建设单位做好善后工作外，还应根据实际情况研究补救措施，在确保人员生命安全的前提下组织恢复正常施工秩序。

9.2公司安全领导小组应组织人员对事故进行原因分析，制订相应的制度和防范措施，认真填写事故报告表，事故调查说明等有关处理报告，并按规定上报有关部门。

10、应急预案的演练：

应急预案和应急计划确立后，按计划组织公司和施工项目部的全体人员进行有效的年度培训并在培训后全体人员在公司安全科的组织下进行演练，演练结束后及时作出总结，以便在日后工作中加以提高。