空分事故应急预案

一、高压电停

1、可能原因：供电中断、工艺故障跳闸、电器故障跳闸。

2、可能造成后果：全系统停车，空压机停车，氧压机、氮压机停车，低压停电。

3、处理方法：1)全系统停车，按系统停车处理，要仪表气，注意膨胀机油压适当降低，关膨胀机进出口，关冷箱充气，放空动设备内气体并盘车，关预冷泵进出口，保持塔内压力，视情况处理纯化; 2)空压机停车，放空并停氧、氮压机后按1)处理;3)氧压机、氮压机停车，先开放空然后倒用备机。

4、相关检查：询问供电中断原因，检查电机，检查工艺原因，检查励磁等，向上级汇报。

二、低压电停

1、可能原因：供电中断、变压器故障、低压断路器故障等。

2、可能造成后果：所有或部分低压设备停运，引起供油、供水、加热、抽风、励磁、氩泵停，引起高压设备部分跳车。

3、处理方法：1)循环水中断，按系统紧急停车处理;2)空压机供油中断、励磁中断，空压机联锁停，按高压停电方法处理;3)氩泵、多级泵、冰机、纯化电加热器、风机停，按部分停车视情况处理。 4)相关检查：检查高压供电，变压器，低压供电等。

三、仪表气中断

1、 造成事故的可能原因： 1)、仪表管路故障，仪表气断裂，吹除阀打开，供气阀关闭; 2)、因AC停机或分子筛放空引起的故障，造成气源中断; 3)、因6000或熔三仪表管网问题，引起仪表气异常。

2、事故产生的后果： 1)、仪表气中断时，引起纯化切换阀不能切换，气开阀全关，气闭阀全开，被迫停车; 2)、仪表气异常时，引起纯化系统切换伐开换不灵活，气动调节阀随仪表气压力波动而误动作，引起工况严重波动，直至停车; 3)、引起ET、AP密封气中断或波动而导致ET、AP异常; 4)、导致6000备用仪表气中断或异常。

3、处理事故的对策 1)、纯化系统打手动操作; 2)、倒用备用仪表气源(6000或熔三); 3)、如影响巨大，应进行紧急停车。

4、相关检查

1、 仪表总管及各支路有无断裂，相关阀门是否误操作或损坏;

2、 应当检查V1015阀对仪表气的影响;

3、 6000空分及熔三仪表气管网是否有问题。

四、DCS失控

1、 造成事故的可能原因： 1)、使用环境温度、湿度的影响，温度过高不利于散热，湿度过大对器件绝缘不利，在低温时也宜产生凝结水形成短路; 2)、使用环境灰尘过大，形成较强静电，干扰DCS运行，造成死机等现象; 3)、雨天、雷电的干扰; 4)、周围强电设备的电磁干扰; 5)、DCS软件的设计缺陷及老化; 6)、DCS软件缺陷; 7)、DCS电源故障; 8)、DCS通信故障; 9)、DCS接地系统故障; 10)部分模块坏。

2、事故产生的后果 1)、DCS人机界面对话中断，不能操作DCS; 2)、DCS数控采集系统因干扰会产生工艺假值，导致操作失误，自关锁误动作; 3)、DCS程序控制系统不工作，造成各联锁失效，阀门不能再行动作等; 4)、DCS程序控制系统失控，造成联锁误动作，纯化工作异常，阀门乱动作; 5)、死机。

3、处理事故的对策 1)、前四项应进行紧急手动停车，查出原因进行排除后重新下装DCS系统软件; 2)、第五项应根据情况判断处理，例：纯化系统模块坏，先把纯化程序打手动，放掉纯化仪表气，更换模块。同时做好紧急停车准备。

4、相关检查

1)、控制室温度; 2)、控制室是否受到静电或电磁干扰; 3)、接地系统是否符合要求; 4)、DCS电源及通讯线路。

五、循环水中断

1、可能原因：电源中断，电机或水泵坏，水池水位低等。

2、产生后果：循环水中断或异常。

3、处理对策：如供水异常或只停一泵可倒备用泵，如供水中断严禁强行供水而应做紧急停车处理。

4、相关检查：检查电机、仪控、水泵、水位(补充水)、阀门、管路等。

六、膨胀机故障

1、事故原因：密封气及油系统故障，气体中含杂质，机器故障，仪控故障等。

2、事故后果：机器停，机器损坏，烧瓦、密封，打叶轮等。

3、处理对策：迅速恢复密封及油系统倒用备机，根据情况可停氩系统。

4、相关检查：油路及气路故障原因，是否有杂质进入，轴承间隙等。