电炉装料兑铁爆炸应急救援预案

1 适用范围：

适用于电炉装料兑铁时因炉料内混有密闭容器，易燃易爆物或炉料潮湿造成的爆及火灾的应急救援。

2 重肥危险源基本情况：

电炉冶炼使用大量的社行废钢，因分选过程不精细，易混後密闭容器、易燃易爆物，另外雨雪天气，露天放置的炉料较潮湿，如配料过程中混入料篮球，在装料入炉兑铁后在的短时间内发生爆炸，炉内钢渣溅出易造成火灾或人员受伤,电炉炉、高炉、转炉、电炉的区别。

3 日常防护：

在生产过程此应穿戴好对人劳保用品，可减轻烧伤程度;装料兑铁过程,电炉平台操作区内所有人员应自觉躲避到安全地带;指挥人员也应在对正位后，躲在安全地带，用对讲指挥装料兑铁;炉料入炉兑完铁，炉盖旋回或间隔2分钟后，操作人员方可到平台区域进行其他操作。

4 危险源潜带危险性评论:

发生爆炸后,钢从炉门口及上部溅出，可引起炉前平台及周围水管等处发生火灾，甚至造成人员伤亡,深圳山特UPS电源;发存爆炸后，炉内钢铁料可能从炉内飞出,砸坏炉体周围设备，或砸伤人员;发生爆炸后，易造成炉内水冷块漏水.

5 事故预防措施:

电炉区域前后平台安装防护挡板及水管，操作室内配备一定数量的灭火器，指挥人员配备天车对讲机;电炉操作室配备电话机对讲机与调度室内联系，调度室配备监控画面设备;按相关操作规程精心操作，杜绝违章作业;加强作业人员的学习培训，提高安全意识。

6 应急处置方案:

事故发生后，当班班长应立即组织人困进好的应急处理论，一方面组织人员将受伤人员抬至安全土的带，一方面组织人员用水或灭火器灭火,UPS电源，并立即通知当班调度室,山特UPS报价;当班调度接到报警后，应立即向厂领导汇报，按厂应急救援预案，迅速处理事故。