炉底烧穿事故应急预案

一、炉墙、炉底烧穿原因：

下列因素造成炉底烧穿前兆或烧穿：

1.电极工作端长期太长，造成炉底消耗快，铁水透炉。

2.筑炉质量事故。

3.筑炉材料事故

二、炉底烧穿危害性

由于种种原因引起的炉底发红现象，是炉底烧穿的前兆，已经给我们提出了预警信号。一旦发生漏炉事故，会造成设备损坏、人员伤亡事故，如果遇到水或潮湿，还会引发爆炸事故。

三、防范措施。

1.加强通风冷却，定点定人检查，并有检查记录。

2.对其周围的重大设备能移走的尽量移走，不能移走的要采取保护措施。

3.通知流动人员远离此处。

4.经常清理周围的积水。

5. 由于多种原因造成炉墙受损、氧化等，使某一部位炉墙薄弱(一般炉眼周围常见)，平时要加强此部位的检查、保护，周围不能有积水。

6.为防止跑炉眼，出完前一炉铁，提前将出铁包和渣罐车开到炉眼下面，减少渣铁外流造成设备烧损。

四、发生炉墙、炉底烧穿的救援措施：

由于炉底烧穿会有大量的高温渣流出，遇水会发生爆炸，当发生事故时：

1.首先将电炉停电，切断事发点周围的电源和水源，同时疏散现场所有人员撤离。

2.如有可能的话，尽量抢救周围的设备，将损失降到最低。

3.不可用水浇高温渣，以防发生爆炸。

4.如是炉墙，则根据烧穿的部位，尽可能用铁水包接住铁水或热渣，如接不住，想办法将其引入出铁坑内，以免扩散烧坏设备。

5.如出铁包、渣罐未准备跑眼，应迅速停电，用沙土将出铁道轨、出铁减速器及电机周围拦好，做好渣铁水的疏通工作，远离水源。

6.及时通知公司有关领导。