生产装置应急预案

一、焦油蒸馏：

1、塔工：

紧急停车、临时停车操作：

1、1紧急停车：

停电或加热炉炉管泄露，设备严重泄露应立即熄火，用蒸汽清扫初馏炉、精馏炉炉管(扫汽要密切观察管路压力缓慢递增)，其他按正常停车处理。

1、2临时停车：

系统停汽、停水、停煤气可作临时停车，待恢复供汽、供水、供煤气后再复原，操作按正常停、开车程序进行。

2、炉工：

2.1遇到突然停电、停水要立即熄火灭炉，打开烟囱翻板，向炉膛通入消火蒸气降温，并帮助泵工对炉管进行清扫。

2.2发现炉管漏油并在炉膛内燃烧要立即汇报班长，迅速关闭燃油泵并熄火，用蒸气清扫炉膛，避免事态扩大。

2.3炉温突然升高，应先关小燃油量，再详细检查泵，控制仪表是否发生故障或异常，待查清原因，解决问题后再还原，若泵跳电或故障，备泵又无法使用即作紧急停车处理，不得延误。

2.4事先通知停水或停电，按正常停车处理。

2.5短时间停汽，维持生产，若长时间停汽即按正在停车处理。

3、泵工：

停电、停汽、或设备故障均应按特殊操作处理，就具体情况可采取临时停炉或紧急停炉。

3、1紧急停炉：

停电(不能及时复电)、突然停汽、二段炉管线设备严重泄漏，应采取紧急停炉措施，在班长统一指挥下，塔工立即调换一、二段外循环管至中间槽(首先处理二段外循环管，其它按正常操作进行)。

3、2临时停炉：

如事先通知停汽、停水，则二段切换外循环管道待恢复供汽供水时，二段再切取至正常生产操作路线。

二、工业萘蒸馏：

1、塔工：

停电、停汽、或设备故障均应按特殊操作处理，就具体情况可采取临时停炉或紧急停炉。

1、1紧急停炉：

停电(不能及时复电)、突然停汽、二段炉管线设备严重泄漏，应采取紧急停炉措施，在班长统一指挥下，塔工立即调换一、二段外循环管至中间槽(首先处理二段外循环管，其它按正常操作进行)。

1、2临时停炉：

如事先通知停汽、停水，则二段切换外循环管道待恢复供汽供水时，二段再切取至正常生产操作路线。

2、炉工：

2.1遇到突然停电、停水时间长要立即熄火停炉，打开烟囱翻板，向炉膛通入消火蒸汽降温，并协助热油泵工对炉管进行清扫。

2.2发现炉管漏油并在炉膛内燃烧要立即汇报班长，迅速关闭燃料油阀熄火，并用蒸汽清扫炉膛，避免事态扩大。

2.3炉温突然升高，应关小燃料油，再详细检查热油循环泵，控制仪表是否发生故障或异常，待查清原因，解决问题后再还原，若泵跳电或故障，备泵又无法使用即作紧急停车处理，不得延误。

2.4事先通知停水，按正常停车处理。

2.5短时间停汽，维持生产，若长时间停汽即按正常停车处理。