施工升降机应急预案

1、目的

为了对升降机事故发生后进行紧急处理，最大限度地保护职工生命和减少国家财产的损失，特制定本应急预案

2、适用范围

升降机施工中，发生升降机倒塌事故时。

3、职责

3.1项目经理

3.1.1应急指挥总指挥。全面负责应急指挥工作。

3.1.2有权采取一切可能手段，以控制和减少事故危害。

3.1.3授予相关人员相应的应急处理权。

3.2项目主管生产副经理

3.2.1事故现场指挥，督促有关部门和人员进行现场防护抢险工作。

3.2.2当项目经理不在现场时，担任现场总指挥工作。

3.3项目主管技术副经理

3.3.1组织技术部门编制、修订、评审升降机应急预案。督促相关部门作好事故抢险过程记录。

3.3.2组织相关部门、人员进行事故调查，并形成记录。

3.3.3当项目经理、项目主管生产副经理不在说，担任应急总指挥工作。

3.4技术部：负责编制、修订、评审应急预案。

3.5质安部

3.5.1协助技术部门编制、修订、评审应急预案。

3.5.2督促检查相关部门落实应急准备工作。

3.6工程部

3.6.1协助技术部编制、修订、评审应急预案。

3.6.2组织进行应急预案的演习，并提出改进意见。

3.6.3发生事故时，组织抢险队进行抢险、营救、减损防护工作。

3.7器材部

3.7.1行应急预案的编制、修订、评审。

3.7.2所需物资、设备的准备工作。

3.8部

8.1协助技术部编制、修订、评审应急预案。

8.2落实应急物资及其它措施的准备。

4、抢险机构

4.1危险组织机构

总指挥：

项目经理

现场组织：

项目主管生产副经理

预案管理：

项目主管技术副经理

工程部

质安部

技术部

器材部

综合部

抢险作业队

4.2抢险指挥中心设在项目经理办公室。

5.应急物资准备

为了在升降机倒塌事故时能够及时采取应对措施，平时准备下述物资。

5.1警戒隔离物资：警戒桩，警戒线带。存放地点：应急器材库。

5.2人员急救设备：急救箱，急救药品，担架。存放地点：医疗药品设备室。

5.3减损防护物资：钢管，钢丝绳等。存放地点：现场仓库。

6.技术资料

各种材料机具设备的使用说明书，升降机验收记录，应急预案及作业指挥书。

7.应急抢救队

由项目部现场员工组成，平时进行抢险、急救方面的学习和培训，当事故发生时即可投入应急抢救和救援工作。

8.应急联络

8.1.1险情发生后，事故现场第一目击者迅速想应急指挥纵向发出求救信号。求救的方式可以采用呼喊、口信、通讯工具等一切可能的方式。

8.1.2应急指挥中心接到险情信息