某涂料公司重大事故及灾害应急处理预案

一、企业基本情况

1、 公司地址：xxxxxxxxxx

2、 公司性质：外资企业，成立于1994年，总投资500万美元。

3、 员工总人数：280人。

4、 安全管理人员：8人。5、 生产面积：3100平方米;

易燃危险仓库面积：260方米，储量最大60吨左右，以甲苯、二甲苯、固化剂、稀释剂等溶剂类原材料为主;

原材料仓面积：2400平方米，主要储存一般包装原材料和粉料。

成品仓库面积：2400平方米，主要储存水性成品和油性成品。

5、主要消防设施：

4kg干粉灭火器 188个

35kg干粉灭火器 30个

35kg泡沫灭火器 10个

4kg泡沫灭火器 20个

消防沙 500KG

室处消防栓 11个

室内消防箱 8个

报警开关 8个

6、 主要产品：具有一定危险性的木器漆、金属漆及配套产品稀释剂、固化剂等产品，生产工艺流程简单成熟。生主过程中使用到甲苯、二甲苯、丙酮、稀释剂等危险化学品。

7、 危险性质：上述物质在突然泄漏、操作失控或自然灾害的情况下，存在着火灾爆炸、人员中毒、窒息等事故的潜在危险。

二、化学危险区域的确定及分布

根据公司生产、使用、贮存化学危险品的品种、数量、危险性质以及可能引起化学事故的特点，确定以下4个危险场所为应急救援危险目标：

油性生产车间、油性成品仓库、原料仓库、易燃易爆仓库(包括桶区)、

油性实验室、水性助剂区。

工厂内易燃、易爆危险区域示意图(略)

(红色代表高度易燃、易爆区;黄色代表使用和生产易燃、易爆品区)

三、紧急情况下各分工人员的第一反应和行动

(一) 报警人员

1、 事故工段在事故发生后，负责报警的人员应立即采取行动，其中一名报警人员迅速利用通迅工具拔打当班领导的电话，并汇报现场情况。

2、 另一报警人员要高喊“某某工段起火啦!!等”，并迅速按响最近的火警;然后赶到公司电房处切断总电源。

(二) 指挥人员

1、 xx在接到电话后迅速赶到事故现场，调集人员灭火。

2、 在火灾现场判断火灾大小，决定是否通知公司专人向消防大队报警。

3、 现场协调有关部门处理事故及调查事故的原因。

4、 定纠正预防措施。

5、 疏散组

1、在火灾或事故发生的第一时间，谢正峰、过思达迅速利用喊话工具在车间(仓库)门口通知现场人员撤离。

2、大部分人员撤离后，在指定的安全区域组织清点在岗人员，并将清点结果迅速汇报给指挥人员。

(三)油性车间灭火组、水性车间灭火组、仓库灭火组

A、火灾事故

1、在听到或看到有火灾、事故第一时间，迅速使用就近的消防器材进行灭火。

2、在指挥人员到达火灾现场时，要积极汇报火场情况，听从指挥人员的调遣。

B、泄漏事故

1、 在看到有危险物品大面积的泄漏时，报警人员应立即向当班领导报告情况。

2、 灭火组成员应迅速赶到事故现场，准备好灭火器，并通知其它人员撤离现场。

3、 一部分人员及时控制泄漏源，另一部分人员迅速利用现场的消防沙覆盖泄漏物。

(四)保安人员灭火组

1、 当班保安首先通知行政部领导，迅速赶到事故现场。

2、在听到工厂内的消防警报时，应迅速通知其它能快速赶到的其它保安人员到事故现场。

(五)行政部领导

1、行政部领导xx在接到事故报告后，应迅速赶到事故现场。

2、同时应指定专人通知车队所有在位的车辆发动后待命。

(六)现场急救组

1、 xx(xx)急救人员接到报警后，立即带上急救药物赶到现场，听从调用。

2、 对出现中毒、窒息或受伤人员，及时将伤员救离现场，作一般性的医疗急救处理，并及时将受伤人员送往医院抢救。

(七)后勤支援组

1、 xx(xx)根据指挥人员的命令，迅速调集事故及灾害抢救所需物资。

2、 及时组织人员对伤员的救治。

3、 维持现场的安全秩序，在事故不能及时控制时，迅速组织其它人员向更安全的位置疏散。

(八)抢修组

1、 xx(xx)负责组织现场人员做好抢修准备。

2、 根据救灾指挥部的命令，对危险部位及关键设施进行抢险。

3、 负责对发生灾害的装置和设施进行抢险救灾，减少因为设备的原因造成的损失。

4、 协助组织做好灾后恢复生产工作，对发生灾害的装置设备、设施进行检查，迅速抢修，尽快恢复生产。

四、事故及灾害报警程序

1、 事故发生后，现场发现人员立即向向当班的车间主任。

2、 当班车间主任接到报告后，应立即派出一人向当班的部门经理报告，一人迅速跑到公司的配电房关闭总电源。

3、 当班车间主任或部门负责人在赶到现场后判断火灾是否为B级以上，并决定是否向消防大队报警求救。

4、 保安队值班人员在接到事故报告后，应立即通知现有保安人员投入救灾工作。并联系其它保安人员尽快赶到事故现场。

事故报警、处理程序示意图(略)

A类事故：火灾事故重大，有大范围蔓延趋势，凭工厂消防人员不能控制火势，并有人员重伤或死亡。

B类事故：火灾事故发生在工厂危险区域，且区域内有大量易燃、易爆物品存放，工厂内的消防人员不能控制火势，火灾威胁到人员的生命。

C类事故：火灾事故在小范围内发生，且工厂消防人员能在短时间内控制火势。

五、抢险救灾的原则

1、 按“先救人后救物”的原则.

2、 如果事故现场有大量易燃、易爆物品时，应在灭火的同时尽快转移存放的物品。

3、 救灾指挥部人员到达现场后，抢险救援工作应由救灾指挥部统一指挥。

六、泄漏事故的处置

(一)注意事项

1、 进入现场人员必须配备必要的防护器具。

2、 应严禁火种，以降低发生火灾爆炸的危险性。

3、 在发生大面积泄漏事故时，工厂内的其它人员应迅速撤离。

4、 在现场严禁使用手机、对讲机等工具。

5、 事故现场严禁无关人员进入或围观。

(二)泄漏源的控制

1、 在指挥人员指挥下：采取停止作业、转移物料等方法。

2、 容器发生泄漏时，现场人员应立即使用消防沙等器材将泄漏物堵住或围住，防止其四处流淌。

(三)泄漏物的处理

现场泄漏物要及时用消防沙进行覆盖、收容，防止二次事故的发生。

七、扑救易燃液体的基本对策

遇易燃液体火灾，一般采用以下基本对策：

1、 首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的压力及密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤(或用围油栏)拦截流淌的易燃液体。

2、 及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性、以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。对较大的流淌火灾，应准确判断着火面积。

3、 对小面积(一般50m2内)液体火灾，用泡沫、干粉等灭火器更有效。大面积液体火灾必须根据其相对密度(比重)、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。具有水溶性的液体(如醇类、酮类等)，在理论上能用水稀释扑救，但用此方法要使液体闪点消失，水必须在溶液中占很大的比例。这样不仅需要大量的水，也容易使液体溢出流淌，而普通泡沫又会受到水溶性液体的破坏，因此最好用抗溶性泡沫扑救，用干粉等灭火器时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，也需用水冷却容器。

4、 扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须戴防护面具，采取防护措施。

八、有关规定和要求

为能在事故发生后，迅速准确、有条不紊地处理事故，尽可能减小事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施有：

1、 落实应急救援组织，救援指挥部和救援人员应按照具体分工开展救援的原则，建立组织，落实人员，每年初要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

2、 按照任务分工做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、报警、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态。公司定期组织救援训练和学习，各队按分工每年训练两次，提高指挥水平和救援能力。对全公司员工进行经常性的应急救援教育。建立完善值班制、，检查制度、安全管理制度等。