加油站管线泄漏应急处理预案

(一)、编制本预案的目的：

为防止输油管线泄漏造成事故损失，及时处理突发事件，确保加油站安全生产。特制定本应急预案。

(二)、应急组织原则：

1、组织原则：

加油站预防输油管线泄漏应急预案，实行统一领导统一指挥，坚持局部服从全局，一般服从重点的基本原则。

2、协调原则：

加油站预防输油管线泄漏工作，必须与整个加油站行政、生产、消防安全管理协调一致，防输油管线泄漏应急工作在实施过程中具有权威性，能集中、调动各部门力量相互配合实施抢险。

3、重视发生灾害的程度：

应保护重点，预防油品扩散造成意外事故的发生。

4、预案使用范围和启动条件：

本预案适用于加油站输油管线泄漏抢险，凡加油站发生输油管线泄漏本预案开始启动。

(三)、组织机构及人员分工：

1、组织机构：

成立输油管线泄漏抢险领导小组：

组 长： 世江

副组长：

安全员：

计量员：

现场安全员：

抢险人员：

2、人员分工：

组长：负责组织指挥加油站防汛小组成员及全体员工实施输油管线泄漏抢应急预案。

副组长：负责协调、后勤保障工作，组长不在时代替组长职责。

计量员：负责关闭相关闸阀。

现场安全员：负责事故现场警戒，安全保卫，防止油品扩散造成火灾事故。

抢险人员：服从组长的统一指挥开展堵漏、回收余油实施抢险工作。

3、输油管线泄漏控制：按照分工和安全要求统一指挥，分别收空泄漏管线内的余油、利用木塞、闷板等堵漏、回收余油清理现场、修复管线、恢复生产。

(四)抢险领导小组工作任务：

1、领导小组实施应急工作的指挥任务，执行上级部门有关指示要求，组织库内输油管线泄漏应急预案的实施。

2、协调各班组的抢险、救灾、医疗、救护、消防安全保卫、物资救援等工作。

(五)应急物资：

抽油泵： 台 铝盆： 个 木塞： 个

铝簸箕： 个 空桶： 个 闷板： 个

管夹4寸： 个 6寸： 个 纸板： 个

铜铲 把

(六)预案演练：

1、由预案领导小组，每年进行二次演练。

2、演练结束后，及时整理、保管好抢险物质。做好演练记录。

四、油罐渗漏预案

(一)编制本预案的目的：

为确保加油站安全，提高职工对安全工作的认识，增强职工的工作责任心，以及对油罐渗漏突发事故的快速反应能力，最大限度的减少因油罐渗漏造成的经济损失和危害，为加油站的安全生产打下良好的基础。

(二)应急组织原则：

1、组织原则：

加油站“油罐渗漏预案”应服从公司的统一领导，坚持局部服从全局，一般服从重点的基本原则。

2、协调原则：

应急工作与公司日常行政管理、安全管理、消防管理和油罐渗漏预案协调一致，又要在应急工作实施过程中具有权威性，全部调动各部门组织能力、相互配合、协调一致。

3、重视发生灾害：

由于石油产品的特性，易燃、易爆、易挥发，极易造成火灾，污染环境，危险极大，应急工作应充分考虑这些问题。

4、预案适用范围和启动条件：

凡加油站发生油罐渗漏时，本预案开始启动。

(三)组织机构及人员分工：

1、组织机构：

成立油罐渗漏抢险领导小组：

组 长：

副组长：

安全员：

计量员：

现场安全员：

抢险人员：

2、人员分工：

组长：负责组织指挥加油站防渗漏小组成员及全体员工实施油罐渗漏抢险应急预案。

副组长：负责协调、后勤保障工作，组长不在时代替组长职责。

计量员：负责关闭相关闸阀，启动相应油泵倒空渗漏油罐的油品。

现场安全员：负责事故现场警戒，安全保卫。

抢险人员：服从组长的统一指挥开展油罐渗漏抢险工作。

(四)抢险领导小组工作任务：

1、领导小组实施应急工作的指挥任务，执行上级部门有关指示要求，组织对站内油罐渗漏应急预案的实施。

2、协调各班组的抢险、救灾、医疗、救护、消防安全保卫、物资救援等工作。

(五)应急物资：

铝盆： 个 木塞： 个

铝簸箕： 个 空桶： 个 闷板： 个

管夹： 个 纸板： 个

铜铲 把 洛阳铲 把 软梯

保险带 付 小木纤 根 AB胶 支

棉纱、酒精、砂纸、试油膏。

(六)现场控制措施：

1、涉及分管油罐的班组人员立即将渗漏油罐油品的输转到其它容器(油罐)。

2、汽油储罐发生渗漏，现场采取安全防范措施。

3、设备维修人员按规定要求进行补渗。

4、向其他加油站分流油品。

5、视情况:罐底渗漏向油罐内垫水。

6、对渗漏油罐定人定时进行监控并记录在案，向组长汇报监控情况。

7、油罐渗漏严重时应采取相对措施，并及时上报，按有关规定执行。

(七)预案演练：

1、每一年进行一次本预案演练。

2、演练情况及时登记。

3、演练中要找出不适合预案的措施及情况，并不断改进。