采煤工安全规程考试试题及答案

一、 填空题

1、采煤工作面必须保持至少 个畅通的安全出口，分别通向进风巷和 ？2； 回风巷

2、综采工作面两道出口在 M范围内的高度不得低于 m？   20； 1.8

3、工作面单体液压支柱柱径为 mm的，其初撑力不得小于 ＫＮ？   １００；　 ９０；

4、当采煤工作面倾角大于 度时，单体支柱必须使用 ？    25； 刚性联柱器

5、当单体支柱 超过 mm时，必须穿铁鞋。   钻底量； 100

6、采煤工作面材料道和 的高度不得小于 m。   溜子道； 1.8

7、两道为 支护的巷道，采煤工作面出口超前支护距离不得小于 m。   锚梁网； 40

8、炮普采工作面泵站 不得低于 MPa。    压力； 18

9、煤壁放完炮后必须及时挂梁支护，其煤壁 不得超过 mm。  端面距； 300

10、综采工作面倾角大于 度时，支架必须采取 、防滑措施。  15； 防倒

11、采煤机内喷雾压力不得小于 MP a，外喷雾压力不得小于 MP a。  2.0； 1.5

12、采煤工作面分段回料最小安全 距离不得小于 m。   拉茬； 15

13、两道为 支护的巷道，其采煤工作面出口超前支护距离不得小于 m。   架棚； 20

14、工作面两道超前支护的单体液压支柱柱径为 mm的，其初撑力不得小于 ＫＮ？  100； 90

15、综采工作面 系统的压力不得低于 MPa；    泵站； 30

16、 、 和《操作规程》三大规程在煤矿生产中具有同等重要和并列平等的关系。《煤矿安全规程》； 《作业规程》

17、煤矿安全工作人员必须具备必要的 专业知识和 工作经验。 安全； 矿山安全

18、安全员必须严格执行三大规程，对不具备安全生产条件，危及职工生命安全的生产现场和作业场所，有权令其整改、 ，情况紧急时，有权 ，撤出人员。  限期解决； 停止生产

19、“一炮三检”是指 、放炮前、放炮后分别检查风流中的 。  装药前； 瓦斯

20、巷道局部冒顶可采用 法或 进行处理。  安设木垛； 锚喷

21、每个生产矿井必须至少有 个能行人的、通达地面的 。 2个； 安全出口

22、斜巷施工期间兼做行人道时，必须每隔 米设置一个躲避硐并设 。  40； 红灯

23、井下爆破作业，必须使用煤矿 和煤矿 。  许用炸药； 许用电雷管

24、使用煤矿许用 电雷管时，最后一段的延期时间不得超过 毫秒。  毫秒延期； 130

25、爆破地点 米内，当矿车、未清除的煤矸或其他物体堵塞巷道断面1/3以上时，严禁装药 。 20； 放炮

26、井下放炮，爆破工接到起爆命令后，必须先发出 ，至少等 秒时间，方可放炮。 爆破警号； 5

27. 规定：安全生产管理必须坚持安全第一、 的方针。 《安全生产法》; 预防为主

28.采煤工作面安装净化水幕应距工作面 不超过 米。 上下出口; 30

29.矿井主要进风巷、 至少 冲刷一次积尘。  回风巷; 每月

30.工作面 应超前回料，不得 于工作面切顶线。  上隅角; 滞后

31. 工作面内应每隔 米设一个三通阀门。  炮采; 20

32.炮眼封泥应用 ，然后在外面剩余的炮眼部分，应用 封实。  水炮泥； 粘土炮泥

33.采用放炮的方法处理 时，必须在距瞎炮至少 米处另打与瞎炮炮眼平行的新炮眼，重新装药放炮。  瞎炮； 0.3

34.如果瞎炮在当班未处理完毕， 必须同下一班放炮员在 交接清楚。   放炮员；现场

35.炮眼深度小于 时，不得 。  0.6m； 装药放炮

36. 矿用 装置，要优先选用 电气设备。  安全监测； 本质安全型

37.有煤与瓦斯 的采掘工作面、有瓦斯喷出的采掘工作面和瓦斯涌出极大、变化异常的工作面，都必须 检查瓦斯。   突出危险； 配备专人经常

38.煤与瓦斯突出的危险性随着煤层 的增大而 。   倾角；增大

39.矿井 中的遇难人员，有90%以上是因 中毒而死亡。   火灾； CO

40.临时停工地点不得停风，否则必须做到 ，设置栅栏，揭示警标， ，并向矿调度室报告。  切断电源；禁止人员进入

二、选择题（每题1分，共10分）

1、《中华人民共和国安全生产法》于（ C ）实施？

A.1986年3月19日 B. 1992年11月7日 C. 2002年6月29日

2、《煤矿安全规程》规定：采掘工作面进风流中，氧气浓度不得低于（ B ）。

A.12% B.20% C.20.96%

3、瓦斯爆炸的浓度为（ A ）

A.5-16% B.5-20% C. 3-18%

4、放炮地点附近（ C ）以内风流中的瓦斯浓度达到1%时严禁放炮.

A、10m　 B、15m C、20m

5.采掘工作面的温度不得超过（ A ）℃.

A、26℃ 　B、28℃　　C、30℃

6.工作面出现异常气味，如煤油味，汽油味，松节油或焦油味，表明风流上方存在（ C ）.

A、瓦斯突出　　B、顶板冒落　C、煤炭自燃

7. 采掘工作面的空气气温超过（ C ）OC时，必须停止工作。

A．26 B. 28 C. 30

8、采煤工作面单体支柱初撑力的合格率必须达到（ A ）以上.

A、70m　 B、80m C、90m

9.炮眼深度小于（ C ）时，不得装药放炮.

A、0.8m　　B、0.7m　C、0.6m

10．采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中二氧化碳浓度超过( B )时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

A. 0.75% B. 1.0% C、1.5%

11．电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到( C )时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

A. 0.5% B. 1.0% C.1.5%

12．煤尘爆炸的下限浓度是( A )。

A．45mg/m3 B。45 g/m3 C。2000 mg/m3

13．矿井火灾的遇难人员中有90％以上是因( A )中毒而死亡。

Ａ、CO Ｂ、CO２ Ｃ、CH４

14．临时停工地点不得停风，否则必须做到( C )。

Ａ、切断电源并向调度室汇报； Ｂ、揭示警标，禁止人员入内；

Ｃ、切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。

15．过滤式自救器可作为井下发生瓦斯爆炸、煤尘爆炸和( A )事故时，灾区人员逃生的工具。

A．矿井火灾 B 煤与瓦斯突出 C 瓦斯喷出

16. 高档普采工作面在回柱与割煤平行作业时一般应相距（ C ）.

A、5m 　B、10m　 C、15m

17.高档普采工作面机道梁端至煤壁顶板冒落高度不得超过（ A ）.

A、200m 　B、300m C、340mm

18.使用铰接顶梁的采煤工作面铰接率不得低于（　C ）.

A、70% 　B、80%　C、90%

19. 高档普采工作面为减少工作面支柱承受的载荷，周期来压时可适当（ B　）控顶距离.

A、增加　　B、缩小　　C、不增不减

20.煤矿井下常见的地质构造有断层、（ A ）节理。

A、褶曲　　 B、陷落柱　 C、裂隙

21.为保证架棚质量要作到“三好”，即规格尺寸好、（ C ）、结构受力好。

A、结构好　　B、稳定性好　C、支架材质好

22．低瓦斯矿井的煤巷、半煤岩掘进工作面以及采煤工作面都必须使用安全等级不低于（ B ）的煤矿许用炸药。

A .一级 B.二级 C .三级

23．高瓦斯矿井、低瓦斯的高瓦斯区域，必须使用安全等级不低于（ A ）。

A. 二级的煤矿许用炸药  B．三级的煤矿许用炸药  C. 三级的煤矿许用含水炸药

24．在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近（ B ）的巷道内必须洒水降尘。

A .10米 B. 20 米 C. 100米

25．瓦斯爆炸的引火温度为（ A ）℃。

A、650—750 B、＞800　 C、＞1000

26.采掘工作面电动机附近（ A ）米范围内，瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止运转、切断电源、撤出人员、采取措施进行处理。

A、20 B、10 C、15

27.《煤矿安全规定》规定,采掘工作面应实行（ B ）通风。

A、串联 B、分区 C、扩散

28.矿井火灾的三要素是指（ A ）。

A 、可燃物、引火源、充足的氧气； B、引火源、爆炸物、氮气； C、汽油、火源和空气。

29.煤矿许用炸药的安全等级越高，其安全性（ A ）。

A.越高 B.越低 C.不变

30.采煤工作面底板松软时，支柱要穿铁鞋，钻底量应≤（ C ）mm。

A. 50 B.80 C.100

31.锚喷巷道喷混凝土应采用潮喷或（ A ），不得干喷。

A．湿喷　　B．灌浆　　　C．注水

32. 矿井相对瓦斯涌出量是指矿井 （ B ）。

A．在正常生产情况下月平均产煤一吨的瓦斯涌出量。

B．在单位时内涌出瓦斯的立方米数。

C．连续涌出的瓦斯量。

33．低瓦斯矿井中, 相对瓦斯涌出量大于（ A ）m3/t的个别区域（采煤工作面或采区）应作为高瓦斯区，按高瓦斯矿井管理。

A .10 B. 5 C. 15

34.当支架被压跨，巷道全部被岩石充填时，可用（ B ）方法。

A、护顶支护法 B、撞楔法　　　　C、木垛法

35.一次采全高放顶煤采煤法一般适应（　A ）厚的煤层。

A、5-12m　　　　　B、8-15m　　　　　C、20m、

36．厚度为1.3-3.5米的煤层称（ B ）。

A、薄煤层　　　B、中厚煤层　　C、厚煤层

37. 下面不属于煤层产状要素的是（ B　）。

A、走向线 　B、倾向　 C、倾角

38．上盘相对下降，下盘相对上升的断层叫（ A ）。

A、正断层 B、逆断层 　C、平移断层

39.井下出现骨折伤员，应如何处理（A）。

A、直接搬运到地面救治　 B、先固定，后搬运到地面救治

C.在现场救治

40．“一通三防”指的是通风、防治瓦斯、（ B ）和防尘。

A、防水　 B、防火　　C、防顶板事故

三、判断题

1.采煤机的操作除司机外，维修人员也可操作。 （X）

2.司机必须持有效证件上岗作业。 （√）

3.司机开机前必须先发出开机信号，停30秒钟后再开机。（√）

4.溜子不启动运行，司机可开机截割。 （X）

5.液压马达严重漏油必须更换。 （√）

6.采煤机最大牵引力决定于高压安全阀的调整值。 （√）

7. 采煤工作面留有伞檐时不准装药、放炮。 （√）。

8.遇有坚硬夹矸时，可以强行截割。 （X）

9.司机工作时要保证上不割顶梁，下不割铲煤板。 （√）

10. 为适应不同瓦斯等级采煤工作面的要求，我国煤矿许用炸药分为7级。（X）

11.炮眼深度为0.6m-1.0 m时，封泥长度应为0.5m。 （X）

12．采用毫秒爆破的采煤工作面，可采用分组装药，也可一次装药，分次放炮。 （√）

13．在独头巷道维修支护时，必须由里向外，逐架进行。 （X）

14．职工违反劳动纪律、不服从管理、违章作业、造成严重后果的要追究刑事责任。 （√）

15．采煤机的牵引方式分为有链牵引和无链牵引两种。 （√）

16、采用钻爆法掘进的岩石巷道，除松软岩层外都必须采用光面爆破。（X）

17.锚杆的托板必须紧贴巷壁，并用扳手拧紧。 （√）

18．开采有煤与瓦斯突出危险煤层时，严禁任何两个工作面之间串联通风。（√）

19.《煤矿安全规程》规定，井下供电系统高压不应超过10000v。( √ )

20.有故障的供电线路不得强行送电。 ( √ )

21.《煤矿安全规程》规定，井下使用胶带输送机必须是阻燃型。 ( √ )

22.顶板事故是指采煤工作面发生冒顶事故。 （ X ）

23.单体支柱初撑力是指支柱刚架设时对顶板的主动撑力。 （ √ ）

24. 井下各种有害气体的总称叫瓦斯。 （√）

25.综采面采高≥3m或片帮严重时，支架必须有防护板。 （√）

26.进入没有瓦斯的盲巷中不会发生危险。 （X）

27.综采工作面支架排成一条直线，其偏差不得超过±100mm。(√)

28.低瓦斯矿井中有瓦斯喷出的个别区域（采煤工作面或采区）应作为高瓦斯区，并按高瓦斯矿井的管理规定管理。 （ √ ）

29．发生电器失火，切断电源后可直接用水灭火。 （ √ ）

30.“挂红”通常是透老空水的预兆。 （ √ ）

31.一台局部通风机最多只能向２个掘进工作面供风。 （ X ）

32．采煤工作面采用反向通风系统（上行通风）时，其上隅角易发生瓦斯积聚。 （X）

33. 过滤式自救器主要是用来过滤爆炸或火灾事故中的一氧化碳气体的。（√）

34.井下爆破时产生的有害气体主要有ＣＯ２；ＣＯ；ＳＯ２；ＮＯ２。（√）

35.工作面上下出口的两巷，超前支护使用的支柱，铰接梁或长钢梁，距煤壁10m范围内打双排支柱。 （X）

36.所有支柱在支撑顶板时，不得超过有效高度。 （√）

37. 为防止炮烟熏人，放炮后至少要通风20分钟，待吹散炮烟后方可进入工作面工作。 （√）

38.尘肺病的发生完全是由于个人不良卫生习惯引起的。（√）

39.为提高灭火速度，应将水流直射火源中心。 （X）

40.风门应设在需要通车和行人，同时又要隔断风流的巷道中。（√）

四、简答题

1、矿井透水的预兆有哪些？

答：矿井透水前主要有以下几种预兆：顶板挂水，挂汗、空气变冷、出现雾气、淋水、顶板来压、底板臌起、渗水和水有异臭味等。

2、瓦斯爆炸必须具备哪些条件？

答：瓦斯爆炸必须同时具备三个条件，即瓦斯浓度为5—16%能引发爆炸，8-10%时爆炸威力最大；引爆火源温度为650-750℃；空气中氧气浓度大于12%。

3.简述“一炮三检” 内容和“三人联锁”放炮中的三个人？

答：“一炮三检”是装药前、放炮前和放炮后的瓦斯检查；“三人联锁”放炮中的三个人是指放炮员、班组长、瓦斯检查员。

4、煤矿对井下放炮的安全距离是怎样规定的？

答：井下放炮的安全距离是：岩巷100米；煤巷、半煤75米；采煤工作面30米。

5、采煤工作面两道文明生产环境的具体要求是什么？

答：无失修巷道、无淤泥和积水、无浮碴杂物、设备摆放及材料码放应符合规定、管线吊挂整齐。

6、如何正确使用综采支架？

答:支架完好，压力符合规定，不串液、不漏液、不卸载；支架垂直顶底板，不歪斜、不挤架、不咬架、架中心符合作业规定和要求，其偏差不超过±100mm, 支架不超高使用。

7、集团公司对炮普采工作面扶倾斜架棚的规定有什么要求？

答：炮普采工作面在下列情况下必须打倾斜架棚：（1）采高超过2.4米的;(2)采高超过1.6米且倾角大于15°的。

8、对综采、炮普采工作面的泵站有什么要求？

答：工作面泵站设备及管路系统必须完好，泵站压力：综采面≥30Mpa; 炮普采面≥18Mpa。

9、顶板发生冒顶前有哪些预兆？

答：顶板来劲，沙沙掉碴，易片帮，支柱受力明显，出现歪斜、钻底等现象。

10. 矿井综合防尘措施有哪些？

答：定期巷道洒水、布置隔爆水槽、水打眼、煤体注水、放炮采用水炮泥、放炮前后洒水，掘进扒装前后洒水、湿式喷浆及个人防护等等。

11、采煤本质安全程度评估分几个等级及相应分数是多少？

答：分A、B、C、D四个等级，其相应分数是：A级〉90分；B级〉80分；C级〉70分；D级≤70分。

12、什么叫D级采煤工作面？

答：D级采煤工作面就是安全评估得分为≤70分，为不具备安全生产的工作面，必须立即停止生产，限期整改。

13、《煤矿安全规程》对采煤工作面两道安全出口有哪些要求？

答：《煤矿安全规程》规定：两道出口超前20米范围内，必须加强支护，综采（放）工作面，巷道高度不得低于1.8m, 其它工作面不得低于1.6m。

14、采煤工作面初次放顶人员要注意什么？

答：放顶人员必须站在支架完整、无崩绳、崩柱、甩钩、断绳抽人等危险的安全地点工作。放顶前必须对全面进行检查，清理好退路。回柱放顶时，必须指定有经验的人员观察顶板。

15、采煤面在什么情况下必须立即停止打眼？

答：有下列情况之一时，必须立即停止打眼，待查明原因，处理好后才可恢复工作。（1）出现卡住钻杆时；（2）电钻出现异响时；（3）电钻外壳超温（60℃或烫手），或有烧焦味时；（4）钻杆严重震动时。

16、煤矿安全生产的方针是什么？

答：煤矿安全生产的方针是：安全第一、预防为主，综合治理、总体推进。