化学品库事故应急救援预案

1 部位名称：化学品库房

2 库房分布：化学品库房1间。

3 火灾危险性及特点

3.1 电器设备短路引起火灾。

3.2 储存的危险化学品蒸发遇高温、明火或火花发生燃烧或爆炸。

3.3 储存的危险化学品泄漏遇高温、明火或火花发生燃烧或爆炸。

3.4 因静电造成储存的危险化学品发生燃烧或爆炸。

3.5 化学品泄漏造成环境污染。

3.6 高毒化学品泄漏后遇高温、明火分解产生剧毒气体，造成人员中毒。

4 预防及扑救措施

4.1 预防措施：

4.1.1保障库房内通风良好，室内温度控制在15~30℃以内(特殊化学品应放专用冷藏库)。

4.1.2容器接地。

4.1.3远离热源、火花及明火。

4.2 扑救方法：

4.2.1 第一时间报消防队：119，然后按程序报告公司相关部门和领导。

4.2.2 用雾化水喷洒现场，降低温度。

4.2.3 救灾人员必须配戴正压式全面型自挡式呼吸防护具，不得穿着化纤面料服装。

4.2.4 发生燃烧时，只能采用干粉灭火器、干沙土或抗溶性泡沫进行灭火作业。

4.2.5 明火熄灭后及时清理现场泄漏物，防止复燃。

4.2.6 保护火灾现场，以便分析火灾原因。

4.3 泄漏处理：

4.3.1 小量泄漏时可采用大量的水对泄漏物进行稀释后放入废水系统。

4.3.2 大量泄漏时必须采用沙土或混凝土对泄漏物进行围堵，将泄漏物集中收集后统一进行处理。

4.3.3 如人员身体沾染泄漏物时，应采用大量水进行冲洗，防止引起人员皮肤烧伤。

4.4 急救措施：

4.4.1 吸入蒸气的患者应脱离污染区，安置休息并保暖。

4.4.2 皮肤接触用肥皂彻底清洗。

4.4.3 误服立即漱口，急送医院救治。

4.5 汽油燃烧事故应急救援预案

4.5.1汽油燃点低，在遇明火、静电火花时容易发生火灾，引发重大损失。

4.5.2汽油发生燃烧的条件

4.5.2.1 汽油在遇火源的情况下。

4.5.2.2 汽油在设备开机的状态下清洗机件时遇静电。

4.5.2.3 汽油在搬运过程中碰撞、摩擦产生静电。

4.5.2.4 塑料制品盛装汽油存放时，塑料制品产生静电。

4.5.3 汽油发生燃烧的处理

4.5.3.1 第一时间报消防队：119，然后按程序报告公司相关部门和领导。

4.5.3.2 关闭现场的电源。

4.5.3.3 立即将易燃物进行隔离，不得接触或穿越泄漏物。防止泄漏物进入排水沟、下水道、地下室或其他限制性空间。在确保安全的前提下，转运装有汽油的容器。

4.5.3.4 着火时采用干沙土，干粉灭火器、二氧化碳泡沫灭火器等进行灭火。

4.5.4 汽油发生燃烧的原因

4.5.4.1 违规带入火源、在泄漏区吸烟、点火、火花或任何其他形式的明火而造成着火。

4.5.4.2 违反安全操作规程对盛装容器进行敲打造成着火。

4.5.4.3 违反安全操作规程进行开机状态下的清洗设备。

4.5.4.4 在使用后未盖好桶盖造成挥发遇静电。

4.5.4.5 汽油的潜在危害

4.5.4.6 容器加热时容易发生爆炸。

4.5.4.7 本品密度比水小，采用水对本品灭火时容易造成火势蔓延。

4.5.5 汽油的泄漏处理

4.5.5.1 切断一切火源。

4.5.5.2 用沙土吸收泄漏物，转至专用的安全地方处理。

4.5.5.3 对污染地面进行通风，蒸发残余液体并抽排蒸气。

4.5.6 急救措施

4.5.6.1 吸入蒸气的患者应脱离污染区，安置休息并保暖。

4.5.6.2 皮肤接触用肥皂彻底清洗。

4.5.6.3 误服立即漱口，急送医院救治。