腐蚀和剧毒品安全事故救援预案

1.目的

为完善化学危险品安全管理，做好意外事故应急救援，使损失和影响降到最低，确保员工安全和健康，特制定危险化学品事故应急救援预案。

2.范围

本预案适用于公司范围内所发生的以下事故：

(1)泄漏(强酸、剧毒物质含剧毒品的溶液、易燃液体)

(2)人体意外接触(强酸、剧毒物品)伤害

(3)剧毒物品中毒

3.组织领导及职责

(1)公司安全委员会负责应急救援领导工作、负责对应急救援队的领导以及二级和三级响应。

(2)各部门负责人负责本部门应急救援队成员的领导和一级响应。

(3)应急救援队由消防队员、现场救护员、以及组长以上管理人组成，分5个既定小组。

(4)职责分工

a. 安全委员会在接到发生较为严重的事故报告时应指挥应急救援队按既定方案实施救援，必要时可调动一切资源进行救援。

b. 应急救援队接到发生事故广播时应到大门岗保安处集合，接受任务，开往现场进行救援，履行各组别的职责。

c. 遵循应急准备和响应控制程式。

4.各类事故应急程式

(1) 泄漏

a. 疏散无关人员，隔离泄漏污染区

b. 警告附近同事不要接近，并通知受影响的相关单位，了解泄漏情况，是否疏散和隔离，视泄漏物的毒性和泄漏量而定。

c. 切断火源(若是易燃泄漏，则必须切断污染区的点火源)。

d. 根据泄漏量情况通知应急病领导小组有关人员，泄漏物流入下水道或流出厂外的要通知政府有关部门。

e. 急救伤员(参照化学危险品受伤人员急救程式执行)

f. 穿上必要的防护用品

如：呼吸防护、皮肤防护、眼睛防护等(依泄漏物的性质而定)。

g. 遵守紧急程式

处理泄漏(泄漏场所通风→堵漏或更换容器→清理漏液→用水清洗地面)在保障人身安全的前提下进行。

(2) 人体意外接触(强酸、剧毒物品)伤害

根据化学危险品的性质和接触的途径分别采取以下措施：

a. 根据伤者的状况决定使用厂车或拨打120急救电话。

b. 立即对伤者实施救护，施救者(主要由各楼层现场救护员)要做好个体防护佩戴合适的防护器。

c. 迅速将伤者移至空气新鲜处，松开衣领和腰带，取出嘴中异物，保持呼吸通畅。

d. 如呼吸心跳停止，应立即进行人工呼吸(氰化物中毒者不要进行口对口人工呼吸)。

e. 氰化物中毒应及时吸入物效解救药(亚硝酸异戊酯)。

f. 皮肤接触强腐蚀性和易经皮肤吸收引起中毒的物质时，应迅速脱去污染的衣服，立即用大量的清水冲洗或肥皂水彻底清洗，冲水时间不得少于15分钟。

g. 眼睛受污染是应使用洗眼器，用流水彻底冲洗，不得少于15分钟，冲水时应提起眼睑，边冲边转动眼球。

h. 口服中毒者，应首先催吐。催吐前给饮水500-600ML，然后引吐。强腐蚀性毒物，则不能催吐，应饮牛奶或蛋清，以保持胃粘膜。

i. 迅速送医院。

(3) 剧毒物品中毒

a. 发现疑似中毒症状的伤者时，应立即向有关人员报告，判断毒源，并及时控制污染区域。

b. 立即对中毒人员实施救护(参照救援受伤人员程式)。

c. 若多人同时中毒应由公司报告政府有关部门。

d. 调查中毒原因。

5. 注意事项

(1) 每次事故发生后，应及时检讨救援预案的合理性，不断完善。

(2) 经常储备应急救援的有关物资，消耗后应及时补充。

(3) 定期组织应急演练，确保事故万一发生时能按程式进行。

(4) 事故责任单位是指事发当时负责该化学危险品运输、储存或使用的部门。

(5) 安全组负责应急救援设备、物资的管理。

(6) 各从事接触危险化学品的部门应成立持有内部化学危险品的上岗证的人员组成的化学危险品事故处理小组，报安全组备案。