石油泄漏事故现场处置方案

一、基本特性

1、标识

中文名：石油;石脑油;粗汽油

别名：原矿油;原石油;原油

英文名：Crude oil

分子式：碳侣84-85%，氢侣12-14%

分子量：

CAS号：8030-30-6

RTECS号：DE3030000

UN编号：1256

危险货物编号：32004

IMDG规则页码：3264

2、理化性质

外观与形状：红色、红棕色或黑色有绿色荧光的稠厚性油状液体

主要用途：可分离出多种有机原料，如汽油、煤油、、苯、沥青等

熔点(℃)：相对密度(水=1)：0.78-0.97(比水轻)

沸点(℃)：100-177相对密度(空气=1):

饱和蒸气压(KPa)：

溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂

临界温度(℃)：临界压力(MPa)：

燃烧热(KJ/mo1)：最小引燃能量(mJ)：

3、包装与储运

危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体

危险货物包装标志：7包装类别：(I)1

储运注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时流速不超过3米/秒，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

二、危害特点

1、燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃建筑火险分级：甲

闪点(℃)：-20—61 爆炸下限(V%)：1.9

自燃温度(℃)：232-277 爆炸上限(V%)：12

危险特性：其蒸气与空气形成爆炸混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

遇明火高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高

热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳

稳定性：稳定 避免接触的条件：受热、光照

聚合危害：不能出现

禁忌物：强氧化剂

2、扩散性

粘度低的油品流动扩散性强;重质油品的粘度虽然很高，但随着温度的升高亦能增强其流动扩散性。

3、毒性及健康危害性

接触限值：中国MAC：未制定标准苏联MAC：未制定标准

美国TWA：未制定标准ACGIH: 400 ppm; 1590 mg/m3

美国STEL：未制定标准

侵入途径：吸入 食入

毒 性：属低毒类

LD50：500-5000mg/kg(哺乳动物吸入)

LC50：16000 mg/m3 4小时(大鼠吸入)

健康危害：石脑油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。

4、带电性

石油的电阻率一般在1012欧厘米左右，当沿着管道流动与管壁摩擦和在运输过程中，因受到震荡与车、船罐壁冲击时都会产生静电。

三、战术要点

1、遵循“疏散救人、划定区域、有序处置、确保安全”的战术原则;

2、确保重点，积极防御，防止引发燃烧爆炸;

3、严格控制进入现场人员，组织精干小组，采取泡沫覆盖、砂土或围栏围堵、开沟引流等措施，并加强行动掩护;

4、充分利用固定、半固定设施和采取工艺处理措施;

5、在上风安全区域建立指挥部，及时形成通讯网络，保障调度指挥;

6、严密监视险情，果断采取进攻及撤离行动;

7、全面检查，彻底清理，消除隐患，安全撤离。

四、程序方法

1、防护

(1)进入危险区，人员实施二级防护，并采取水枪掩护;

(2)凡在现场参与处置人员，最低防护不得低于三级。

防护标准

级别

形式

防化服

防护服

防护面具

一级

全身

内置式重型防化服

全棉防静电的内外衣、手套、袜子

正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

二级

全身

封闭式防化服

全棉防静电的内外衣、手套、袜子

正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

三级

呼吸

简易防化服

战斗服

简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材

2、询情

(1)被困人员;

(2)物质泄漏的时间、部位、形式、已扩散范围;

(3)周边单位、居民、地形、供电、火源等情况;

(4)单位的消防组织、水源与设施;

(5)工艺处置措施。

3、侦检

(1)搜寻被困人员;

(2)确认泄漏处的形状、大小、流速及主要的流散方向;

(3)确认设施、建(构)筑物险情;

(4)确认消防设施运行情况;

(5)确定攻防路线、阵地;

(6)现场及周边污染情况。

4、警戒

(1)根据询情、侦检情况设置警戒区域;

(2)警戒区域划分为：危险区、安全区;

(3)分别划分区域，并设立标志，在安全区外视情设立隔离带;

(4)严格控制进出人员、车辆;

(5)禁止一切点火源进入危险区(如手机、BB机、对讲机、非防爆手电筒等)。

5、救生

(1)组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域;

(2)采取正确救助方式(佩戴救生面罩、使用固定夹具等)，将所有遇险人

员移至安全区域;

(3)对救出人员进行登记、标识和现场急救;

(4)将伤情较重者及时送交医疗急救部门救治。

6、展开

(1)启用喷淋等固定或半固定灭火设施;

(2)选定水源、铺设水带、设置阵地、有序展开;

(3)喷射泡沫充分覆盖泄漏汽油液面;

(4)用砂土、水泥等及时围堵或导流，防止泄漏物向重要目标或危险源流散。

7、堵漏

(1)根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施;

(2)所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全;

(3)关闭前置阀门，切断泄漏源。

堵漏方法

部位

形式

方 法

罐体

砂眼

螺丝加粘合剂旋进堵漏

缝隙

使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏

孔洞

使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏

裂口

使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

管道

砂眼

使用螺丝加粘合剂旋进堵漏

缝隙

使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏

孔洞

使用各种木楔、堵漏夹具堵漏、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)

裂口

使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

阀门

使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏

法兰

使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏

8、输转

(1)利用工艺措施倒罐;

(2)转移较危险的桶体。

9、点燃

无需点燃。

10、医疗救护

(1)现场救护

1)将染毒者迅速撤离污染现场，到上风或侧风方向的空气无污染地区;

2)有条件时应进行呼吸道及全身防护，防止继续吸入染毒;

3)对于呼吸、心跳停止者应立即行人工呼吸和心脏挤压，采用心肺复

苏措施并给予氧气。

对呼吸道吸入者：

A:早期足量给予糖皮质激素，每日20-40毫克;

B:大量给予抗生素;

C:肺泡灌洗;

D:雾化吸入(地塞米松、庆大霉素、氨茶碱、α-糜蛋白酶)每日3-4次;

E:卧床休息，体位引流。

对消化道服入者：

A:催吐;

B:大量饮入牛奶、豆浆、蛋清;

C:口服氢氧化铝凝胶,每日三次，每次10毫升;

D:口服甲氰咪呱，每日三次，每次200毫克;

E:保护肝脏，给予能量合剂。

对溅入眼睛者：

A:用清水冲洗;

B:荧光素滴眼，防治角膜损伤;

C:醋酸考的松眼膏涂眼，并用纱布覆盖。

对皮肤灼伤者：

A:用肥皂水或温水冲洗;

B:用烧伤敷料处理;

C:红外线烘烤;

D:输入晶体和胶体液;

E:抗感染。

(2)特效药物治疗：无

(3)对症治疗

1)对头晕、头痛或暂时意识障碍者除吸氧外，给予糖皮质激素、甘露醇以及维生素B1、B6和C;

2)对昏迷、躁动和抽搐者，给予安定和头部降温;

3)有精神症状明显者，给予氟哌啶醇;

4)有溶血者，可输鲜血，注意保护肝、肾功能。

11、洗消

无需洗消。

12、清理

(1)少量石油用砂土、水泥粉、煤灰等吸附，收集后倒至空旷地方掩埋;

(2)大量石油用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理;

(3)用油脂分解剂或蒸气清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液;

(4)清点人员、车辆及器材;

(5)注意保护现场，便于事故原因调查;

(6)撤除警戒，做好移交，安全撤离。

五、水上处置

1、特点

(1)随水流漂移，扩散速度快;

(2)波及面广，污染面大，遇明火极易形成大面积火灾，危及船舶、两岸建(构)物，给逃生、疏散、施救带来困难;

(3)受船舶航行的影响，造成泄漏物向两岸扩散;

(5)危险源较多，并难以控制。

2、措施

(1)通知水上航政部门实行水域管制，命令难船向安全水域转移;

(2)通知沿岸单位严密监视险情，加强防范;

(3)组织水陆消防力量，采取止漏、圈围、拦截等措施，控制扩散蔓延;

(4)对水面泄漏物用油泵进行吸附、输转，用油脂分解剂降解，难于实施吸附、降解且严重污染环境时可采取点燃措施;

(5)船上泄漏或爆炸燃烧具体处置方法与陆地相同。

六、特别警示

1、进入现场正确选择行车路线、停车位置、作战阵地。进攻路线一般应选上风、侧上风方向;

2、一切处置行动自始至终必须严防爆炸;

3、对泄漏液面预先喷射泡沫覆盖保护，并保证有足够的厚度;

4、严密监视液体流淌及气相扩散情况，防止流散范围扩大;

5、严格控制火源及危险区域内人员数量;

6、确定宣传口径，慎重发布灾情和相关新闻。