安全色及安全标志解读

⑴ 安全色

我国规定了红、蓝、黄、绿四种颜色为安全色，其含义和用途如下表：

颜色    含义    用途举例

红色    禁止

停止    禁止标志

停止信号：机器、车辆上的紧急停止手柄或按钮，以及禁止人们触动的部位
       红色也表示防火

蓝色    指令必须遵守的规定    指令标志：如必须佩带个人防护用具；道路指引车辆和行人行走方向的指令

黄色    警告注意    警告标志
警戒标志：如厂内危险机器和坑池边周围的警戒线；行车道中线；机械上齿轮箱的内部；安全帽

绿色    提示安全状态通行    提示标志

车间内的安全通道；行人和车辆通行标志；消防设备和其他安全防护装置的位置

注：①蓝色只有与几何图形同时使用时，才表示指令。

②为了不与 道路两旁绿色行道树相混淆，道路上的提示标志用蓝色。

为了使安全色更加醒目，使用对比色为其反衬色。黑白互为对比色。并把红、蓝、绿色的对比色定为白色；黄色的对比色定为黑色。在运用对比色时，黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何图形。白色既可以用于红、蓝、绿的背景色，也可以用作安全标志的文字和图形符号。

另外，红色和白色、黄色和黑色的间隔条纹是两种较醒目的标示，其用途如下表：

间隔条纹    含义    用途举例

禁止超过    道路上用的防护栏杆

警告危险    企业内部的防护栏杆；吊车吊钩的滑轮架；铁路和通道交叉口上的防护栏杆

⑵ 安全标志

安全标志是由安全色、几何图形和图形符号所构成，用以表达特定的安全信息。目的是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。但不能代替安全操作规程和防护措施。不包括航空、海运及内河航运上的标志。

安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

①    禁止标志：禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行动。其几何图形为带斜杠的的圆环，斜杠和圆环为红色，图形符号为黑色，其背景为白色。

②    警告标志：警告标志的含义是使人们注意可能发生的危险。其几何图形是正三角形。三角形的边框和图形符号为黑色，其背景色为具有指令含义的蓝色，图形符号为白色。

③    指令标志：指令标志的含义是告诉人们必须遵守某项规定。其几何图形是圆形，其背景色是具有指令意义的蓝色，图形符号为白色。

④    提示标志：提示标志的含义是向人们指示目标和方向，其几何图形是长方形，底色为绿色，图形符号及文字为白色。但是消防的7个提示标志，其底色为红色，图形符号为白色。