危险化学品安全技术多项选择题及答案

多项选择题

1.危险化学品受到__作用会导致燃烧、爆炸、中毒、灼伤及环境污染事故的发生。

A.摩擦、撞击和震动B．接触热源或火源、日光曝晒

C.遇水受潮D.遇性能相近物品

2.燃烧必须有几个条件，这几个条件缺任何一个，燃烧都不能发生，因此将它们称为燃烧要素。燃烧要素为＿。

A.温度B.助燃剂C.可燃物D.引火源E. 压力

3.燃烧反应必须具备的特征是＿。

A.剧烈的氧化还原反应B.放出大量的热

C.发出光D.有火焰产生

4.危险化学品的燃烧按其要素构成的条件和瞬间发生的特点可分为＿。

A.闪燃B.着火C.爆燃D.自燃

5.从理论上讲，防止火灾、爆炸事故发生的基本原则主要有。

A.防止燃烧、爆炸系统的形成B.消除点火源

C.加强现场安全管理D.限制火灾、爆炸蔓延扩散的措施

6一般，具备＿等条件才可能发生带破坏性超压的蒸气云爆炸。

A.泄漏物必须可燃且具备适当的温度和压力条件

B.泄漏物必须在点燃之前即扩散阶段形成一个足够大的云团

C.可燃气体遇点火源点燃后发生层流或近似层流燃烧

D.产生的足够数量的云团处于该物质的爆炸极限范围内

7.可燃气体遇火源被点燃后，如发生局部紊流．火焰之间相互作用会加速燃烧速率，结果火焰传播速度加快形成蒸气云爆炸。一般发生蒸气云爆炸的条件有________。

A.适当的温度和压力B.风速大于3级

C.云团边缘的蒸气高于爆炸上限D.扩散并形成达到爆炸浓度的、足够大的云团

E.泄漏物质具有强烈的氧化性

8.下列关于装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品的说法正确的是____

A.运输强氧化剂、爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体时，没有采取可靠的安全措施时，不得用铁底板车及汽车挂车

B.禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品

C.温度较高地区装运液化气体和易燃液体等危险物品，要有防晒设施

D.放射性物品应用专用运输搬运车和抬架搬运，装卸量应与规定负荷相一致

E.遇水燃烧物品及有毒物品，禁止用小型机帆船、小木船和水泥船承运

9.《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品经营单位必须具备的条件有＿。

A.主管人员和业务人员取得上岗资格B.建立职业安全健康管理体系

C.建立事故应急救援预案D.建立质量管理体系E.建立环境管理体系

10.根据《常用化学危险品储存通则》（GB 15603=95）的规定，危险化学品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，＿不得露天堆放。

A.爆炸品B.易燃物品C.遇湿易燃物品D.剧毒物品

11.下列有关设备布置安全技术要求的说法正确的是＿。

A.设备布置应尽量做到工人背光操作，高大设备避免靠近窗户布置

B.加热炉、明火设备与产生易燃易爆气体的设备应保持一定距离，要求一般不小于18 m

C.笨重设备或运转时产生很大振动的设备，如压缩机、离心机、真空泵等，应尽可能布置在厂房底层

D.产生有毒气体的设备应布置在下风向，贮有毒物料的设备宜放置在厂房的死角处

12.下列有关化工管路布置的说法正确的是＿。

A.安排管路时，应保证管路与墙壁、柱子、场面、其他管路等之间有适当的距离，并尽量采用标准件

B.输送有毒或有腐蚀性介质的管道，不得在人行道上空设置阀体、伸缩器、法兰等，若与其他管道并列时应在内侧或上方安装

C.易燃易爆及有毒介质的放空管应引至室外指定地点或高出层面1 m以上

D.对于温度变化较大的管路要采取热补偿措施，有凝液的管路要安排凝液排出装置，有气体积聚的管路要设置气体排放装置

E.长距离输送蒸汽的管道要在一定距离处安装疏水阀，排除冷凝水

13.在化工生产过程中，造成可燃气体、易燃液体等泄漏的主要原因是＿。

A.设备、容器和管道本身存在裂缝或缺陷B.低温低压

C.操作不当D.容器体积大E.高温危害

14.下列关于典型化工单元操作过程安全技术的说法正确的是＿。

A.在存在火灾、爆炸危险的工艺中，宜采用离心过滤机，不宜采用转鼓式或带式等真空过滤机，如必需时，应严格控制电机安装质量，安装限速装置

B.在采用直接用火加热工艺过程时，加热炉门与加热设备间应用砖墙完全隔离，不使厂房内存在明火

C.采用水蒸汽或热水加热时，应定期检查蒸汽夹套和管道的耐压强度，并应装设压力计和安全阀；与水会发生反应的物料，不宜采用水蒸汽或热水加热

D.干燥易燃易爆物质，可采用蒸汽加热的真空干燥，也可采用流速较大的热空气干燥

15.下列关于物料输送安全要求的说法正确的是＿。

A.对于闪点很低的可燃液体，应用氮气或二氧化碳等惰性气体压送，闪点较高及沸点在130℃以上的可燃液体，如有良好的接地装置，可用空气压送

B.输送液化可燃气宜采用液环泵，但在抽送或压送可燃气体时，进气人口应保持一定余压

C.压送特殊气体的压缩机，应根据所压送气体物料的化学性质，采取相应的防火措施，如乙炔压缩机同乙炔接触的部件应用铜制造

D.可燃气体的管道应经常保持正压，并根据实际需要安装逆止阀、水封和阻火器等安全装置，管内流速不应过高

16.下列关于危险化学品运输过程中的安全技术的说法正确的是＿。

A.托运危险物品必须出示有关证明，到指定的铁路、交通、航运等部门办理手续

B.运输爆炸、剧毒和放射性物品，应指派专人押运，押运人员不得多于2人

C.运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器，并悬挂“危险品”标志

D.蒸汽机车在吊车作业中，对装载易燃、易爆物品的车辆，必须挂1节隔离车，并严禁溜放

17.下列关于危险化学品储存过程中的安全技术的说法正确的是＿。

A.危险化学品应当储存在专门地点，不得与其他物质混合储存

B.互相抵触容易引起燃烧、爆炸的物品及灭火方法不同的物料，应分类储存

C.性质不稳定、容易分解和变质以及混有杂质而容易引起燃烧、爆炸危险的危险化学品，应该经常进行检查、测温、化验，防止自燃、爆炸

D.不准在储存危险化学品的库房内或露天堆垛附近进行试验、分装、打包、焊接和其他可能引起火灾的操作

18.下列有关特殊化学品火灾扑救方式的说法正确的是＿。

A.扑救气体类火灾时，切忌盲目扑灭火焰，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧

B.扑救爆炸物品火灾时，切忌用沙土盖压

C.扑救爆炸物品堆垛火灾时，应采用低压水流或雾状水，水流不宜吊射

D.扑救遇湿易燃物品火灾时，可用泡沫、干粉、二氧化碳等灭火剂扑救

E.扑救易燃液体火灾时，比水轻又不溶于水的液体用直流水、雾状水往往无效，可用普通蛋白泡沫或轻泡沫扑救；水溶性液体最好用抗溶性泡沫扑救

19.石油作业中的火灾事故预防应包括＿。

A.井喷后火灾事故的预防

B.因井场明火、电器打火引起的火灾事故的预防

C.火灾事故灭火抢险措施及应急处理措施

D.硫化氢中毒事故应急处理措施

20.采油生产过程中应注意采取防火、防爆、防漏电、＿、防机械伤害、防物体打击措施。

A.防中毒B.防高空坠落C.防冻堵D.防辐射

21.下列关于石油开采过程安全要求的说法正确的是＿＿。

A.在井场明显处和有关的设施、设备处应设置安全警示标志

B.井架、钻台、机泵房的照明线路可共同接一组电源，但探照灯电路应单独安装

C.在可能存在硫化氢的场所设立硫化氢中毒的警示标志和风向标，作业员工尽可能在下风口位置作业

D.为避免硫化氢外溢造成人、牲畜伤亡，在施工过程中实施现场警戒，设置一级警戒区、二级警戒区、三级警戒区，施工当天及时提前疏散村民

22.下列关于输气站场安全要求的说法正确的是＿。

A.输气站应选择在地势平缓、开阔，且避开山洪、滑坡、地震断裂带等不良工程地质地段

B.气体压缩机厂房和其他建筑面积大于等于150m2的可能产生可燃气体的火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置

C.可燃气体、天然气凝液的钢罐应设防雷接地；防雷接地装置冲击接地电阻不应大于30Ω，仅做防感应雷接地时，冲击接地电阻不应大于100 Ω

D.站内不应使用明火作业和取暖，确须明火作业应制定相应事故预案并按规定办理动火审批手续

23.检修前的准备工作有＿。

A.设置应急指挥部B.制定检修方案

C.检修前进行安全教育D.检修前检查

24.装置停车后安全处理的主要步骤有＿。

A.隔绝B.置换C.动火D.清洗

25.装置停车应注意的问题有＿。

A.隔绝B.降温C.排净D.杜绝火源

26.下列关于检修停车后安全处理过程（隔绝、置换、吹扫与清洗等）的说法正确的

是

A.盲板应有大的突耳并涂上特别颜色，用于挂牌编号和识别

B.凡在禁火区或抽插易燃易爆介质窗口或管道盲板时，应使用防爆工具和防爆灯具，在规定范围内严禁用火，作业中应有专人巡回检查及监护

C.设备经置换后，若需要进人其内部工作还必须再用空气置换惰性气体，以防发生窒息

D.若置换介质的比重大于被置换介质的比重时，应由设备或管道最高点送人置换介质，由最低点排出被置换介质，取样点宜在顶部位置及宜产生死角的部位

E.吹扫结束时应先关闭物料闸，再停气，以防管路系统介质倒流

27.动火作业可分为

A.特殊动火B.一级动火C.二级动火D．三级动火

28.下列关于固定动火区设立条件的说法正确的是＿。

A.固定动火区距可燃、易爆物质的堆场、仓库、贮罐及设备的距离应符合防火规范的规定

B.动火区若设在室内，应与防爆区隔开，不准有门窗串通。允许开的门、窗都要向内开，各种通道必须畅通

C.固定动火区周围不得存放易燃、易爆及其他可燃物质，少量的有盖桶装电石、乙炔气瓶等可以存放

D.动火区要有明显的标志

29.下列关于进人设备内作业的安全要求说法正确的是＿。

A.设备内作业必须办理“设备内安全作业证”，并要严格履行审批手续

B.在进人设备前60 min必须取样分析，严格控制可燃气体、有毒气体浓度及含氧量在安全指标范围内，分析合格后才允许进入设备内作业。如在设备内作业时间长，至少每隔3 h分析一次，如发现超标，应立即停止作业，迅速撤出人员

C.应有足够的照明，设备内照明电压应不大于48 V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于36 V，灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求

D.在检修作业条件发生变化，并可能危及作业人员安全时，必须立即撤出；若需继续作业，必须重新办理进人设备内作业审批手续

30.设备内工作时，进行氧气含量检测的目的是＿。

A.缺氧监测，以免造成缺氧窒息

B.对可燃物中的氧含量进行监测报警

C.以避免细菌在氧环境下过度繁殖造成事故

D.保护机械设备

多项选择题参考答案

1--10 ABC BCD ABC ABD ABD ABD ACD ABCE ABC ACD

11-20 ABC ADE AC BCD ABD AC ACD ABE ABC AB

21--30 AD ABD BCD ABD BCD ABCE ABC AD AD AB