化工裝置安全知识考试题

单位：　　   　    姓名：            得分：

#### 選擇題: 70%

- 利用固體粒子於流體中沈降速度差異，來分離固體的操作是　(A) 類析　(B) 磁分　(C) 篩分　(D) 浮選。

- 接上題，利用固體在水中表面極性的不同而將固體物料分離的操作為何？

- 恆壓過濾的缺點是　(A) 濾餅厚度不均勻　(B) 初期濾液混濁　(C) 過濾面積較大　(D) 濾液洗滌較容易。

- 利用固體粒子在氣流中產生的離心力，將固體粒子與氣體分離的裝置為　(A) 離心濾機　(B) 靜電集塵器　(C) 旋風分離器　(D) 真空濾機。

- 下列關於間隔板洗滌操作的敘述，何者為非？　(A) 洗滌液從框上的通孔流至框內　(B) 洗滌液最後從不洗板排出　(C) 可洗板上的排液閥應該關閉　(D) 可獲得較佳的洗滌效果。

- 固體在流體中沈降，當達終端速度時，固體所受的三個力：重力(Fg)、浮力(Fb)及阻力(Fd)三者的關係為何？　(A) Fg＝Fb＋Fd　(B) Fg＝Fd－Fb　(C) Fd＝Fg＋Fb　(D) Fb＝Fg＋Fd。

- 水力類析適用於　(A)固體與固體的分離　(B)固體與氣體的分離　(C)固體與液體的分離　(D)液體與液體的分離。。

- 離心機造成的離心力之大小與　(A) 液體密度成反比　(B) 與轉速的平方成正比　(C) 與半徑大小成反比　(D) 與半徑大小的平方成反比。

- 利用一種多孔性的介質，將懸浮性溶液中的固體阻擋於介質前，而容許液體通過，使固體與液體分離的操作稱為：　(A) 瀝取　(B) 乾燥　(C) 篩析　(D) 過濾。

- 下列關於壓濾機的操作的敘述，何項正確？　(A) 恆速過濾的濾液流率在過濾過程會漸漸減少　(B) 恆速過濾在過濾過程要漸漸提高壓力　(C) 兩段式操作是先以恆速過濾一段時間後，再採恆壓過濾　(D) 恆壓過濾的過濾過程濾餅的厚度不會增加。

- 下列何項混合物無法以離心分離器分離？　(A) 油與水的乳化　(B) 含懸浮砂粒的固體－水混合物　(C) 低濃度的糖水　(D) 不互溶的兩有機液體混合液。

- 欲從氣流中去除粒徑約50μm的固體顆粒，以下列那一種除塵裝置最經濟？　(A) 旋風分離器　(B) 洗氣器　(C) 袋濾器　(D) 靜電集塵器。

- 廣用於礦物分離之選礦作業為：　(A) 篩選　(B) 浮選　(C) 磁分　(D) 類析。

- 雙錐類析器分離礦石物料後，沈落在錐底的物料為何？　(A) 粗而質重的顆粒　(B) 粗而質輕的顆粒　(C) 細而質輕的顆粒　(D) 以上皆非。

- 以管式離心機分離液體混合物，則於近筒壁處移走的液體為　(A) 密度大者　(B) 密度小者　(C) 黏度大者　(D) 黏度小者。

- 靜電集塵器的放電極為何？　(A) 有集塵作用的正極　(B) 有集塵作用的負極　(C) 有電離作用的正極　(D) 有電離作用的負極。

- 以板框過濾機過濾時，濾液是從何處流出來的？　(A) 每一塊板　(B) 頭尾兩塊板　(C) 每一塊框　(D) 頭尾兩塊框。

- 接上題，過濾後的濾餅是停留在何處？

- 過濾操作中洗滌的目的為何？　(A) 洗去濾餅中的不溶性固體　(B) 洗去濾餅中附著的母液　(C) 使濾餅容易與濾布剝離　(D) 減少過濾阻力

- 過濾助劑須具備何種性質？　(A) 多孔性或纖維狀　(B) 細顆粒　(C) 密度小　(D) 大的表面極性。

- 固體於流體中作沈降運動時，沈降速度與何者成反比？　(A) 固體粒徑　(B) 固體密度　(C) 固體與流體密度的差　(D) 液體粘度。

- 在離心裝置中，離心力與圓周速率之：　(A) 一次方成反比　(B) 一次方成正比　(C) 二次方成反比　(D) 二次方成正比。

- 能同時去除空氣中的微小塵粒及可溶性廢氣的集塵裝置為何者？　(A) 旋風分離器　(B) 真空濾機　(C) 袋濾器　(D)細腰洗氣器。

- 葉濾機的過濾原理與下列何者最相似？　(A) 重心式濾機　(B) 板框濾機　(C) 離心濾機　(D) 真空濾機。

- 用於火力發電廠的集塵設備，有最佳的除塵效果的裝置是　(A) 旋風分離器　(B) 靜電集塵器　(C) 袋濾器　(D) 濕式滌氣器。

- 下列何項機械分離裝置不適合用於固－氣分離？　(A) 靜電集塵器　(B) 浮選器　(C) 袋濾器　(D) 旋風分離器。

- 下列操作，何者不適合固體與固體混合物的分離？　(A) 篩選　(B) 浮選　(C) 類析　(D) 集塵。

- 下列何者不屬於水力類析裝置？　(A) 耙式類析器　(B) 雙錐類析器　(C) 水力類析器　(D) 風析器。

- 下列何者不是真空濾機的特點？　(A) 過濾壓差很大　(B) 連續式作業　(C) 適合大量濾漿的過濾　(D) 適合含固體濃度高的濾漿。

- 工業上過濾潤滑油、油脂等高粘性液體，以下列何種過濾裝置最經濟有效？　(A) 砂濾機　(B) 板框濾機　(C) 旋轉桶濾機　(D) 離心濾機。

- 〔背面有題目〕

- 真空濾機多是以濾鼓浸於濾漿中過濾，在何處抽真空？　(A) 濾鼓外　(B) 濾鼓內　(C) 濾鼓的內外兩側　(D) 濾漿中。

- 沈積過程，漿液中各層的變化之敘述，何項正確？　(A) 澄清液層漸漸增多　(B) 壓縮脫水層漸漸減少　(C) 最初僅剩澄清液層與壓縮脫水層兩層　(D) 最後漿體中固體與液體完全均勻分散

- 粒徑0.10mm的粉末在水中的沉降速度，是粒徑0.050mm的粉末的多少倍？假設兩者皆為圓球狀。（A）2（B）4（C）16（D）64

- 粒徑0.20mm的鋼珠(比重9.)在水中的沉降速度，為等粒徑的錫珠(比重5)的多少倍？（A）1.0（B）1.8（C）2（D）4 倍

- 羅特振動篩在篩網上的三角木塊間放置小橡皮球的目的是（A）控制進料速度（B）控制出料速度（C）提高篩選效率（D）研磨粗顆粒變細

#### 問答題: 20%

- 繪簡圖說明奧力否濾機的過濾操作？

- 說明靜電集塵器的集塵原理和作用。

#### 計算題: 10%

### 1一落球黏度計，使用直徑2mm的金屬球，金屬密度6.0 gcm3，於某液體中沈降200cm須時20秒，液體密度1.5gcm3，則此液體的黏度為多少cP？

### 答案卷:

#### 選擇題: 2%

- (a)

- (d)

- (B)

- (c)

- (A)

- (A)

- (a)

- (B)

- (D)

- (c)

- (C)

- (A)

- (B)

- (A)

- (a)

- (D)

- (C)

- c

- (B)

- (A)

- (d)

- (D)

- (d)

- (B)

- (B)

- (B)

- (D)

- (D)

- (A)

- (B)

- b

- a

- 33 C

- 34  C

- 35  C

#### 問答題: 1%

- 奧立否濾機的構造如圖(4)所示，主體是一水平安置的濾桶。濾桶的表面為金屬網，包覆濾布。濾桶內側的周邊被區隔成十數段，各段均有導管通到軸心處，與一分配頭連接，並經分配頭與真空泵接通。
濾桶的下半部浸在濾漿池中，受桶內真空吸引，濾液流入桶內，濾餅則形成於桶外的濾布表面。濾桶以0.3～3rpm的轉速緩慢轉動，每轉一周，濾桶表面的每一部份依序進行過濾、洗滌、脫水及卸餅作業，完成一次過濾循環。

　　　　　　圖(4)　 旋轉桶濾機(奧立否濾機)

- 連續式增稠器的構造如圖(2)所示，主體為一大型圓桶，底部稍向中心傾斜，桶內設有一緩慢旋轉的耙。操作時，懸浮液由中央處緩慢注入，固體顆粒受重力吸引沉降至桶底成稠厚漿體，被耙掃向中央從底部的閥排出。澄清液則由上方溢流移走。
連續式增稠器的處理能力大，是最常使用的增稠裝置。

　　　　　　　　　 圖(2)　連續式增稠器

#### 計算題: 2%

- ut＝ρp－ρgDp218μ
ut2ut1＝Dp2Dp12＝0.100.052＝ 4 (倍)

- ut＝ρp－ρgDp218μ
ut2ut1＝ρp2－ρρp1－ρ＝8.0－1.04.0－1.0＝ 2.3 (倍)