导爆索生产线应急救援预案

1 事故类型和危害程度分析

根据危险物质的性质，以及导爆索生产工艺的特性，导爆索生产过程中可能出现的事故类型主要有：火灾、爆炸。

1.1 制索工序

危险源类型：重大；易发生事故的类型：火灾、爆炸；易发生事故的季节：全年

1.2 复塑工序

危险源类型：重大；易发生事故的类型：火灾、爆炸；易发生事故的季节：全年。

1.3 盘卷工序

危险源类型：重大；易发生事故的类型：火灾、爆炸；易发生事故的季节：全年。

1.4太安暂存库

危险源类型：重大；易发生事故的类型：火灾、爆炸；易发生事故的季节：全年。

2 应急处置基本原则

2.1 当紧急情况或事故发生时，公司各部门一律服从应急指挥调动，不得以任何理由和借口拒绝执行命令。

2.2 应急救援行动要把保护人员的生命安全放在第一位。要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员，最大限度减少人员伤亡。

2.3应急救援行动必须准确判断残留危险品是否还有爆炸可能，严防二次爆炸事故发生。

2.4 按照事故危险源的类型、采取不同应急救援措施，及时有效控制事故。

2.5 对可能发生无法直接施救或可产生较大次生灾害事故，应采取有效方案，组织人员迅速撤离现场。

3 组织机构及职责

参照公司综合应急救援预案

4 预防与预警

4.1危险源监控

导爆索生产线的太安暂存库、制索工序、复塑工序工序为危险源。

监控方式

1、人员监控

a) 管理人员严格按照三级危险点巡回检查，发现事故隐患应立即整改，不能立即整改的，交由生产安全部落实整改方案；

b) 有温度、压力要求的工序和设备要随时观察、记录，按工艺规程严格控制；

c) 加强设备管理，每台设备的维护、保养落实到人；

2、电子视屏监控

a) 对太安暂存库、每一台制索机、复塑工序安装防爆电子监控系统；

b) 电子监控系统保持24小时运行状态；

c) 电子监控视屏最少保持3个月。

4.2预警行动

4.2.1报警

a) 发生事故时现场人员或其他发现人员应马上向保卫值班室（0715—56747970）、生产安全部（0715—5674121）、公司办公司（0715—5678217）及值班领导和应急救援指挥领导小组报警。火灾或爆炸引发火灾，应立即先拨打火警电话（119）报警。

b) 事故发生部门在报警的同时应到保卫值班室拉响报警器。事故信号为连续鸣笛3分钟。

c) 应急救援指挥领导小组接到报警后，立即成立生产安全事故应急指挥部，发布生产安全事故的应急救援命令、各救援小组在第一时间（5分钟之内）赶赴现场，迅速开展各项应急救援工作。

d) 指挥部成员根据事故类别迅速向公司主管部门、行业归口管理部门、公安、安全等上级领导机关报告。

上级主管部门电话见综合应急救援预案

5、应急处置

5、1响应分级

针对公司内发生燃烧、爆炸、机械伤害、电器伤害、剧毒物品伤害等生产经营过程中发生安全事故实施的应急救援行动，分为三级：

Ⅰ级应急响应：适用于发生造成3人以上死亡或遇险，涉及企业外部产生重大影响，超出企业自身应急能力，以政府及社会救援机构全面介入，企业配合；

Ⅱ级应急响应:适用于发生造成1-2人死亡或遇险，在企业外部产生一定社会影响，企业自救与政府相关机构社会救援结合，政府负责事故调查；

Ⅲ级应急响应：适应于只涉及企业内部，未造成人员死亡，但有人员遇险或受伤，以企业自救为主必要时医疗或消防、公安交警部门协助。

5.2响应程序

为确保公司事故应急救援预案在遭遇险情时顺利启动，使预案真正发挥作用，及时有效、有条不紊地展开。最大限度减少灾害损失，特制定应急救援预案响应程序。

1、发生Ⅲ级应急响应级别：启动车间及部门应急预案，由事故单位负责人领导指挥，组织设备抢修，人员救治，不需要启动公司应急预案。

2、发生Ⅰ、Ⅱ级应急响应级别：由公司总经理宣布启动公司应急预案，各应急小组进入应急状态，按各自职责开展应急救援工作。

5.3处置措施

5.3.1火灾事故应急救援程序

1、制索机起火；

a) 操作人员立即停机，并切断电源，物料来源、热源；

b) 迅速通知工房内的其他人员并立即用报警电话报告公司应急救援办公室；

c) 所有人员迅速通过疏散通道撤离工房。

2、复塑机起火；

a) 操作人员发现着火后大声向其他人报警，其他人员应立即用报警电话报告公司应急救援办公室；

b) 迅速用刀片从穿入端割断机头附近的导爆索，将穿过机头部分的导爆索快速抽出，并投入冷却水槽中；

c) 关掉设备电源，并将工序周围的成品、半成品迅速搬离现场。

3、公司应急救援领导小组成员接到报警立即前往会议室集结。

4、火情判断。

5、属重大火情立即报警119，公司应急救援办公室接到企业应急救援领导总指挥指令后启动Ⅰ、Ⅱ级事故应急救援预案，并请求社会应急救援支援。公司应急救援队员在5分钟内立即前往车间大门口集结。公司救援领导小组指挥调动公司应急救援小组展开疏散、警戒、救护等工作，并配合协助消防武警进行抢险、排险。

6、当火情无法控制，可能引发爆炸事故时，立即组织人员进行紧急疏散。

7、属一般火情应立即通知企业应急救援队员5分钟立即前往车间大门口集结。公司救援领导小组下达分工救援指令，指挥调度公司应急小组展开灭火、排险、警戒、疏散、救护工作。

8、火情扑灭后，做好事故现场保护。应急救援办公室开展事故调查，提交火灾事故报告。

9、公司应急救援领导小组按照“四不放过”原则进行事故处理。

10、公司应对火灾事故救援进行总结，并补充完善预案。

5.3.2爆炸事故应急救援程序

1、工房任何工序发生爆炸，所有人员应迅速沿疏散通道或疏散窗有序向外撤离，紧急避险，确保人员安全。在抗暴间室内的人员在撤离时要顺手关闭装甲门，防止发生殉爆。

2、人员撤离至安全地带后，应立即用拨打公司报警电话。

2、当公司应急救援领导小组成员接到报警，立即前往办公室会议室集结。

3、公司应急办公室接到应急救援总指挥指令后启动Ⅰ、Ⅱ级应急救援预案，同时拨打当地政府、公安、消防、安监局及镇医院120急救电话求助救援。

4、查明灾情，制定现场抢救救援方案，在确认无连续爆炸可能或其他危险时，迅速组织抢救救援。否则，按照疏散图和避险场所位置图实施紧急疏散避险。

5、在救援过程中，应加强自身安全安全保护，以迅速有效的救援，突出以救人为第一的原则，紧张有序地进行救援清理，把灾害降低到最低限度。

6、救援领导小组在抢险救援工作结束后，应及时将事故救援基本情况向有关部门如实上报，并积极配合有关部门对事故进行全面系统的调查总结，妥善处理灾后事宜。

7、公司应急救援领导小组按照“四不放过”原则进行事故处理。

8、公司应对爆炸事故救援进行总结，并补充完善预案。

6 应急物质保障

1、报警装置：

导爆索车间报警装备位置的设置：

车间门卫设一个报警器以及一部报警电话： 0715——5201389

办公区报警装备位置的设置：

办公区门卫设一部报警电话： 0715——5677354

2、总库备用的应急救援物资、装备：

安全帽：10个； 消防桶：3个；

应急灯：3个； 消防铲：2把；

消防斧：2把； 防毒面具：2套；

便携式急救箱：1个。

3、消防设施的保障：

消防水日常储存不得少于室内、室外消火栓系统3小时水量。车间自动雨淋系统以及消防管网完好。