机械操作人员考试试题及答案

姓名：　　 单位：　　 分数：

填空题：(每空4分)

1、机械操作人员在工作中不得 擅离岗位 ，不得操作与操作证不相符的 机械 ;不得将机械设备交给 无本机种操作证 的人员操作。

2、操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的 检查制度 和工作中注意观察及工作后的 检查保养制度 。

3、机械操作工作前检查：

(1)工作场地周围 有无妨碍工作 的障碍物;

(2) 油、水、电 及其他保证机械设备正常运转的条件是否完备;

(3)安全、操作机构是否 灵活可靠 ;

(4) 指示仪表、指示灯 显示是否正常可靠;

(5)油温、水温是否达到 正常 使用温度;

(6)机油压力是否达到 使用 压力;

(7)夜间操作时应检查 照明 、 转向 、 刹车 等灯具是否完好。

机械操作工作中应观察：

(1) 指示灯和仪表、工作 和操作机构有无异常;

(2)工作场地有无异常变化， 倒车 、 转向 或抬伸时应注意周围或机械上方有无障碍物。

机械操作工作后应进行检查保养：

(1)工作机构有无过热、松动或其他故障;

(2)参照例行保养规定进行例保作业;

(3)作好下一班的准备工作;

(4)填写好机械操作履历表。

4、驾驶室或作业室内应保持整洁，严禁存放 易燃 、 易爆物品 ，配备必要的 灭火器 ，严禁 酒后 操作机械，严禁机械带故障运转或 超负荷 运转。

5、柴、汽油机的正常工作温度应保持在 60~90℃ 之间，温度在 40℃ 以下时不得带负荷工作。

6、对用水冷却的机械，当气温低于 0℃ 时，工作后应及时放水，或采用其他防冻措施，以防冻裂机体。

7、用手柄起动的机械应注意手柄倒转伤人，向机械内加油时附近应 严禁烟火 。