煤矿安全考试试题

填空题

1、火灾时期控制风的方法有：保持正常通风，稳定风流；维持原风向，适当减少供风量；停止主要通风机工作或局部风流短路；矿井反风。

2、瓦斯治理的“十二字”方针是:先抽后采；监测监控；以风定产。

3、矿井主要通风机的工作方法有：抽出式；压入式；混合式。

4、“一通三防”是指：一通指矿井通风；三防指防瓦斯、防煤尘、防火

5、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.5%时必须停止工作，撤出人员，进行处理

6、《煤矿安全规程》对掘进工作面风速规定是：掘进中的岩石巷道：0.15—4m/s；掘进中的煤巷、半煤巷道：0.25—4m/s。

7、局部通风机和掘进工作面中的电气设备,《煤矿安全规程》规定必须装有风电闭锁装置。

8、排放瓦斯的三个原则是：撤人；断电；限量。

9、《煤矿安全规程》对矿井反风时要求：在10分钟内改变巷道中的风流方向，当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应低于正常供风量的40%。

10、压入式局部通风机距巷道回风口的距离是：不小于10米。

11、《煤矿安全规程》对局部通风机重新启动前规定：只有在局部通风机及其开关附近10米以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机

12、在进入串联工作面的风流中必须设置瓦斯自动监测报警断电装置，风流中瓦斯和二氧化碳不得超过0.5%。

13、矿井必须有工作水泵和备用水泵，备用水泵的排水能力应不低于工作水泵的70%。

14、矿井必须作好水害分析预报，坚持有疑必探，先探后掘的探放水原则。

15、用人车运送人员时，每班发车前必须检查连接装置、轮轴和车闸等。

16、用人车运送人员时，列车运行速度不得超过4m/s。

17、各种车辆的两端必须装置碰头，每端突出长度不得小于100mm。

18、斜井人车必须设置使跟车人在运行途中任何地点都能向司机发送紧急停车信号的装置。

19、倾斜井巷内使用串车提升时，必须在各车场安设能够防止带绳车辆误入非运行车场或区段的阻车器。

20、钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点蚀麻坑等损伤时，不得用作升降人员。

21、钢丝绳绳头固定在滚筒上时，必须有特备的容绳或卡绳装置，严禁系在滚筒轴上。

22、年产6万吨以下的矿井采用单回路供电时，必须有备用电源，备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。

23、严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。

24、井下各种配电电压和各种电气设备，低压不应超过1140V。

25、防爆电气设备入井前，应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能。

26、井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高，应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底板标高高出0.5m。

27、电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时，必须敷设上管子上方，并保持0.3 m以上的距离。

28、接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过 2 欧姆。

单选题

1、（ ）Kw及以上的电动机，应采用真空电磁起动器控制。

A、30 B、45 C、75 D、60

2、（ ）必须对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验。

A、每周 B、每班 C、每天 D、每月

3、电缆悬挂点间距，在水平巷道或倾斜井巷内不得超过（ ）m。

A、4 B、3 C、5 D、2

4、连接主接地极的接地母线，应采用截面不小于50mm2的（ ）。

A、铝线 B、铜线 C、镀锌扁钢 D、铁线

5、人员上下的主要倾斜井巷，垂深超过（）m时，应采用机械运送人员。

A、60 B、100 C、50 D、75

6、半煤岩掘进工作面风筒末端到工作面距离不得大于（ ）m。

A、10 B、5 C、7 D、6

7、掘进工作面瓦斯传感器安设位置距工作面不得大于（ ）m。

A、15 B、10 C、8 D、5

8、一个采区内同一煤层不得布置（ ）个以上回采工作面和（ ）个以上掘进工作面同时作业。

A、4、2 B、3、5 C、2、5 D、2、4

9、掘进工作面放炮地点距工作面安全距离不得小于（ ）m。

A、100 B、95 C、90 D、85

10、掘进工作面局扇安设位置距回风巷距离不得小于（ ）m。

A、15 B、5 C、20 D、10

11、井下消防管路系统应每隔（ ）m设置支管和阀门。

A、150 B、120 C、100 D、80

12、掘进工作面采用串联通风时，必须在被串掘进工作面的局部通风机前设（ ）。

A、风速传感器 B、CO传感器 C、CO 2 传感器 D、甲烷传感器

13、生产水平和采区必须实行（）通风；采掘工作面应实行（ ）通风。

A、独立 、压入 B、机械、分区 C、分区、独立 D、混合、机械

14、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到（ ）%时，必须停止用电钻打眼。

A、1.5 B、0.5 C、1.0 D、2.0

15、斜井（巷）施工期间兼作行人道时，必须每隔（ ）m设置躲避硐并设红灯。

A、100 B、45 C、60 D、40

16、煤矿矿用产品安全标志符号为（ ）。

A、MA B、EX C、EA D、EXDI

多选题

井工煤矿必须及时填绘反映实际情况的下列图纸：（ABCDEF）

A、井上、下配电系统图 B、井上下对照图 C、通风系统图 D、矿井地质和水文地质图 E、采掘工程平面图 F、避灾路线图

2、（ABD）的掘进通风方式应采用压入式，不得采用抽出式。

A、煤巷 B、半煤岩巷 C、岩巷 D、有瓦斯涌出的岩巷

3、（BCD）矿井中，掘进工作面的局部通风机应采用三专供电。

A、发生过瓦斯燃烧的 B、瓦斯喷出区域 C、高瓦斯 D、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳突出

4、在采掘工作面，必须使用煤矿许用（C）。

A、瞬发电雷管、段发管 B、毫秒延期电雷管、段发管 C、瞬发电雷管、毫秒延期电雷管

5、人力推车时，必须下列规定：（ABC）。

A、严禁在矿车两侧推车 B、一次只推一辆车 C、严禁放飞车 D、巷道坡度不大于5‰

6、采掘工作面透水前的预兆有（ABC）。

A、挂红 B、挂汗 C、出现雾气 D、片帮

7、年产6万吨以下的矿井采用单回路供电时，备用电源容量必须满足（BCD）要求。

A、运输 B、提升 C、通风 D、排水 E、压风

判断题

1、煤矿井下必须有工作水泵、备用水泵和检修水泵。工作水泵应能在18h内排出矿井24h的正常涌水量。×（20）

2、井下采用矿用防爆型柴油动力装置时，排气口的温度不得超过70℃。√

3、30°以下的井巷，绞车可以使用有接头的钢丝绳。×（专为升降物料的绞车）

4、提升速度超过3m/s的提升绞车应装设限速装置，以保证提升容器到达终端位置时的速度不超过2m/s。×（必须）

5、矿井应有两回路电源线路。当任一回路故障停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷。√

6、远距离控制线路的额定电压，不超过24V。（36）

7、对被责令停产整顿的煤矿，煤矿监察部门应当暂扣采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照和矿长资格证、矿长安全资格证。×（颁发证照的部门）

8、国务院446号令规定发现煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训或者特种作业人员无证上岗的，应当责令限期改正，处5万元以上15万元以下的罚款。×（10万元以上50万元以下）

9、采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时，必须停止工作撤出人员，查明原因，制订措施，进行处理。√

简答题

瓦斯监测监控“四个百分之百”是指什么？

答：高突矿井采掘工作面瓦斯监测仪器投用率要达100%；低沼气矿井瓦斯断电仪的配备要达100%；所有矿井的瓦斯监测监控仪器灵敏可靠性和完好率要达100%；所有矿井的专职监测人员必须二十四小时有人值班100%上岗。

什么是局扇循环风？

答：局部通风机的回风部分或全部再进入同一局部通风机的进风流中。

3、什么是煤尘堆积？

答：井下煤尘厚度达2毫米，连续长度超过5米。

4、什么是矿井火灾？

答：发生在井下的火灾和发生在地面但火烟能进入井下威胁井下下安全的火灾

5、“一炮三检”的内容是什么？

答：打眼前，装药前，放炮前要检查瓦斯。

6、瓦斯检查要做到三对口，其内容是什么？

答：井下记录单，瓦检手册，瓦斯班报相一致。

7、什么时候是局部瓦斯积聚？

答：瓦斯积聚的地点体积达0.5立方米，浓度达2%，称为局部瓦斯积聚。

8、什么是串联通风？

答：井下用风地点的回风再次进入其它用风地点的通风方式。

9、什么是火风压？

答：井下发生火灾时，高温烟流流经有高差的井巷所产生的附加风压。

10、什么是火风压？

答：井下发生火灾时，高温烟流流经有高差的井巷所产生的附加风压。

11、火灾时期控制风法的方法有几种？

答：保持正常通风，稳定风流；维持原风向，适当减少供风量；停止主要通风机工作或局部风流短路；矿井反风。

12、什么是雨季“三防”如何做好雨季“三防”工作？

答：防雷电、防排水、防洪称为煤矿的雨季“三防”。

雨季“三防”的主要工作有：成立“三防”组织机构；雨季前对矿井地面进行全面的“三防”检查；对有洪水威胁的矿井应组织抢险队伍，储备足够的防洪抢险物资，以备抢险急用；下雨中或下雨后，要进行地面查看，发现问题及时处理。

13、行政处罚有哪些种类？

答：行政处罚包括警告，罚款，没收违法所得、没收非法财物，责令停产停业，暂扣或吊销许可证、执照，行政拘留，法律、行政法规规定的其他行政处罚。

14、提升绞车应设置哪些保护装置？

答：1、防止过卷装置。2、防止过速装置。3、过负荷和欠电压保护装置。4、限速装置。5、松绳保护装置。6、深度指示器失效保护装置。7、闸间隙保护装置。8、满仓保护装置。9、减速功能保护装置。（答对5个即可得满分）

持使用15、井下供电“三无、四有、三全、三坚持”的具体内容是什么？

答：“三无”无鸡爪子，无羊尾巴、无明接头。

“四有”有过流和漏电保护装置，有螺钉和弹簧垫，有密封圈和挡板，有接地装置。

“三全”防护装置全，绝缘用具全，图纸资料全。

“三坚持”坚持使用检漏继电器，坚煤电钻、信号和信号综合保护，坚持使用风电和瓦斯电闭锁。