煤矿法律法规知识考试试题（答案版）

一、填空题

1．生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训。

2．煤矿企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费

3．高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井掘进工作面的局部通风机采用专用变压器、专用电缆、专用开关，实现风电、瓦斯电闭锁；

4．安全生产许可证的有效期为3年

5. ．矿山企业不得录用未成年人从事矿山井下劳动

6．开办煤矿企业的程序包括申请、审批、领证三个阶段

二、单项选择题

1．煤矿矿长资格证的有效期为________年( A )

A．3 B．2 C．5 D．4

2． 是预防煤矿生产安全事故的责任主体。 ( D )

A.矿长 B.总工程师 C.总经理 D.煤矿企业

3．煤矿主要负责人和安全生产管理人员必须具备 （ B ）

A．矿长资格证 B．安全资格证 C．特种作业证件 D．以上都不是

4．生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的 、防范措施及事故应急措施。（A）

A．危险因素 B．有害因素 C．危险源 D．重大危险源

5．煤矿按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管，爆破工作由 担任（C）

A．瓦检员 B．特殊工种 C．专职爆破工 D．以上都不是

6．矿井按规定装备安全监控系统，高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井按规定装备 系统（C）

A．排水 B．防灭火 C．瓦斯抽放 D．以上都不是

三、多项选择题

1．有下列情形的矿长资格证年审不合格 （A B C ）

A、对所任职煤矿（矿井）发生重特大事故负有主要管理责任的

B、拒绝执行煤炭管理部门下达的停产决定，强行组织生产的

C、煤矿存在重大安全隐患，拒绝整改或整改后仍不符合条件的

D、未按照有关规定提取安全技术措施专项经费

2．矿山开采应当具有的图纸资料： （A B C D）

A、地质图(包括水文地质图和工程地质图) B、矿山总布置图和矿井井上、井下对照图

C、矿井、巷道、采场布置图 D、矿山生产和安全保障的主要系统图

3．瓦斯超限作业是指。（A B C）

A、瓦斯检查员配备数量不足的

B、不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的

C、井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的

D、瓦检器配备不足

四、名词解释

安全设施三同时制度：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

五、判断题

1.煤矿企业负责人是指法定代表人。（×）

2.矿井由双回路电源线路供电，严禁由中性点直接接地的变压器或发电机向井下直接供电。（√）

3.煤矿企业必须具备安全生产条件、保障安全生产条件所必须的资金投入。（√）

六、简答题

1、列举煤矿五种以上重大安全生产隐患和行为。

答：

1）超能力、超强度或者超定员组织生产的

2）瓦斯超限作业

3）煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施

4）高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行

5）通风系统不完善、不可靠

6）有严重水患，未采取有效措施的

7）超层越界开采的

8）有冲击地压危险，未采取有效措施的

9）自然发火严重，未采取有效措施的

10）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺

11）年产6万吨以上的煤矿没有双回路供电系统

12）新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模

13）、煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得煤炭生产许可证和安全生产许可证，从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包

14）、煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构的，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照的

15）有其他重大安全生产隐患和行为

2、《关于加强小煤矿安全基础管理的指导意见》的目标是什么？

到2010年，小煤矿安全生产条件明显改善，从业人员素质明显提高，生产安全事故明显下降，安全生产水平明显提升。实现“煤炭工业‘十一五’规划”的要求。

3、申办《煤矿矿长资格证》的条件

1）具有煤炭及相关专业中专以上学历；

2）直接从事煤矿工作4年以上；

3）参加有资质的培训机构培训并经省煤炭管理部门考试、考核且综合成绩合格；

4）身体健康，无妨碍从事井下工作的疾病和生理缺陷，年龄一般不超过60周岁；

5）法律、法规规定的其他条件。

七、简述题

1、煤矿未取得相应的行政许可或者行政许可不全擅自从事生产，应当承担的法律责任。

煤矿未依法取得采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照和矿长未依法取得矿长资格证、矿长安全资格证的，不得从事生产。擅自从事生产的，属非法煤矿。

负责颁发前款规定证照的部门，一经发现煤矿无证照或者证照不全从事生产的，应当责令该煤矿立即停止生产，没收违法所得和开采出的煤炭以及采掘设备，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；同时于2日内提请当地县级以上地方人民政府予以关闭，并可以向上一级地方人民政府报告。

2、简述通风系统不完善、不可靠的含义

(1) 矿井总风量不足的；

(2) 主井、回风井同时出煤的；

(3)没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配的;

(4) 违反规定串联通风的；

(5)没有按正规设计形成通风系统的；

(6)采掘工作面等主要用风地点风量不足的；

(7) 采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的；

(8)风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的；

(9)煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置的。

3、简述煤矿企业安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，直接办理延期手续的条件：

（1）严格遵守有关安全生产的法律法规和本实施办法；

（2）取得安全生产许可证后，加强日常安全生产管理，未降低安全生产条件；

（3）接受安全生产许可证颁发管理机关及煤矿安全监察机构的监督检查；

（4）未发生死亡事故。