滤胶机安全操作规程

1、开车前穿戴好防护用品，扎牢袖口。

2、开车前检查机械，电器是否可靠，并对传动部分进行加油润滑。

3、必须停车情况下安装钢丝布，严防滤橡机头压伤手指。

4、不得过滤冷胶，若过谅时必须压软之后才可过滤。

5、不得将金属等妹物加入到滤胶机中。

6、严禁手往加料器中塞胶，或运转时用手往外取胶。

7、滤胶发生故障时要迅速关车排料，拆头要注意站立位置，防止滤胶机头子弹出伤人。

8、机电设备发生故障时，必须立即停车及时排除，否则不能开车。

9、停机下班，切断电源。