打浆安全操作规程

1、严禁穿化纤工作服和带铁钉的鞋。

2、操作前开动吸排风装置，使空气流通，降低汽油浓度。

3、切胶片时，要精力集中，严禁从刀口抢杂物，防止手切伤。

4、室内禁止金属物之间碰撞，防止产生火花。

5、存放易燃溶剂的场所，要符合防火要求。

6、开启汽油桶时，必须用异性专用工具。

7、搬动料桶时要小心，防止翻倒碰伤。倒汽油时速度要慢，防止溢出和产生静电起火。打浆桶必须有符合消除静电要求的接地装置。

8、机器运转中，禁止到罐内伸手取物。

9、室内消防器材应保持完好，非防爆电气设备严禁使用。

10、如手工捣浆，必须使用竹、木工具，缓慢搅动，防止溢出。溢出的胶浆要及时清除，防止滑倒伤人。

11、禁止将火柴、打火机等火种带入打浆室。

12、未装防火器的机动车辆、铁轮小车和无关人员严禁入内。

13、禁止用金属物铲除积胶，铲胶时动作要慢，用力要轻。

14、工作完毕后，应切断电源，关好门窗、加锁。