安全色的定义与颜色表征

1定义

1.1安全色safety colours传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄、绿四种颜色。

1.2对比色contrast colours使安全色更加醒目的反衬色，包括黑、白两种颜色。

1.3色域colour gamut在色度学中，色品图上的一块面积或空间内的一个体积。这部分色品图或色空间，通常包括所有可由特殊选择配色参量而复现的色。

1.4亮度因数luminance factor在相同照明和观测条件下，试样表面的亮度与标准漫反射白板的亮度之比。

1.5逆反射retroreflection反射光线从靠近入射光线的反方向返回的反射。当入射光线的方向在较大范围内变化时，仍能保持这种性质。

1.6光强度系数coefficient of luminous intensity逆反射在观测方向的光强度／除以投向逆反射体且落在垂直于入射方向的平面的光照度E⊥之商。

2颜色表征

2.1 安全色

2.1.1红色表示禁止、停止、危险以及消防设备的意思。凡是禁止、停止、消防和有危险的器件或环境均应涂以红色的标记作为警示的信号。

2.1.2蓝色表示指令，要求人们必须遵守的规定。

2.1.3黄色表示提醒人们注意。凡是警告人们注意的器件、设备及环境都应以黄色表示。

2.1.4绿色表示给人们提供允许、安全的信息。

2.2对比色，安全色与对比色同时使用时，应按表1规定搭配使用。

表1

安全色和对比色

安全色        对比色

红色         白色

蓝色         白色

黄色         黑色

绿色         白色

注：黑色与白色互为对比色。

2.2.1黑色

黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何边框。

2.2.2白色

白色作为安全标志红、蓝、绿的背景色，也可用于安全标志的文字和图形符号。

2.3安全色与对比色的相间条纹

2.3.1红色与白色相间条纹

表示禁止人们进入危险的环境。

2.3.2黄色与黑色相间条纹

表示提示人们特别注意的意思。

2.3.3蓝色与白色相间条纹

表示必须遵守规定的信息。

2.3.4绿色与白色相间的条纹

与提示标志牌同时使用，更为醒目的提示人们。