气动升降固定分散机安全操作规程

1 开车前的准备工作：

1.1用手转动分散机轴，分散机轴应该转动灵活、自如，不应有任何异常。

1.2移动分散桶，使其中心对准分散轴位置，然后用抱箍抱紧；夹好防静电夹。

1.3调整分散盘上下位置，使之深入液位，靠近底部但距离底部有一定距离（分散盘直径为D时，距离为0.5-0.7D）。

2操作方法

2.1主机开启：先将调速电位器调至零位，按下启动按钮，接通主机电源。然后按生产工艺要求慢慢转动调速电位器将分散机转速调至所需转速。

2.2主机停机：先将调速电位器慢慢旋至零位，待分散机转速降为零时方可按下停止按钮，切断主机电源。

2.3上升与下降：打开气源阀门，将气阀操作手柄转向相应的位置，则可操作主机的上升与下降。

3 注意事项

3.1除试车外，严禁无物料空转，以免高转速下产生的离心力将分散轴甩弯，对设备及人员产生伤害。

3.2主机在升降过程中禁止运转，以免产生意外。

3.3严禁在调速电位器没有归零的情况下直接开机与停机，以免损坏设备。

3.4每次开机完成后应及时清洗，保持设备的清洁。

3.5手上有涂料、溶剂时禁止操作设备。

3.6设备出现异常情况时应及时通知相关人员前来维修，严禁私自拆启。