# TSG特种设备安全技术规范　　　  TSG Q7016-2013

起重机械安装改造重大维修

监督检验规则

Crane Installation, Modernization & General Overhaul

Supervision Inspection Regulation

(修订征求意见稿)

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布

2013年  月  日

目    录

起重机械安装改造重大维修监督检验规则	(1)

附件A　实施安装监督检验的起重机械目录	(6)

附件B　起重机械安装改造重大维修监督检验大纲	(8)

附件C　起重机安装改造重大维修监督检验项目表	(19)

附件D  起重机械施工监督检验约请单	(25)

附件E  起重机械施工监督检验约请反馈单	(26)

附件F　特种设备监督检验联络单	(27)

附件G　特种设备监督检验意见通知书	(28)

附件H　起重机械安装改造重大维修监督检验证书	(29)

附件J　起重机械安装改造重大维修监督检验报告	(30)

起重机械安装改造重大维修监督检验规则

第一条  为了规范起重机械安装、改造、重大维修监督检验工作，根据《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》，制定本规则。

第二条  本规则规定的安装、改造、重大维修(以下简称施工)监督检验，是指起重机械施工过程中，在施工单位自检合格的基础上，由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的检验检测机构(以下简称监检机构)对施工过程进行的强制性、验证性检验。

第三条  本规则适用于《特种设备安全监察条例》(以下简称条例)规定范围内的起重机械的施工监督检验(以下简称监检)。

具体实施安装监检的起重机械范围按照《实施安装监督检验的起重机械目录》(见附件A)执行。

纳入《特种设备目录》没有实施安装监督检验，以整机形式出厂不需要安装，直接交付使用单位的起重机械，在办理使用登记前由设备所在地检验检测机构依据《起重机械定期检验规则》规定的检验项目、内容、要求和方法进行检验(即设备投入使用前检验，简称首次检验)，合格后方可办理使用登记。

以整机滚装形式出厂的起重机械不实施安装监检，按首检要求实施；可以按整机滚装形式出厂的，但未按整机滚装形式出厂在现场组装的起重机械应当实施安装监检。

纳入《特种设备目录》的起重机械，其改造、重大维修过程都应当按照本规则要求实施监检。

第四条 起重机械的改造或重大维修中，主要受力结构件的改造或重大维修应当在许可的场所内进行或者委托用户所在地有相应改造资质的单位进行，由所在地的监检机构实施监检，并出具监检证书。如果主要受力结构件的改造活动跨省进行，主要受力结构件监检单位出具结构件改造监检证明， 由改造的施工单位将结构件改造监检证明交由用户所在地的改造监检机构，由改造所在地的改造监检机构对整机进行改造监检工作。

在使用现场制造和现场分段组装/焊接的大型起重机械的改造或重大维修可以在使用现场进行。

在使用现场进行安装(包括移装)、主要受力结构件的现场分段组装(焊接)等，纳入安装监检范围，由负责安装监检机构实施监检。

第五条 塔式起重机在安装监检结束后的顶升作业不再实施安装监检，使用单位应该负责其安全性能。

第六条 实施监检的起重机械应当在施工单位特种设备安装改造维修许可证的范围内。

第七条　正在申请特种设备安装改造维修许可(以下简称施工许可)的施工单位，在取得受理后，其试施工的起重机械应当接受监检。

第八条　取证样机安装在使用单位进行整机型式试验时，施工单位应当向当地质监部门办理安装告知，并进行安装监督检验。样机整机型式试验与安装监督检验过程中的性能试验可以同时进行，数据共享。

第六条  施工监检工作的技术要求应分别依据《起重机械安全技术监察规程——桥式起重机》(TSG Q0002)、GB 6067.1-2010 《起重机械安全规程 第1部分:总则》、GB 10055-2007《施工升降机安全规程》、GB 26557-2011《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》、GB 28755-2012《简易升降机安全规程》和GB/T 28264-2012《起重机械安全监控管理系统》和GB17907-2010《机械式停车设备通用安全要求》。

第九条  起重机械施工监检包括对施工过程中涉及安全性能的项目进行监检和对质量保证体系运转情况的监督检查，其监检项目和要求按照《起重机械安装改造重大维修监督检验大纲》(见附件B，以下简称《监检大纲》)和《起重机械安装改造重大维修监督检验项目表》(见附件C，以下简称《监检项目表》)执行。

改造重大维修监检项目除本规则已经明确规定的外，其他具体监检项目根据改造、维修的具体项目进行，其中是否进行静载荷试验，根据改造重大维修的情况，由监检机构在制订监检方案时明确。起重机械移装监检项目参照安装监检项目进行，其中静载荷试验可不进行。

监检过程中应由施工单位负责配备满足要求的试验载荷。

第十条  施工监检项目分为A、B两类(见附件B)，监检方式分别如下：

(一)A类监检项目，监检人员根据《监检大纲》的要求，按照规定对资料核查、现场监督、实物检查(一般为抽查，下同)，判断是否符合要求，未经监检确认或者监检确认不合格，施工不得转入下道工序；

(二)B类监检项目，监检人员根据《监检大纲》的要求，按照规定或者随机进行资料核查、现场监督或者实物检查，确认结果，判断是否符合要求。

施工监检的资料核查、现场监督、实物检查，监检机构从事监检工作的检验人员(以下简称监检人员)都应当在施工单位提供的相应的设计文件、工作见证(检查报告、试验报告、记录表、卡等，下同)上签字确认。根据不同的监检方式，监检人员在工作见证资料上签字确认时，应当注明监检确认方式(资料核查、现场监督、实物检查)、具体内容和签字日期。

第十一条  施工单位和监检机构应当执行本规则。施工单位对起重机械的施工质量和提供施工工作见证的真实性负责。监检机构对所承担的监检工作质量和检验结论的正确性负责。

第十二条  施工单位应当根据施工特点，按照施工单位质量保证体系的要求，制定具体施工计划、施工作业文件、施工质量计划及其相应的设计文件、工作见证。施工作业文件、施工质量计划所列的施工检验试验项目及其合格要求应当不少于、不低于有关安全技术规范及其相应标准。施工质量计划应当按照本规则的规定注明相应项目的监检工作的类别(A、B类)，并且在相应的工作见证上设置填写监检人员签字、监检方式栏目。

第十三条  施工单位在施工前，应当按照条例、有关安全技术规范的规定，向使用地的直辖市或者设区的市的(以下简称市级)质量技术监督部门书面告知后，持以下资料向监检验机构申请监检。

(一)特种设备安装改造维修许可证或者受理书(原件或者复印件)；

(二)《特种设备安装改造维修告知书》(原件或者复印件)；

(三)施工合同(复印件)；

(四)施工计划；

(五)施工质量计划及其相应的工作见证(工作见证为空白表、卡)。

施工单位提交的上述第(四)、(五)项资料，在监检工作结束后，监检机构应当及时退回施工单位。

上述资料为复印件的，必须加盖施工单位的公章。施工单位对上述资料的真实性负责，上述资料如有变更应及时通知监检机构。

第十四条  施工单位施工告知后，应当按照《起重机械施工监督检验约请单》(附件D)向所在地监检机构约请，监检机构接到施工单位申请后，应当5工作日内书面回复是否接受约请，对于不接受约请应说明理由,《起重机械施工监督检验约请反馈单》(附件E)，对于接受约请的应当5工作日内实施监督检验。

第十五条  监检机构应当根据施工监检起重机械的状况，按照本规则的要求，制定包括检验程序、监检项目及其要求、监检记录等在内的监检方案(监检工作指导书)。监检方案应当按照监检机构的检验质量保证体系的要求，履行相应的审批手续。

监检机构至少安排2名具有相应资格的监检人员从事施工监检工作，并且将承担施工监检工作的监检人员、监检方案告知施工单位。

根据施工单位的具体情况，需要与施工单位商定在施工单位提供的工作见证上签字确认的具体办法的，应当在制订监检方案时与施工单位商定。

第十六条  施工监检工作过程中，施工单位应当向监检人员提供以下资料：

(一)施工单位质量保证手册和相关的程序文件(管理制度)、施工作业(工艺)文件以及相应的施工设计文件；

(二)现场施工的项目负责人、质量保证体系责任人员、专业技术人员和技术工人名单和持证人员的相关证件；

(三)产品技术文件(原件或者加盖制造单位公章的复印件)；

(四)改造、重大修理的施工设计文件；

(五)施工过程的各种检查记录、验收资料；

(六)施工分包方目录与分包方评价资料(施工分包应当符合安装许可条件要求)；

(七)施工监检工作要求的其他相关资料。

第十七条  施工单位应当设专人配合开展监检工作，及时提供相关资料，为监检人员的监检工作提供必要的条件。根据施工监检工作情况，需要在现场设立固定办公场所的，应当为监检机构提供必要的办公条件。

对A类监检项目，监检人员需要到现场的，施工单位应当提前通知监检人员，并且约定监检时间。

第十八条  《监检大纲》所列项目及其要求，是对起重机械施工监检的通用和基本要求。监检机构可以根据起重机械施工的实际情况和设备特点，在制订监检方案时，对监检项目进行适当的增加。监检人员现场监检发现监检方案的监检项目不能满足要求，需要增加监检项目时，应当获得监检机构负责人的批准。

第十九条  监检人员应当按照本规则和制订的监检方案的要求进行施工监检，及时记录。监检记录包括资料核查、现场监督、实物检查的项目和监检结果，以及工作见证及其确认方式。监检结果与施工单位提供的工作见证不一致时，应当将不一致情况在监检记录上做出详细记载。记录与施工单位的工作见证必须具有可追溯性。无法在施工单位工作见证进行确认的，可以在监检记录上进行记载。

监检人员在现场监检采取资料核查确认方式时，如对施工单位提供的工作见证有怀疑，或者检查发现不符合要求时，应当要求施工单位在原检验部位进行复验或补充检验，施工单位必须接受复验或补充检验要求。

第二十条  《监检项目表》根据记录填写，记载监检工作过程和结果。对符合要求或者不符合要求的监检项目，在《监检项目表》中“监检结果”栏内填“合格”、“不合格”、“无此项”，并且在“工作见证”栏内填写监检人员签字的工作见证名称、编号或者监检工作记录的名称、编号。监检不符合要求的监检项目的具体情况、实测数据，质量保证体系运行中的问题，以及施工单位的处理情况应当在记事栏中记述。

第二十一条  监检人员在施工监检过程中发现的一般问题由监检人员向施工单位发出《特种设备监督检验联络单》(见附件F，以下简称《监检联络单》)；对发现的严重问题(注2)由监检机构向施工单位签发《特种设备监督检验意见通知书》(见附件G，以下简称《监检意见书》)。施工单位应当在规定的期限内对《监检联络单》、《监检意见书》进行处理并在15个工作日内书面回复。

《监检意见书》同时报告监检机构同级别的质量技术监督部门。施工单位对《监检意见书》提出的意见，如拒不接受或者不能及时纠正，监检机构还应当及时报告许可审批和发证机关。

注2：严重问题，是指对起重机械安全性能有较大影响的问题。如监检项目不合格而不易纠正；施工单位质量保证体系运转严重失控；施工单位对《监检联络单》提出的问题拒不改进；施工单位不再具备施工许可条件，施工单位在施工活动中有违反施工许可的有关规定等问题。

第二十二条   监检项目全部合格，判定为合格。《监检意见书》未按要求期限进行整改和反馈，判为不合格。

第二十三条  施工监检工作结束后，对监检合格的起重机械，监检机构一般应当在15个工作日内出具《起重机械安装改造重大维修监督检验证书》(附件H，以下简称《监检证书》)和《起重机械安装改造重大维修监督检验报告》(以下简称《监检报告》。《监检报告》的封面和目录、监检结论和具体项目、内容、检查结果的格式见附件J)。

《监检证书》、《监检报告》各一式三份，一份送施工单位，一份由施工单位交使用单位，一份监检机构存档。如因特殊情况，可先出具《监检证书》，以便办理使用登记手续。

第二十四条  施工监检工作完成后，监检机构应当将以下资料汇总存档：

(一)《监检项目表》；

(二)《监检报告》；

(三)A类监检方式项目的相关工作见证资料(产品技术文件等原始资料除外)；

(四)施工监检过程中有关监检记录；

(五)《监检联络单》和《监检意见书》；

(六)其他与施工监检工作相关的资料。

上述资料需长期保存。

第二十五条  施工单位对施工监检结果有异议时，应当在15日内书面向监检机构提出复检要求。对复检结果仍有异议的，可以书面向监检机构同级别的质量技术监督部门提出。受理机关对反映的问题应当及时调查予以处理。

第二十六条  本规则由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

第二十七条  本规则自2013年７月1日起施行，200８年８月７日国家质量监督检验检疫总局发布的《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》(TSG Q7016-2008)同时作废。

附件A

实施安装监督检验的起重机械目录

| 序号 | 设备类别(类型) | 设备品种(型式) | 设备基本代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥式起重机 | 通用桥式起重机 | 4110 |
| 2 |  | 电站桥式起重机 | 4120 |
| 3 |  | 防爆桥式起重机 | 4130 |
| 4 |  | 绝缘桥式起重机 | 4140 |
| 5 |  | 冶金桥式起重机 | 4150 |
| 6 |  | 架桥机 | 4160 |
| 9 |  | 电动葫芦桥式起重机 | 4190 |
| 10 |  | 防爆梁式起重机 | 41A0 |
| 11 | 门式起重机 | 通用门式起重机 | 4210 |
| 12 |  | 水电站门式起重机 | 4220 |
| 13 |  | 轨道式集装箱门式起重机 | 4230 |
| 14 |  | 万能杆件拼装式龙门起重机 | 4240 |
| 15 |  | 岸边集装箱起重机 | 4250 |
| 16 |  | 造船门式起重机 | 4260 |
| 17 |  | 电动葫芦门式起重机 | 4270 |
| 18 |  | 装卸桥 | 4280 |
| 19 | 塔式起重机 | 普通塔式起重机 | 4310 |
| 20 |  | 电站塔式起重机 | 4320 |
| 21 |  | 塔式皮带布料机 | 4330 |
| 22 | 门座起重机 | 港口门座起重机 | 4710 |
| 23 |  | 船厂门座起重机 | 4720 |
| 24 |  | 带斗门座式起重机 | 4730 |
| 25 |  | 电站门座起重机 | 4740 |
| 26 |  | 固定式起重机 | 4760 |
| 27 | 升降机 | 曲线施工升降机 | 4810 |
| 28 |  | 升船机 | 4850 |
| 29 |  | 施工升降机 | 4860 |
| 30 |  | 简易升降机 | 4870 |

续表

| 序号 | 设备类别(类型) | 设备品种(型式) | 设备基本代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 缆索起重机 | 固定式缆索起重机 | 4910 |
| 32 |  | 摇摆式缆索起重机 | 4920 |
| 33 |  | 平移式缆索起重机 | 4930 |
| 34 |  | 辐射式缆索起重机 | 4940 |
| 35 | 桅杆起重机 | 固定式桅杆起重机 | 4A00 |
| 36 |  | 移动式桅杆起重机 | 4A20 |
| 37 | 机械式停车设备 | 升降横移类机械式停车设备 | 4D10 |
| 38 |  | 垂直循环类机械式停车设备 | 4D20 |
| 39 |  | 多层循环类机械式停车设备 | 4D30 |
| 40 |  | 平面移动类机械式停车设备 | 4D40 |
| 41 |  | 巷道堆垛类机械式停车设备 | 4D50 |
| 42 |  | 水平循环类机械式停车设备 | 4D60 |
| 43 |  | 垂直升降类机械式停车设备 | 4D70 |
| 44 |  | 简易升降类机械式停车设备 | 4D80 |
| 45 |  | 汽车专用升降机类停车设备 | 4D90 |

注A-1：整机滚装出厂的起重机械是指在厂内通电调试后不再拆卸，整体运输至用户使用现场不需要组装的起重机械，如以整机滚装形式出厂的轨道式集装箱门式起重机、岸边集装箱起重机、装卸桥(特指岸边抓斗卸船机)。

附件B

起重机械安装改造重大维修监督检验大纲

B1  设备选型检查

对照产品文件、合同，检查机械的选型与使用工况匹配情况是否符合法规和合同要求,防爆起重机上的安全保护装置、电气元件、照明器材等需要采用符合防爆要求的，是否采用防爆型。

B2  产品技术文件核查

核查产品以下出厂技术文件是否齐全(仅适用于安装监检):

(1)产品设计文件(包括总图、主要受力结构件图、机械传动图和电气、液压系统

原理图)；

(2)产品质量合格证明、安装及其使用维护说明；

(3)整机型式试验合格证明(按覆盖原则)；

(4)制造监督检验证书(纳入监检范围的)。

B3  安装改造维修资格核查

核查以下证件是否符合要求：

(1)安装改造维修许可证；

(2)安装改造重大维修告知书；

(3)现场安装改造维修作业人员的资格证件。

B4  施工作业(工艺)文件核查

核查施工单位是否有经其负责人批准的施工作业(工艺)文件，包括作业程序、技术要求、方法和措施等。

B5  现场施工条件检查

(1)核查是否有经过施工单位盖章确认的安装基础验收合格证明；

(2)检查起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离是否符合相关标准要求，高于30m的起重机械顶端或者两臂端红色障碍灯工作是否正常有效。

B6  部件施工前核查

(1)核查主要零部件合格证、铭牌,必要时核对实物检查；

(2)核查安全保护装置合格证、铭牌、型式试验证明，必要时核对实物检查；

(3)核查主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录。

B7  部件施工过程与施工后核查

(1)核查主要受力结构件(如主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节、吊具横梁等)施工现场连接(焊接、螺栓、销轴、铆接等)的检查记录；

(2)核查施工后主要受力结构件的主要几何尺寸施工检查记录；

(3)核查钢丝绳及其连接、吊具、滑轮组、卷筒等施工检查记录，必要时进行检查；

(4)核查配重、压重的施工记录；

(5)检查安全警示标志。

主要受力构件分段制造现场组装，应当进行无损检测，检查记录应当包括无损检测报告。

B8  电气与控制系统核查

B8.1  电气设备与控制系统的核查

核查起重机械电气设备及其控制系统的安装记录，必要时进行检查。

B8.2  电气保护装置核查

核查以下电气保护装置检测和试验的记录，是否符合GB 6067.1-2010《起重机械安全规程  总则》8电气保护的要求，必要时进行检查：

(1)电动机的保护；

(2)线路保护；

(3)错相与缺相保护；

(4)零位保护；

(5)失压保护；

(6)电动机定子异常失电保护

(7)超速保护；

(8)接地与防雷

(9)绝缘电阻

(10)照明与信号

B9  安全保护和防护装置检查与现场监督

B9.1  制动器检查

检查是否符合以下要求，必要时进行测量：

(1) 动力驱动的起重机(液压缸驱动的除外)，其起升、变幅、运行、回转机构都应装可靠的制动装置；

(2)工作制动器与安全制动器的设置应当符合《起重机械安全技术监察规程——桥式起重机》(TSG Q0002-2008)第六十七条要求；

(3)制动轮无裂纹(不包括制动轮表面淬硬层微裂纹)，没有摩擦片固定铆钉引起的划痕，凹凸不平度不大于1.5mm。

B9.2  起重量限制器现场试验监督

检查是否按照规定设置数显的起重量限制器，现场监督试验，检查试验和结果是否符合以下要求：

(1)起升额定载荷，以额定速度起升、下降，全过程中正常制动3次，起重量限制器不动作；

(2)保持载荷离地面100mm～200mm，逐渐无冲击继续加载至1.05倍的额定起重量，检查是否先发出超载报警信号，然后切断上升方向动作，但机构可以做下降方向的运动。

B9.3  力矩限制器现场试验监督

(1)检查是否按照规定均设置数显的起重力矩限制器，现场监督试验，检查当起重力矩达到1.05倍的额定值时，是否能够切断上升和幅度增大方向的动力源，但是机构可以做下降和减小幅度方向的运动；

(2)检查是否按照规定设置数显的回转力矩限制器，现场监督试验，检查当回转机构在回转有可能自锁时，回转力矩限制器是否可靠。

B9.4  防坠安全器和防坠落装置检查

检查升降机防坠安全器连接是否牢固、可靠，其动作速度调节装置的铅封或者漆封是否完好，标定日期是否在有效期内。检查垂直升降类机械式停车设备是否有断链或者断绳时的防坠落装置。检查其它类型的机械式停车设备在载车板运行到停车位后，为防止载车板因故突然落下的防止坠落装置是否有效。

B9.5  起升高度(下降深度)限位器现场试验监督

检查是否按照规定均设置起升高度(下降深度)限位器，并且对其试验进行监督，当吊具起升(下降)到极限位置时，是否能够自动切断动力源。

注B-1：吊运熔融金属的起重机应当设置不同形式的上升极限位置的双重限位器，并且能够控制不同的断路装置，当起升高度大于20m时，还应当设置下降极限位置限位器。

B9.6  料斗限位器现场试验监督

检查料斗带式输送机系统是否有料斗限位器，并且对动作试验进行监督。

B9.7  运行机构行程限位器检查

检查大、小车分别运行至轨道端部，压上行程开关，检查大、小车运行机构行程限位器(电动单梁起重机，电动单梁悬挂起重机小车运行机构除外)时，是否能够停止向运行方向的运行。

B9.8  缓冲器和止挡装置现场试验监督

检查大、小车运行机构的轨道端部缓冲器或者端部止挡是否完好，缓冲器与端部止挡装置或者与另一台起重机运行机构的缓冲器对接是否良好，端部止挡是否固定牢固，是否能够两边同时接触缓冲器，并且对操作试验进行监督。

B9.9  紧急停止开关检查

检查起重机械应急断电开关是否能够切断起重机械动力电源，应急断电开关是否不应当自动复位，是否设在司机操作方便的地方。

B9.10  联锁保护装置检查

检查出入起重机械的门或者司机室到桥架上的门打开时，动力电源是否不能接通。当处于运行状态，门打开时，总电源是否断开，所有机构运行是否都停止。

B9.11  超速保护装置检查

检查额定起重量大于20t吊运熔融金属的桥式起重机主起升机构，以及采用可控硅定子调压、涡流制动器、变频调速、能耗制动、可控硅供电、直流机组供电调速及其他由于调速可能造成超速的起重机起升机构，是否有超速保护装置。

B9.12  偏斜显示(限制)装置检查

对于大跨度(大于40m)的门式起重机和装卸桥，检查是否设置偏斜显示或者限制装置。

B9.13  防倾翻安全钩检查

检查在主梁一侧落钩的单主梁起重机防倾翻安全钩，当小车正常运行时，是否能够保证安全钩与主梁的间隙合理，运行无卡阻。

B9.14  扫轨板检查

检查并且测量起重机械扫轨板下端与轨道的距离是否符合要求(一般起重机械不大于10mm，塔式起重机不大于5mm)。

B9.15  导电滑触线防护板检查

检查所设置导电滑触线的防护板是否安全可靠,符合规定要求。

B9.16  防坠安全器检查

检查升降机防坠安全器连接是否牢固、可靠，其动作速度调节装置的铅封或者漆封是否完好，标定日期是否在有效期内。检查垂直升降类机械式停车设备是否有断链或者断绳时的防坠落装置。检查其它类型的机械式停车设备在载车板运行到停车位后，为防止载车板因故突然落下的防止坠落装置是否有效。

B9.17  抗风防滑装置检查(适用于露天工作的起重机械)

(1)检查抗风防滑装置的设置是否符合GB6067.1-2010《起重机械安全规程 第1部分:总则》第9.4条的要求。

(2)进行动作试验，检查钳口夹紧情况、锚定的可靠性以及电气保护装置的工作状况，其顶轨器、楔块式防爬器、自锁式防滑动装置功能是否有效；

(3)检查其零件是否无缺损。

B9.18  风速仪检查

检查起升高度大于50m的露天工作起重机是否安装风速仪，是否安装在起重机顶部至吊具最高位置间的不挡风处，当风速大于工作极限风速时，是否能够发出停止作业的警报。

B9.19  防护罩、隔热装置检查

检查起重机械上外露的有伤人可能的活动零部件防护罩，露天作业的起重机械的电气设备防雨罩是否齐全，铸造起重机隔热装置是否完好。

B9.20  其他安全保护和防护装置检查

检查所设置的其他安全防护装置是否符合GB 6067.1-2010 《起重机械安全规程 第1部分:总则》、GB 10055-2007《施工升降机安全规程》、GB 26557-2011《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》、GB 28755-2012《简易升降机安全规程》、GB/T 28264-2012《起重机械安全监控管理系统》和GB17907-2010《机械式停车设备通用安全要求》要求。

B10  性能试验现场监督和安全监控管理系统试验验证

B10.1  性能试验现场监督

性能试验包括空载试验、额定载荷试验、静载荷试验、动载荷试验和有特殊要求时的试验(如升降机的吊笼坠落试验、升船机过船联合试验等)。

试验前，监检人员应当核查施工单位的试验方案，检查试验条件是否满足GB/T 5905-1998《起重机试验规范和程序》、JT/T99-1994《港口门座起重机试验方法》、GB/T 10054-2005《施工升降机》和JB/T 10215-2000《垂直循环类机械式停车设备》及相关规定的要求。在施工单位进行试验时，监检人员在试验现场进行现场监督，并且对试验结果进行确认，必要时进行检查和测量。

B10.1.1  空载试验现场监督

按照要求进行空载试验，检查是否至少符合以下要求：

(1)操纵机构、控制系统、安全防护装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常；

(2)各机构动作平稳、运行正常，能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲击、过热、噪声等现象；

(3)液压系统无泄漏油现象,润滑系统工作正常。

B10.1.2  额定载荷试验现场监督

按照要求进行额定载荷试验，除检查其是否符合B10.1的要求外，还应当检查是否符合以下要求：

(1)对制动下滑量有要求的，制动下滑量应当在允许范围内；

(2)挠度符合要求(注B-2、B-3)；

(3)主要零件无损坏。

注B-2: 对没有调速控制系统或用低速起升也能达到要求、就位精度较低的起重机，挠度要求不大于S/500；对采用简单的调速控制系统就能达到要求、就位精度中等的起重机，挠度要求不大于S/750；对需采用较完善的调速控制系统才能达到要求、就位精度要求高的起重机，挠度要求不大于S/1000。

注B-3：调速控制系统和就位精度根据该产品设计文件确定，若设计文件对该要求不明确的，对A1～A3级，挠度不大于S/700；对A4～A6级，挠度不大于S/800；对A7、A8级，挠度不大于S/1000；悬臂端不大于L1/350或者L2/350。

S－跨度，m；L1、L2－悬臂端长，m(以下均同)。

B10.1.3  静载荷试验现场监督

按照相应要求进行静载荷试验，至少检查是否符合以下要求：

(1)主要受力结构件无明显裂纹、永久变形、油漆剥落；

(2)主要机构连接处未出现松动或者损坏；

(3)无影响性能和安全的其他损坏。

B10.1.4  动载荷试验现场监督

按照相应要求进行动载荷试验，至少检查是否符合以下要求：

(1)机构、零部件等工作正常；

(2)机构、结构件无损坏，连接处无松动。

B10.1.5  升降机吊笼坠落试验现场监督

按照相应要求进行升降机吊笼坠落试验，至少检查是否符合以下要求：

(1)结构及其连接有无损坏与永久变形；

(2)吊笼底板在各个方向的水平度偏差改变值；

(3)制动距离(如有规定要求)符合规定。

B10.1.6  升船机过船联合试验现场监督

进行船厢无船联合试验的各项试验和船舶探测装置试验，检查以下试验是否满足设计要求：

(1)联合试验的各项试验和船舶探测装置试验项目、方法和要求；

(2)各设备运行动作的准确性；

(3)验证船只过坝过程中升船机整体运作的正确性、可靠性和安全性；

(4)按照规定进行的额定载荷试验是否符合要求。

B10.1.7  架桥机过孔试验现场监督

(1)架桥机过孔走行试验

按照架桥机过孔走行方式进行过孔走行试验，试验次数不少于3次，检查过孔能力和过孔的平稳性。

(2)导梁跨中静挠度试验

(3)架桥机过孔时的挠度试验

B10.2  安全监控管理系统试验验证

B10.2.1  监控参数

监控参数依据GB/T28264-2012 《起重机械 安全监控管理系统》表2选取，适用范围为GB/T 20776规定的桥式起重机、门式起重机、流动式起重机、塔式起重机、门座起重机、缆索起重机、桅杆起重机、架桥机及升船机等类型的起重机械，其他类型的起重机可参照使用。

监控参数的检验项目共分15项，检验时应视不同类型的起重机械作相应项目选择。

B10.2.1.1  起升高度(下降深度)

现场试验验证，检查系统是否具有以下功能：

(1)能够监控起升高度限位器(下降深度限位器)的动作状态；

(2)在起升高度限位器(下降深度限位器)失效时，能够在起升机构超行程时，发出指令控制其不能向危险方向运转；

(3)能够监控起升高度(下降深度)的数值。

B10.2.1.2  运行行程

现场操作验证，检查系统是否具有以下功能：

(1)能够监控各运行机构运行行程限位器的动作状态；

(2)在运行行程限位器失效时，能够在各运行机构超行程时，发出指令控制其不能向危险方向运转；

(3)能够监控各运行机构运行行程的数值。

B10.2.1.3  起重量

现场试验验证，检查系统是否能够监控起重量信号，当起重量超过设定值时，系统是否能发出报警信号或使起重机自动停止。

B10.2.1.4  起重力矩

现场试验验证，检查系统是否能够监控起重力矩信号，当起重力矩超过设定值时，系统是否能发出报警信号或使起重机自动停止。

B10.2.1.5  风速

现场操作验证，检查系统是否能够监测并显示风速仪装置测量的瞬时风速数值，当风力大于工作状态的计算风速设定值时，系统是否能够发出报警信号，或自动启动抗风防滑装置动作。

B10.2.1.6  回转角度

现场操作验证，检查系统是否能够监测回转机构回转角度限位器的动作和状态。

B10.2.1.7  幅度

现场操作验证，检查系统是否能够监控起重机幅度信号，当幅度超过设定值时，系统是否能发出报警信号或使起重机自动停止。

B10.2.1.8  大车运行偏斜

现场操作验证，检查当两支腿在运行过程中发生的偏斜超过标准或设计文件要求时，系统是否能够发出报警信号并控制起重机自动采取纠偏措施。

B10.2.1.9  水平度

现场操作验证，检查系统是否能够监控起重机水平度信号，当水平度超过设定值时，系统是否能发出报警信号或使起重机自动停止。

B10.2.1.10同一或不同轨道运行机构安全距离

现场操作验证，检查系统是否能够监控防碰撞装置的动作和状态。

B10.2.1.11  操作指令

现场操作验证，检查系统是否能够监控起重机控制台、各操作站或遥控装置发出的程序指令(电脑控制)、主令控制器、凸轮控制器、按钮、开关等操作指令。

B10.2.1.12  支腿垂直度

现场操作验证，检查系统是否能够监控起重机支腿垂直度信号，当支腿垂直度超过设定值时，系统是否能发出报警信号或使起重机自动停止。

B10.2.1.13  工作时间

现场操作验证，检查系统是否能够记录每一工作状态的具体时间，即为记录一个工作状态的时钟时间(年/月/日/时/分/秒)。

B10.2.1.14  累计工作时间

现场操作验证，检查系统是否能够记录累计工作时间，即为已完成工作循环的累计时间总和。

B10.2.1.15  每次工作循环

现场操作验证，检查系统是否能够记录已完成工作循环的次数，即为起重机从起吊一个物品起，到能开始起吊下一个物品止，包括起重机运行及正常的停歇在内的一个完整的过程。

B10.2.2  监控状态

监控状态的内容按GB/T28264-2012 《起重机械 安全监控管理系统》标准的表3选取，适用范围为GB/T 20776规定的桥式起重机、门式起重机、流动式起重机、塔式起重机、门座起重机、缆索起重机、桅杆起重机、架桥机及升船机等类型的起重机械，其他类型的起重机可参照使用。

检验项目共分7项，检验时可视不同类型的起重机械作相应项目选择。

B10.2.2.1  起升机构制动器状态

现场操作验证，检查系统是否能够监控起升机构制动器的动作和状态。

B10.2.2.2  抗风防滑状态

现场操作验证，检查系统是否具有以下功能：

(1)能够监控抗风防滑装置(包括抗风制动装置和锚定装置)的释放状态；

(2)能够监控抗风防滑装置(包括抗风制动装置和锚定装置)和起重机大车运行机构的联锁状态。

(3)能够监控连锁保护(包括门限位、机构之间的运行连锁)。

B10.2.2.3  工况设置状态

现场操作验证，检查系统是否能够监控工况设置状态。

B10.2.2.4  供电电缆卷筒状态

现场操作验证，检查系统是否具有以下功能：

(1)能够监控供电电缆卷筒状态保护开关(过紧或过松)的动作和状态；

(2)能够监控供电电缆卷筒状态保护开关和起重机运行机构的联锁状态。

B10.2.2.5  过孔状态

现场操作验证，检查系统是否能够监控：

(1)过孔能力和过孔的平稳性。

(2)过孔挠度

(3)过孔时悬臂挠度

B10.2.2.6  视频系统

现场操作验证，检查系统是否能够监控吊点及行走区域的视频图像。

注B-1：对于门式起重机、流动式起重机、门座起重机等至少需观察到吊点、行走区域；对于桥式起重机、塔式起重机、缆索起重机、桅杆起重机等至少需观察到吊点；对于架桥机至少需观察到过孔状态、架梁状态、运梁车同步状态；对于升船机至少需观察到机房、承船箱。

B10.2.3  系统综合误差

现场操作验证，检查系统是否能够在起重机械实际使用工况下，其综合误差分别不应大于5%。系统综合误差共分3项：

(1)起重量综合误差试验

(2)幅度综合误差

(3)起重力矩综合误差

B10.2.4  连续作业

现场操作验证，当连续作业试验时间不低于16h或工作循环次数不应低于20次时，检查系统基本组成单元是否能够符合其本身的技术规范。

B10.2.5  实时性

现场操作验证，检查系统是否具有对起重机械运行状态及故障信息进行实时记录的功能。

B10.2.6  历史追溯性

现场操作验证，检查系统是否具有对起重机械运行状态及故障信息进行历史追溯的功能。

B10.2.7  故障自诊断

现场操作验证，检查系统是否具备以下功能：

(1)故障自诊断功能；

(2)在开机时有自检程序；

(3)在系统自身发生故障而影响正常使用时，能够立即发出警报信号；

(4)系统的警报装置具有止停功能。

B10.2.8  储存要求

现场操作验证，检查系统是否具备以下功能：

(1)信息的储存满足原始完整性的要求；

(2)储存的数据信息或图像信息包含数据或图像的编号、时间和日期；

(3)能够在存储容量达到设定的存储时间前提示管理人员提前备份保存。

B10.2.9  断电后，信息的保存

现场操作验证，检查系统的信息存储单元在关闭电源或供电中断之后，其内部的所有信息是否能被保留。

有条件的情况下，系统应有独立的电源。当发生故障时，通过查询故障记录时间，可查到故障发生的状态，包括继电器、限位开关、各类传感器及电动机和调速装置等的各项参数。

B10.2.10  存储时间

通过查阅产品实物和产品说明书及现场操作验证，检查在运行周期内系统的采样周期不大于100ms的条件下，数据存储时间是否不少于30个连续工作日，视频存储时间是否不少于72h。

B10.2.11  显示信息的清晰度

现场目测，检查系统是否具有起重机械作业状态的实时显示功能，能以图形、图像、图表和文字的方式显示起重机械的工作状态和工作参数，且能够保证显示信息在各种环境下清晰可辨，不干扰司机视线，不刺目。

B10.2.12  文字表达形式

现场目测，检查系统显示的文字表达型式是否为简体中文。

B10.2.13  报警装置

现场操作验证，检查系统的报警装置是否能向起重机械操作者和处于危险区域内的人员发出清晰的声光报警信号，且具备止停功能。

B10.2.14  通信协议的开放性

查阅使用说明书，检查系统的通信协议是否符合国家现行标准的规定，且是对外开放的。

B10.2.15  管理权限设定

现场操作验证，检查系统的管理是否由经授权的人员进行。

B12  质量保证体系运行情况检查

结合施工过程的监检，对以下质量保证体系运转执行情况进行检查：

(1)查阅现场施工组织机构、质量保证机构和质量控制系统责任人的任命文件；

(2)核实现场作业人员的证件；

(3)检查施工过程中体系运转异常情况的处理；

(4)检查对监检机构或监检人员提出问题的处理和反馈情况。

附件C

起重机械安装改造重大维修监督检验项目表

编号：

| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装改造维修 许可证编号 |  |  |  |  |  | 施工单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位联系人 |  |  |  |  |  | 施工单位联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位联系人 |  |  |  |  |  |  | 使用单位联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位邮政编码 |  |  |  |  |  |  | 使用单位 安全管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 施工地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造许可证编号(型式试验备案公告号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取证样机 |  |  | □是 、□否 | 设备类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备品种 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备代码 |  |  |  | 制造日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品编号 |  |  |  | 额定起重量(起重力矩) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 跨度(工作幅度) |  |  |  | 起升高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械停车设备层数 |  |  |  | 生产率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起升速度 |  |  |  | 工作级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工类别 |  |  | (新装、移装、改造、重大维修) | 施工告知日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 约请日期 |  |  |  | 约请反馈日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监检开始日期 |  |  |  | 监检结束日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监检项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监检项目及其内容 |  |  |  |  |  |  | 类别 | 监检 结果 | 工作 见证 |  | 监检员 | 确认 日期 |
| 1 | 1 设备选型检查 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 产品技术 文件核查 | (1)产品设计文件 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 3 |  | (2)产品质量合格证明、安装及其使用维护说明 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 4 |  | (3)型式试验合格证明 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 5 |  | (4)制造监督检验证书 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |

共  页 第  页

编号：

| 序号 | 监检项目及其内容 |  |  | 类别 | 监检 结果 | 工作 见证 | 监检员 | 确认 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3 安装改造 维修资格 核查 | (1)安装改造维修许可证 |  | A |  |  |  |  |
| 7 |  | (2)安装改造重大维修告知书 |  | A |  |  |  |  |
| 8 |  | (3)现场安装改造维修作业人员的资格证件 |  | B |  |  |  |  |
| 9 | 4 施工作业(工艺)文件核查 |  |  | B |  |  |  |  |
| 10 | 5 现场施工条件检查 | (1)基础验收证明 |  | B |  |  |  |  |
| 11 |  | (2)安全距离和红色障碍灯 |  | B |  |  |  |  |
| 12 | 6 部件施工前核查 | (1)主要零部件合格证、铭牌 |  | B |  |  |  |  |
| 13 |  | (2) 安全保护装置合格证、铭牌、型式试验证明 |  | B |  |  |  |  |
| 14 |  | (3)主要受力结构件主要几何尺寸 |  | B |  |  |  |  |
| 15 | 7 部件施工过程与施工后核查 | (1)主要受力结构件连接检查 |  | B |  |  |  |  |
| 16 |  | (2)施工后主要受力结构件的主要几何尺寸 |  | B |  |  |  |  |
| 17 |  | (3)钢丝绳及其连接、吊具、滑轮组、卷筒 |  | B |  |  |  |  |
| 18 |  | (4)配重、压重 |  | B |  |  |  |  |
| 19 |  | (4)安全警示标识 |  | B |  |  |  |  |
| 20 | 8 电气与 控制系统核查 | 8.1电气设备与控制系统 |  | B |  |  |  |  |
| 21 |  | 8.2 电气保护装置核查 | (1) 电动机的保护 | B |  |  |  |  |
| 23 |  |  | (2) 线路保护 | B |  |  |  |  |
| 24 |  |  | (3) 错相与缺相保护 | B |  |  |  |  |
| 25 |  |  | (4) 零位保护 | B |  |  |  |  |
| 26 |  |  | (5) 失压保护 | B |  |  |  |  |
| 27 |  |  | (6) 电动机定子异常失电保护 | B |  |  |  |  |
| 28 |  |  | (7) 超速保护 | B |  |  |  |  |
| 29 |  |  | (8) 接地与防雷 | B |  |  |  |  |
| 30 |  |  | (9) 绝缘电阻 | B |  |  |  |  |
| 31 |  |  | (10)照明与信号 | B |  |  |  |  |

共  页 第  页

编号：

| 序号 | 监检项目及其内容 |  |  | 类别 | 监检 结果 | 工作 见证 | 监检员 | 确认 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 9 安全保护 和防护装置检查与现场监督 | 9.1 制动器检查 | (1)起重机械制动器设置 | A |  |  |  |  |
| 32 |  |  | (2)工作制动器与安全制动器的设置 | A |  |  |  |  |
| 33 |  |  | (3)制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度 | A |  |  |  |  |
| 34 |  | 9.2 起重量限制器现场监督 | (1)起重量限制器 | A |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)试验 | A |  |  |  |  |
| 35 |  | 9.3 力矩限制器现场监督 | (1)起重力矩限制器 | A |  |  |  |  |
| 36 |  |  | (2)回转力矩限制器 | A |  |  |  |  |
| 37 |  | 9.4防坠安全器 | (1)防坠安全器设置 | A |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)试验 | A |  |  |  |  |
| 38 |  | 9.5 起升高度(下降深度)限位器 现场监督 |  | A |  |  |  |  |
| 39 |  | 9.6 料斗限位器现场监督 |  | A |  |  |  |  |
| 40 |  | 9.7 运行机构行程限位器检查 |  | A |  |  |  |  |
| 41 |  | 9.8 缓冲器和止挡装置现场监督 |  | A |  |  |  |  |
| 42 |  | 9.9 紧急停止开关检查 |  | A |  |  |  |  |
| 43 |  | 9.10 联保护装置检查 |  | A |  |  |  |  |
| 44 |  | 9.11 超速保护装置检查 |  | A |  |  |  |  |
| 45 |  | 9.12 偏斜显示(限制)装置检查 |  | A |  |  |  |  |
| 46 |  | 9.13 防倾翻安全钩检查 |  | B |  |  |  |  |
| 47 |  | 9.14 扫轨板检查 |  | B |  |  |  |  |
| 48 |  | 9.15 导电滑触线防护板检查 |  | B |  |  |  |  |
| 49 |  | 9.16防坠安全器和防坠落装置检查 |  | B |  |  |  |  |
| 50 |  | 9.17 抗风防滑装置检查(适用于露天工作的起重机械) |  | B |  |  |  |  |
| 51 |  | 9.18 风速仪检查 |  | B |  |  |  |  |
| 52 |  | 9.19 防护罩、隔热装置检查 |  | B |  |  |  |  |
| 53 |  | 9.20其他安全保护和防护装置检查 |  | B |  |  |  |  |

共  页 第  页

编号：

| 序号 | 监检项目及其内容 |  |  |  | 类别 | 监检 结果 | 工作 见证 | 监检员 | 确认 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 10 性能 试验现场监督与安全监控管理系统试验验证 | 10.1性能试验现场监督 | 10.1.1空载试验 | (1)操纵机构、控制系统、安全防护装置动作 | A |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | (2)各机构动作 | A |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | (3)液压系统、润滑系统 | A |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 10.1.2额定载荷试验现场监督 | (1)制动下滑量 | A |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | (2)挠度 | A |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | (3)主要零部件 | A |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 10.1.3静载荷试验现场监督 | (1)主要受力结构件 | A |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | (2)主要机构连接处 | A |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | (3)其他情况 | A |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 10.1.4 动载荷试验现场监督 | (1)机构、零部件工作情况 | A |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  | (2)机构、结构件损坏情况 | A |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 10.1.5 升降机吊笼坠落试验现场监督 | (1)结构及其连接 | A |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  | (2)吊笼底板在各个方向的水平度偏差改变值 | A |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  | (3)制动距离 | A |  |  |  |  |
| 68 |  |  | 10.1.6 升船机过船联合试验现场监督 | (1)试验项目、方法和要求 | A |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | (2)各设备运行动作 | A |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | (3)船只过坝过程中升船机整体运作 | A |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | (4)额定载荷试验 | A |  |  |  |  |
| 72 |  |  | 10.1.7架桥监督 | (1)架桥机过孔走行试验 | A |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | (2)导梁跨中静挠度试验 | A |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  | (3)架桥机过孔时的挠度试验 | A |  |  |  |  |

共  页 第  页

编号：

| 序号 | 监检项目及其内容 |  |  |  | 类别 | 监检 结果 | 工作 见证 | 监检员 | 确认 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 10 性能 试验现场监督与安全监控管理系统试验验证 | 10.2 安全监控管理系统试验验证 | 10.2.1监控参数验证 | (1)起升高度/下降深度 | A |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  | (2)运行行程 | A |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  | (3)起重量 | A |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  | (4)起重力矩 | A |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | (5)风速 | A |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | (6)回转角度 | A |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  | (7)幅度 | A |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | (8)大车运行偏斜 | A |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  | (9)水平度 | A |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  | (10)同一或不同轨道运行机构安全距离 | A |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  | (11)操作指令 | A |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  | (12)支腿垂直度 | A |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  | (13)工作时间 | A |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | (14)累计工作时间 | A |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  | (15)每次工作循环 | A |  |  |  |  |
| 90 |  |  | 10.2.2监控状态验证 | (1)起升机构制动器状态 | A |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  | (2)抗风防滑状态 | A |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  | (3)联锁保护 | A |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  | (4)工况设置状态 | A |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  | (5)供电电缆卷筒状态 | A |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  | (6)过孔状态 | A |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  | (7)视频系统 | A |  |  |  |  |
| 97 |  |  | 10.2.3系统综合误差 |  | A |  |  |  |  |
| 98 |  |  | 10.2.4连续作业 |  | A |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 10.2.5实时性 |  | A |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 10.2.6历史追溯性 |  | A |  |  |  |  |
| 101 |  |  | 10.2.7故障自诊断 |  | A |  |  |  |  |
| 102 |  |  | 10.2.8储存要求 |  | A |  |  |  |  |
| 103 |  |  | 10.2.9断电后，信息的保存 |  | A |  |  |  |  |
| 104 |  |  | 10.2.10存储时间 |  | A |  |  |  |  |

共  页 第  页

编号：

| 序号 | 监检项目及其内容 |  |  |  | 类别 | 监检 结果 | 工作 见证 | 监检员 | 确认 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 10 性能 试验现场监督与安全监控管理系统试验验证 | 10.2 安全监控管理系统试验验证 | 10.2.11显示信息的清晰度 |  | A |  |  |  |  |
| 106 |  |  | 10.2.12文字表达形式 |  | A |  |  |  |  |
| 107 |  |  | 10.2.13报警装置 |  | A |  |  |  |  |
| 108 |  |  | 10.2.14通讯协议的开放性 |  | A |  |  |  |  |
| 109 |  |  | 10.2.15管理权限的设定 |  | A |  |  |  |  |
| 110 | 11 质量管理体系运行情况 | (1)现场施工组织机构、质量管理机构和质量控制系统责任人 |  |  | B |  |  |  |  |
| 111 |  | (2)现场作业人员的证件 |  |  | B |  |  |  |  |
| 112 |  | (3)施工过程中体系运转异常情况的处理 |  |  | B |  |  |  |  |
| 113 |  | (4)对监检机构或监检人员提出问题的处理和反馈情况 |  |  | B |  |  |  |  |
| 记事：(检验中发现的问题、处理情况及监检项目一次合格率等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监检： 日期： |  |  |  | 审核： 日期： |  |  |  |  |  |

〔注：本项目表是按照本规则起重机械进行的检验项目及其内容编排的，检验机构应当针对不同类别、品种的起重机械，根据本规则规定的该类起重机械应当检验的具体项目和内容进行编制和填写，序号可以重新编排，保留项目及其内容原编号。本注实际不印制。〕

共  页 第  页

附件D

起重机械安装改造重大维修监督检验约请单

- 编号：

| 约请检验机构位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 约请单位通讯地址 |  |  |  |
| 约请单位联系人 |  | 电 话 |  |
| 使用单位名称 |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |
| 设备品种(型式) |  | 产品型号/规格 | / |
| 施工许可证 (备案受理)编号 |  | 发证(受理)机关 |  |
| 提交的资料： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

约请单位联系人：                        监督检验机构联系人：

(单位公章)                                (单位公章)

年   月   日                                年   月   日

附件E

起重机械安装改造重大维修监督检验约请反馈单

编号：

：

经审查，你单位起重机械施工监督检验约请(约请单编号     )：

□接受约请，我单位将在5个工作日内派出检验人员实施监检。

□不接受约请，理由如下：

检验机构联系人：       日期：                 (检验机构公章)

年   月   日

约请单位联系人：       日期：

注：本反馈单一式二份由监检机构和约请单位各执一份。

附件F

特种设备监督检验联络单

编号：

(受检单位名称)                      ：

经监督检验，你单位在(填设备品种或者设备名称)的(项目)过程中，存在以下问题，请于    年   月   日前将处理结果报送监检组或者监检机构：

问题和意见： 监检员： 日期： 受检单位接收人： 日期：

处理结果： 受检单位主管负责人： 日期： (受检单位公章) 年 月 日

注：本联络单一式三份，一份监检机构存档，两份送受检单位，其中一份返回监检机构。

附件G

特种设备监督检验意见通知书

编号：

(受检单位名称)                        ：

经监督检验，你单位在(填设备种类或者设备名称)的(填项目)过程中，存在以下问题，请于     年   月   日前将处理结果报送监检机构：

问题和意见： 监检员： 日期： (监检机构章) 年 月 日 受检单位接收人： 日期：

处理结果： 受检单位主管负责人： 日期： (受检单位公章) 年 月 日

注：本通知书一式四份，一份监检机构存档，一份报监检机构同级别的质量技术监督部门，两份送受检单位，其中一份返回监检机构。

附件H

起重机械安装改造重大维修监督检验证书

编号：

| 施工单位 | ： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装改造维修许可证编号 | ： |  |  |
| 使用单位 | ： |  |  |
| 使用单位地址 | ： |  |  |
| 制造单位 | ： |  |  |
| 设备品种 | ： | 型号规格 | ： |
| 产品编号 | ： | 设备代码 | ： |
| 制造日期 | ： | 额定起重量 (起重力矩) | ： |
| 跨度 (工作幅度) | ： | 起升高度 | ： |
| 起升速度 | ： | 工作级别 | ： |
| 设备所在地点 | ： |  |  |
| 施工类别 | : (新装、移装、改造、重大维修) |  |  |
| 监检开始日期 | ： | 监检结束日期 | ： |
| 按照《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》及其有关安全技术规范的规定，该台起重机械的(安装、改造、重大维修)经我机构监督检验，安全性能符合要求，特发此证书。 监检人员： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 监检机构： (监检机构章) 机构核准号： 年 月 日 |  |  |  |

注：本证书一式三份，一份送施工单位，一份由施工单位交使用单位，一份监检机构存档。(用计算机打印，其横线“    ”可不印制。括号内注不印制)

附件J

- 报告编号：

- 起重机械安装改造重大维修

- 监督检验报告

| 施工类别 | ： (新装、移装、改造、重大维修) |
| --- | --- |
| 施工单位 | ： |
| 使用单位 | ： |
| 设备类别 | ： |
| 设备品种 | ： |
| 设备型号 | ： |
| 设备代码 | ： |
| 检验日期 | ： |

(印制检验机构名称)

(注：本报告中的监督检验项目及其内容是按照本规则起重机械应当进行的全部监检项目及其内容编排的，检验机构应当针对不同类别、品种的起重机械，根据本规则规定的该种类、品种起重机械应当检验的具体项目和内容进行编制和填写，序号可以重新排列，保留项目及其内容原编号。本注不印制。)

- 注  意  事  项

1.本报告是依据《起重机械安装改造重大维修规则》，对起重机进行安装改造重大维修监督检验的报告。

2.报告书应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。

3.本报告书无检验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。

4.报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

5.受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

起重机械安装改造重大维修监督检验结论报告

报告编号：

| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装改造维修 许可证编号 |  |  |  | 施工单位负责人 |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位联系人 |  |  | 使用单位 安全管理人员 |  |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造许可证编号 (型式试验备案号) |  |  |  |  | 设备类别 |  |  |  |
| 设备品种 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| 产品编号 |  |  |  |  | 设备代码 |  |  |  |
| 制造日期 |  |  |  |  | 额定起重量 (起重力矩) |  |  |  |
| 跨度(工作幅度) |  |  |  |  | 起升高度 |  |  |  |
| 起升速度 |  |  |  |  | 工作级别 |  |  |  |
| 施工类别 | (新装、移装、改造、重大维修) |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 | 起重机械安装改造重大维修检验规则(TSG Q7016－2013) |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监检人员： 日期： |  |  |  |  |  | 检验机构核准证号： (机构检验专用章) 年 月 日 |  |  |
| 审 核： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批 准： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

共  页 第  页

起重机械安装改造重大维修监督检验报告附页

报告编号：

| 序号 | 监检项目及其内容 |  | 监检类别 | 监检结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 设备选型 |  | A |  |  |
| 2 | 2 产品技术 文件 | (1)产品设计文件 | A |  |  |
| 3 |  | (2)产品质量合格证明、安装及其使用维护说明 | A |  |  |
| 4 |  | (3)型式试验合格证明 | A |  |  |
| 5 |  | (4)制造监督检验证书 | A |  |  |
| 6 | 3 安装改造 维修资格 | (1)安装改造维修许可证 | A |  |  |
| 7 |  | (2)安装改造重大维修告知书 | A |  |  |
| 8 |  | (3)现场安装改造维修作业人员的资格证件 | B |  |  |
| 9 | 4 施工作业(工艺)文件 |  | B |  |  |
| 10 | 5 现场 施工条件 | (1)基础验收证明 | B |  |  |
| 11 |  | (2)安全距离和红色障碍灯 | B |  |  |
| 12 | 6 部件 施工前检验 | (1)主要零部件合格证、铭牌 | B |  |  |
| 13 |  | (2) 安全保护装置合格证、铭牌、型式试验证明 | B |  |  |
| 14 |  | (3)主要受力结构件主要几何尺寸 | B |  |  |
| 15 | 7 主要零部件施工过程与施工后检验 | (1)主要受力结构件连接 | B |  |  |
| 16 |  | (2)施工后主要受力结构件的主要几何尺寸 | B |  |  |
| 17 |  | (3)钢丝绳及其连接、吊具、滑轮组、卷筒 | B |  |  |
| 18 |  | (4)配重、压重 | B |  |  |
| 19 |  | (4)安全警示标识 | B |  |  |

共  页 第  页

报告编号：

| 序号 | 监检项目及其内容 |  |  | 监检类别 | 监检结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 8 电气与 控制系统检验 | 8.1电气设备与控制系统 |  | B |  |  |
| 21 |  | 8.2 电气保护装置 | (1)接地保护 | B |  |  |
| 23 |  |  | (2)绝缘电阻 | B |  |  |
| 24 |  |  | (3)短路保护 | B |  |  |
| 25 |  |  | (4)失压保护 | B |  |  |
| 26 |  |  | (5)零位保护 | B |  |  |
| 27 |  |  | (6)过流(过载)保护 | B |  |  |
| 28 |  |  | (7)失磁保护 | B |  |  |
| 29 |  |  | (8)供电电源断错相保护 | B |  |  |
| 30 |  |  | (9)正反向接触器故障保护 | B |  |  |
| 31 | 9 安全保护与 防护装置 检验 | 9.1 制动器 | (1)工作制动器与安全制动器的设置 | A |  |  |
| 32 |  |  | (2)制动器型式、制动性能 | A |  |  |
| 33 |  |  | (3)制动器推动器漏油现象 | A |  |  |
| 34 |  |  | (4)制动轮与摩擦片摩擦、缺陷和油污现象 | A |  |  |
| 35 |  |  | (5)制动器调整 | A |  |  |
| 36 |  |  | (6)制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度 | A |  |  |
| 37 |  | 9.2 起重量限制器 | (1)起重量限制器设置 | A |  |  |
| 38 |  |  | (2)试验 | A |  |  |
| 39 |  | 9.3 力矩限制器 | (1)起重力矩限制器设置及其试验 | A |  |  |
| 40 |  |  | (2)回转力矩限制器设置及其试验 | A |  |  |
| 41 |  | 9.4 起升高度(下降深度)限位器 |  | A |  |  |
| 42 |  | 9.5 料斗限位器 |  | A |  |  |
| 43 |  | 9.6 运行机构行程限位器 |  | A |  |  |
| 44 |  | 9.7 缓冲器和止挡装置 |  | A |  |  |
| 45 |  | 9.8 应急断电开关 |  | A |  |  |
| 46 |  | 9.9 连锁保护装置 |  | A |  |  |
| 47 |  | 9.10 超速保护装置 |  | A |  |  |
| 48 |  | 9.11 偏斜显示(限制)装置 |  | A |  |  |
| 49 |  | 9.12 防倾翻安全钩 |  | B |  |  |
| 50 |  | 9.13 扫轨板 |  | B |  |  |
| 51 |  | 9.14 导电滑触线防护板 |  | B |  |  |

共  页 第  页

报告编号：

| 序号 | 监检项目及其内容 |  |  | 监检类别 | 监检结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 9 安全保护与 防护装置 检验 | 9.15 防坠安全器 |  | A |  |  |
| 53 |  | 9.16 防风防滑装置 |  | B |  |  |
| 54 |  | 9.17 风速仪 |  | B |  |  |
| 55 |  | 9.18 防护罩、隔热装置 |  | B |  |  |
| 56 |  | 9.19 其他安全保护和防护装置 |  | B |  |  |
| 57 | 10 性能 试验 | 10.1 空载试验 | (1)操纵机构、控制系统、安全防护装置动作 | A |  |  |
| 58 |  |  | (2)各机构动作 | A |  |  |
| 59 |  |  | (3)液压系统、润滑系统 | A |  |  |
| 60 |  | 10.2 额定载荷试验 | (1)制动下滑量 | A |  |  |
| 61 |  |  | (2)挠度 | A |  |  |
| 62 |  |  | (3)主要零件 | A |  |  |
| 63 |  | 10.3 静载荷试验 | (1)主要受力结构件 | A |  |  |
| 64 |  |  | (2)主要机构连接处 | A |  |  |
| 65 |  |  | (3)其他情况 | A |  |  |
| 66 |  | 10.4 动载荷试验 | (1)机构、零部件工作情况 | A |  |  |
| 67 |  |  | (2)机构、结构件损坏情况 | A |  |  |
| 68 |  | 10.5 升降机吊笼坠落试验 | (1)结构及其连接 | A |  |  |
| 69 |  |  | (2)吊笼底板在各个方向的水平度偏差改变值 | A |  |  |
| 70 |  |  | (3)制动距离 | A |  |  |
| 71 |  | 10.6 升船机过船联合试验 | (1)试验项目、方法和要求 | A |  |  |
| 72 |  |  | (2)各设备运行动作 | A |  |  |
| 73 |  |  | (3)船只过坝过程中升船机整体运作 | A |  |  |
| 74 |  |  | (4)额定载荷试验 | A |  |  |
| 75 | 11 大型起重机械安全监控管理系统 检验 | 11.1 监控参数 |  | B |  |  |
| 76 |  | 11.2 监控状态 |  | B |  |  |
| 77 |  | 11.3 系统综合误差 |  | B |  |  |
| 78 |  | 11.4 连续作业 |  | B |  |  |
| 79 |  | 11.5 实时性 |  | B |  |  |
| 80 |  | 11.6 历史追溯性 |  | B |  |  |
| 81 |  | 11.7 故障自诊断 |  | B |  |  |
| 82 |  | 11.8 储存要求 |  | B |  |  |

共  页 第  页

报告编号：

| 序号 | 监检项目及其内容 |  |  |  | 监检类别 | 监检结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 11 大型起重机械安全监控管理系统 检验 | 11.9 | 断电后，信息的保存 |  | B |  |  |
| 84 |  | 11.10 | 存储时间 |  | B |  |  |
| 85 |  | 11.11 | 显示信息的清晰度 |  | B |  |  |
| 86 |  | 11.12 | 文字表达形式 |  | B |  |  |
| 87 |  | 11.13 | 报警装置 |  | B |  |  |
| 88 |  | 11.14 | 通讯协议的开放性 |  | B |  |  |
| 89 |  | 11.15 | 管理权限的设定 |  | B |  |  |
| 90 | 11 质量管理体系运行情况 | (1)现场施工组织机构、质量管理机构和质量控制系统责任人 |  |  | B |  |  |
| 91 |  | (2)现场作业人员的证件 |  |  | B |  |  |
| 92 |  | (3)施工过程中体系运转异常情况的处理 |  |  | B |  |  |
| 93 |  | (4)对监检机构或监检人员提出问题的处理和反馈情况 |  |  | B |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监检： 日期： |  |  |  | 审核： 日期： |  |  |  |

共  页 第  页

(注：监检结果填写“合格”、“不合格”、“无此项”，“不合格”应当在各自的备注栏或者总的备注栏予以说明。本注不印制)