TSG特种设备安全技术规范	TSG Q7015–2013

起重机械定期检验规则

Cranes Manufacture Supervision Inspection Regulation

(修订征求意见稿)

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

2013年XX月XX日

目   录

起重机械定期检验规则	(1)

附件A  实施首检的起重机械目录	(6)

附件B  起重机械定期检验项目及其内容、要求与方法	(8)

附件C  起重机械首检约请单	(30)

附件D  起重机械首检约请反馈单	(31)

附件E  特种设备检验意见通知书	(32)

附件F  重机械定期(首检)检验报告	(35)

起重机械定期检验规则

第一条  为了规范在用起重机械定期检验工作，根据《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》，制定本规则。

第二条  本规则规定的起重机械定期检验，是在起重机械使用单位进行经常性日常维护保养(以下简称维保)和自行检查(以下简称自检)的基础上，由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的特种设备检验检测机构(以下简称检验机构)，依据本规则对纳入使用登记的在用起重机械进行的检验。

第三条  纳入《特种设备目录》的起重机械，全部实施定期检验。

纳入《特种设备目录》没有实施安装监督检验的起重机械实施首检，首检是对以整机形式出厂不需要安装监检，直接交付使用单位的起重机械进行的第一次检验，具体产品见附件A。

以整机滚装形式出厂的起重机械不实施安装监检，按首检要求实施；可以按整机滚装形式出厂的，但未按整机滚装形式出厂在现场组装的起重机械应当实施安装监检。

第四条  本规则的主要技术要求应分别依据《起重机械安全技术监察规程——桥式起重机》(TSG Q0002)、GB 6067.1-2010 《起重机械安全规程 第1部分:总则》、GB 10055-2007《施工升降机安全规程》、GB 26557-2011《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》、GB 28755-2012《简易升降机安全规程》、GB/T 28264-2012《起重机械安全监控管理系统》和GB17907-2010《机械式停车设备通用安全要求》。

第五条  在用起重机械定期检验周期如下：

(一)塔式起重机、升降机、流动式起重机每年1次，其中轮胎式集装箱门式起重机每2年1次；

(二)轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座起重机、缆索起重机、桅杆起重机、铁路起重机、旋臂起重机、机械式停车设备每2年1次，其中吊运熔融金属和炽热金属的起重机每年1次。

性能试验中的额定载荷试验、静载荷试验、动载荷试验项目，首检时必须进行。

检验过程中，对作业场所环境特殊的起重机械，检验机构报经省级质量技术监督部门同意，可以适当缩短定期检验周期，但是最短周期不低于6个月。

注1：定期检验日期以安装改造重大维修监检、首检、停用后重新检验的检验合格日期为基准计算，以此类推(下次定检日期不因本周期内的复检、不合格整改或者逾期检验而变动)。

第六条  起重机械定期检验、首检的项目和要求，按照《起重机械定期检验项目及其内容、要求和方法》(见附件B)进行。

本规则不包括起重机械所用的索具、基础部分的检验。索具的安全性能、安全使用以及日常检查，基础部分的承载能力、安全性能以及日常检查由使用单位负责。

第七条  使用单位或者施工单位对提供的文件、资料的正确性、真实性负责；检验机构对检验结论负责。

第八条  使用单位应当配备本单位专职或者兼职的持证的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在起重机械定期检验周期届满1个月前向检验机构提出定期检验申请。

第九条  对实施首检的起重机械，在首检之前对流动式起重机由使用单位或产权单位到产权所在地的质量技术监督部门告知；对其他起重机存在安装活动的由安装单位到设备使用所在地的质量技术监督部门告知，不存在安装活动的由使用单位到设备使用所在地的质量技术监督部门告知。

第十条  检验前，使用单位应当按照使用维护保养要求，对起重机械进行自检。对自检不合格的项目安排维保、修理。自检、维保、修理应当作出记录或者取得专业维保、修理单位的证明。自检记录和维保、修理证明应当经使用单位安全管理人员签署意见。

第十一条  检验前，使用单位应当进行以下准备工作：

(一)准备起重机械上次的检验报告、维保和自检记录等使用记录，以及检验工作需要的相关资料；

(二)拆卸需要拆卸才能进行检验的零部件、安全保护和防护装置，拆除受检部位妨碍检验的部件或者其他物品；

(三)将起重机械主要受力部件、主要焊缝，严重腐蚀部位，以及检验人员指定部位和部件清理干净，必要时露出金属表面；

(四)需要登高进行检验(高于地面或者固定平面2m以上)的部位，采取可靠安全的登高措施；

(五)满足检验和安全需要的安全照明、工作电源，以及必要的检验辅助工具或者器械；

(六)需要固定后方可进行检验的可转动部件(包括可动结构)，固定牢靠；

(七)需要进行载荷试验的，配备满足载荷试验所规定重量和相应型式的试验载荷；

(八)现场的环境和场地条件符合检验要求，没有影响检验的物品、设施，并且设置相应的警示标志；

(九)需要进行现场射线检测时，隔离出透照区，设置安全标志；

(十)防爆设备现场，具有良好的通风，确保环境空气中的爆炸性气体或者可燃性粉尘物质浓度低于爆炸下限的相应规定；

(十一)落实其他必要的安全保护和防护措施。

第十二条  进行首检的起重机械，申请单位除应当按照第十一条的第(二)至第(十一)项的规定进行准备外，还应当提供以下资料：

(一)产品技术文件，包括设计文件(总图、主要受力结构件图、电气原理图、液压(气动)系统原理图)、产品质量合格证明、安装使用维修说明等；

(二)制造许可证或者型式试验备案许可证明；

(三)产品监督检验证明(适用于实施监督检验的)；

(四)施工单位的安装许可证、安装告知书(适用于在使用现场安装，并且不实施安装监检，但是需要安装许可资质的)。

上述证明资料凡提供复印件的，应当加盖制造单位或者施工单位公章。

第十三条  检验机构应当依据本规则，制订包括检验程序、检验项目(含内容，下同)、检验方法和要求、检验记录等在内的检验方案(检验作业指导书)，用于指导具体的检验工作。检验方案由检验机构的技术负责人批准。

检验程序至少包括检验前准备、现场检验、检验结果汇总、结论判定和出具检验报告等。

本规则设定的检验项目，如果不能满足起重机械安全性能要求，或者其他特殊情况，检验机构可以根据具体情况，增加检验项目。增加的检验项目应当报经省级质量技术监督部备案门后执行。

第十四条  对于实施首检的起重机械，申请单位告知后，应当填写《起重机械首检约请单》(附件C)向所在地检验机构约请，检验机构接到申请后，应当5工作日内出具《起重机械首检约请反馈单》(附件D)，对于不接受约请应说明理由，对于接受约请的应当在5工作日内实施首检。

对于实施定期检验的起重机械，检验机构接到使用单位定期检验申请后，应当在5个工作日内安排检验。

第十五条  现场检验时，使用单位的起重机械安全管理人员和相关人员到场配合、协助检验工作，负责现场安全监护。

检验人员在检验现场，应当认真执行使用单位有关动火、用电、高空作业、安全防护、安全监护等规定，配备和穿戴检验必需的个体防护用品，确保检验工作安全。

检验人员到达检验现场，应当首先确认使用单位的检验准备工作。对于检验前准备工作不足，实施检验不能得出完整结论、需要在现场等待较长的检验准备时间、现场不具备安全检验条件、开展检验可能危及检验人员或者他人安全和健康的，经请示检验机构同意，检验人员可以终止检验，但是必须书面向使用单位说明原因，并且报当地质量技术监督部门和该起重机械的使用登记机关。

第十六条  检验用的仪器设备、计量器具和检测工具，纳入计量检定范围的，应当依法检定合格，并且在检定有效期内。

在易燃、易爆、绝缘等场所检验，使用的设备仪器、计量器具和检测工具应当符合现场环境的要求。

第十七条  检验时，检验人员应当进行记录。有具体数据要求的定量项目，记录实际测量数据；无量值要求的定性项目，用文字描述检验结果；需要另列表或者附图的，另列表或者附图；对于无损检测和应力测试，应当在记录上进行准确定位。检验记录必须具有可追溯性。

注2：检验记录应当按照实际检验的起重机械进行编制，如果记录上的编制项目在实际检验中不存在，必须在记录中填写为“无此项”。

第十八条  检验结论判定原则如下：

(一)本规则规定的检验项目全部合格，综合判定为合格；

(二)本规则规定的检验项目有不合格项，综合判定为不合格。

第十九条  现场检验工作结束，检验人员应当当场向使用单位出具《特种设备检验意见通知书》[见附件E，以下简称检验意见书，格式分(1)和(2)两种]，并且由使用单位安全管理人员或者有关人员签字。

检验结论综合判定为合格的，出具检验意见书(1)。

检验结论综合判定为不合格的，出具检验意见书(2)，提出整改要求。

使用单位整改完成后，应当及时提出复检申请。复检的具体项目和方式由检验机构根据整改项目及其影响决定。

设备进行改造或者重大维修，按照《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》(TSG Q7016)相关要求进行监检。

第二十条  检验机构在检验(包括复检)工作完成后的15个工作日内，出具《起重机械定期(首检)检验报告》(见附件F，以下简称检验报告)。检验报告应当经检验、审核、批准人员签字，加盖检验机构检验专用章或者公章。

第二十一条  检验报告的检验结论，分为“合格”、“复检合格”、“不合格”、“复检不合格”4种。其填写的条件如下：

(一)综合判定为“合格”的，检验结论为“合格”；

(二)综合判定为“不合格”，但是复检结果满足要求的，检验结论为“复检合格”；

(三)不满足本条以上两项条件，检验结论为“不合格”或者“复检不合格”。

第二十二条  检验报告中有具体数据要求的定量项目，应当在“检验结果”一栏中填写实际测量或者经统计、计算处理后的数据；无量值要求的定性项目，可在“检验结果”一栏中简要说明。“结论”一栏中只填写“合格”、“不合格”、“复检合格”、“复检不合格”、“无此项”等单项结论。

第二十三条  检验机构应当按照有关规定上报检验工作情况。定期检验报告检验结论为不合格的，应当及时将其检验情况书面报当地质量技术监督部门和该起重机械的使用登记机关，接到报告的质量技术监督部门和使用登记机关应当及时予以处理。

第二十四条  检验工作完成后，检验机构应当将以下检验资料汇总存档，保存时间不少于5年：

(一)检验记录；

(二)检验报告；

(三)检验意见书；

(四)其他与检验工作相关的资料。

首检资料长期保存。

第二十五条  使用单位对检验结果有异议，应当在接到检验报告后的15日内书面向检验机构提出申诉意见；对申诉结果仍有异议的，可以书面形式向使用单位所在地设区的市级质量技术监督部门或者省级质量技术监督部门提出，必要时，可以直接向国家质检总局提出。受理机关对反映的问题应当及时调查予以处理。

第二十六条  本规则由国家质检总局负责解释。

第二十七条  本规则自2013年  月  日起施行。2009年８月７日国家质量监督检验检疫总局发布的《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2008)同时作废。

附件A

实施首检的起重机械目录表

| 序号 | 设备类别(类型) | 设备品种(型式) | 设备基本代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥式起重机 | 电动单梁起重机 | 4170 |
| 2 |  | 电动单梁悬挂起重机 | 4180 |
| 3 | 门式起重机 | 岸边集装箱起重机 | 4250 |
| 4 |  | 轨道式集装箱门式起重机 | 4230 |
| 5 |  | 装卸桥 | 4280 |
| 6 | 流动式起重机 | 轮胎起重机 | 4410 |
| 7 |  | 履带起重机 | 4420 |
| 8 |  | 全路面起重机 | 4430 |
| 9 |  | 集装箱正面吊运起重机 | 4440 |
| 10 |  | 集装箱侧面吊运起重机 | 4450 |
| 11 |  | 集装箱跨运车 | 4460 |
| 12 |  | 轮胎式集装箱门式起重机 | 4470 |
| 13 |  | 汽车起重机 | 4480 |
| 14 |  | 随车起重机 | 4490 |
| 15 | 铁路起重机 | 蒸汽铁路起重机 | 4610 |
| 16 |  | 内燃铁路起重机 | 4620 |
| 17 |  | 电力铁路起重机 | 4630 |
| 18 | 门座起重机 | 港口台架起重机 | 4750 |
| 19 |  | 液压折臂起重机 | 4770 |
| 20 | 升降机 | 电站提滑模装置 | 4840 |
| 21 |  | 升降作业平台 | 4880 |
| 22 |  | 高空作业车 | 4890 |
| 23 |  | 锅炉炉膛检修平台 | 4820 |
| 24 |  | 钢索式液压提升装置 | 4830 |
| 25 | 旋臂式起重机 | 柱式旋臂式起重机 | 4B10 |
| 26 |  | 壁式旋臂式起重机 | 4B20 |
| 27 |  | 平衡臂式起重机 | 4B30 |

续表

| 序号 | 设备类别(类型) | 设备品种(型式) | 设备基本代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 轻小型起重设备 | 输变电施工用抱杆 | 4C10 |
| 29 |  | 电站牵引设备 | 4C20 |
| 30 |  | 钢丝绳电动葫芦 | 4CB0 |
| 31 |  | 防爆钢丝绳电动葫芦 | 4CC0 |
| 32 |  | 环链电动葫芦 | 4CD0 |
| 33 |  | 气动葫芦 | 4CE0 |
| 34 |  | 防爆气动葫芦 | 4CF0 |
| 35 |  | 带式电动葫芦 | 4CG0 |

注A-1：电动葫芦单独使用，如存在以下形式实施首检：

(1)固定式，指无运行机构，固定使用的；

(2)单轨小车式，指主梁固定，具有运行机构，以单轨下翼缘作为运行轨道的；

(3)双梁小车式，指主梁固定，由一台固定式电动葫芦和一双轨型电动小车架组成，该葫芦小车沿双梁桥架上两条轨道运行的；

(4)单主梁角形小车式，指主梁固定，由一台固定式电动葫芦和一角形电动小车架组成的，该小车沿安装在单主梁桥架上两条轨道运行。

固定不动的主梁及其结构视为基础。

注A-2：轮胎式集装箱门式起重机按照门式起重机检验项目进行检验并出具首检报告。

注A-3：整机滚装出厂的起重机械是指在厂内通电调试后不再拆卸，整体运输至用户使用现场不需要组装的起重机械，仅限以整机滚装形式出厂的轨道式集装箱门式起重机、岸边集装箱起重机、装卸桥(特指卸船机)。

附件B

起重机械定期检验项目及其内容、要求和方法

#### B1  持证人员资格核查

使用单位、安装单位应该有持证的安全管理负责人、安全管理人员、司机、指挥。

#### B2  技术文件核查(仅适用于定检)

根据使用单位提供的技术文件，核查上次检验报告，以及使用单位使用记录(包括日常使用状况记录、日常维护保养记录、自检记录、运行故障和事故记录等)是否齐全，并且是否存档保管。

注B-1：对日常维护保养记录、自检记录，核查是否按照《起重机械使用管理规则》(TSG Q5001)和安装使用维修说明的要求进行，发现问题是否进行了处理。

#### B3  作业环境和外观检查

检查起重机械的作业环境和起重机械外观是否符合以下要求：

(1)起重机械明显部位标注的额定起重量标志清晰，符合规定；

(2)起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离符合GB6067.1-2010《起重机械安全规程 第1部分:总则》；

机械式停车设备基本尺寸(出入口、人行通道、停车位)符合GB17907-2010《机械式停车设备通用安全要求》；

总高大于30m的室外起重机，在周围无高于起重机顶尖的建筑物等设施、有可能相碰或者有可能成为飞机起落飞行的危险障碍时，应当设置红色障碍灯，并且有效，障碍灯的电源不得受起重机停机影响而断电；

(3)防爆起重机上的安全保护装置、电气元件、照明器材等需要采用符合防爆要求的，不低于整机防爆级别和温度组别。

(4)轨道检查

检查起重机械大车、小车轨道是否有明显松动，是否无影响其安全运行的明显缺陷。

#### B4  金属结构检查

检查起重机械的金属结构是否符合以下要求：

(1)主要受力构件的连接焊缝无明显可见的裂纹，螺栓和销轴等连接无松动，无缺件、损坏等缺陷；

(2)流动式起重机箱型起重臂(伸缩式)侧向单面调整间隙符合相应标准(JB8716-1998《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》)的规定，必要时进行测量。

#### B5  主要零部件检查

B5.1  总要求

对各类起重机械的主要零部件(包括吊具、钢丝绳、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链等)，除按照有关安全技术规范及其相应标准检查是否未出现磨损、变形、缺损，并且判断是否未达到报废要求外，对吊具、钢丝绳、滑轮、导绳器还应当检查是否满足本规则B5.2～B5.5的要求。钢丝绳必须检查其生产许可证和出厂合格证明。防爆起重机应当有防止钢丝绳脱槽的无火花材料制造的装置。

B5.2  吊具检查

(1)属于起重机械本体的吊钩、电磁吸盘、抓斗、横梁等吊具必须悬挂牢固可靠；

(2)吊钩应当设置防脱钩装置(司索人员无法靠近吊钩的除外)，并且有效；

(3)吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整；

(4)防爆起重机防爆级别IIC级时，吊钩应当采取能防止吊钩因撞击或者摩擦而产生危险火花的措施。

B5.3  钢丝绳检查

B5.3.1  钢丝绳配置检查

起重机械采用的钢丝绳与滑轮和卷筒匹配、吊运炽热和熔融金属的起重机械钢丝绳选用符合GB6067.1—2010《起重机械安全规程 第1部分:总则》的要求；

B5.3.2  钢丝绳固定检查

钢丝绳绳端固定牢固、可靠，压板固定时的压板不少于2个(电动葫芦不少于3个)，除固定钢丝绳的圈数外，卷筒上至少保留2圈钢丝绳作为安全圈(多层卷绕安全圈为3圈)；卷筒上的绳端固定装置有防松或者自紧的性能；用金属压制接头固定时，接头无裂纹；用楔块固定时，楔套无裂纹，楔块无松动；用绳夹固定时，绳夹安装正确，绳夹数满足表B-1的要求。

表B-1  绳夹数

| 钢丝绳直径/mm | ≤19 | 19～32 | 32～38 | 38～44 | 44～60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绳夹最少数量/组 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

注B-2：绳夹压板应当在钢丝绳长头一边，绳夹间距不应当小于钢丝绳直径的6倍。

B5.3.3  用于特殊场合的钢丝绳的报废检查

用于特殊场合的钢丝绳，使用中产生以下情况时，应当予以报废：

(1)吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起重机械用钢丝绳的报废断丝数达到GB/T 5972—2009《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》所规定的钢丝绳断丝数的一半(包括钢丝绳表面腐蚀进行的折减)；

(2)防爆型起重机钢丝绳有断丝。

B5.4  滑轮检查

铸造起重机不得使用铸铁滑轮。

B5.5  导绳器检查

配备有导绳装置的卷筒在整个工作范围内有效排绳，无卡阻现象。

#### B6  安全保护和防护装置检查

B6.1  制动器

B6.1.1  制动器设置

动力驱动的起重机(液压缸驱动的除外)，其起升、变幅、运行、回转机构都应装可靠的制动装置。

工作制动器与安全制动器的设置还应当符合《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》第六十七条要求。

B6.1.2  制动器使用

检查制动器的使用情况是否符合以下要求，必要时进行操作和测量：

(1)制动器的零部件无裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷(制动片磨损达原厚度的50％或者露出铆钉时报废)，液压制动器无漏油现象；

(2)制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污(不适用于制动电机)；

(3)制动器的推动器无漏油现象(不适用于制动电机)。

(4)制动器的推动器无漏油现象(不适用于制动电机)。

注B-3：内置式制动器、制动电机不适用本条。

B6.2  起升高度(下降深度)限位器

检查是否符合以下要求，并且进行动作试验：

(1)起升高度限位器有效；

(2)吊运炽热、熔融金属的起重机应当设置有不同形式的上升位置的双重高度限位器，并且能够控制不同的断路装置；

(3)吊具可能低于下极限位置时，或者吊运炽热、熔融金属的起重机起升高度大于20m时，应当设置下降深度限位器，并且工作有效。

在吊具可能低于下极限位置的工作条件下，保证吊具下降到下极限位置时，能够自动切断下降的动力源，以便保证钢丝绳在卷筒上缠绕不少于设计所规定的圈数。

B6.3  料斗限位器

检查料斗带式输送机系统是否有料斗限位器，并且进行动作试验。

B6.4  运行机构行程限位器

将大、小车分别运行至轨道端部，检查大、小车运行(以下统称运行)机构行程限位器(电动单梁起重机，电动单梁悬挂起重机小车运行机构除外)，是否能够停止向运行方向的运行。

B6.5  起重量限制器

对于动力驱动的无倾覆危险的起重机械应装设数显的起重量限制器。对于有倾覆危险的且在一定的幅度变化范围内额定起重量不变化的起重机械也应装设数显的起重量限制器。以环链电动葫芦作为起升机构的起重机械可以采用安全离合器的方式来达到超载保护功能。按照B6.5.1、B6.5.2要求进行检查、试验。

B6.5.1  首检设备

对数显的起重量限制器，保持载荷离地面100mm～200mm，逐渐无冲击继续加载至1.05倍的额定起重量，检查是否切断上升方向动作，但机构允许下降方向的运动。

环链葫芦作为起重机械的起升机构使用时，核查其许可证和出厂合格证明。

B6.5.2  在用设备

检查是否设置数显的起重量限制器、是否未被短接。

B6.6  力矩限制器

检查是否设置数显的起重力矩限制器，并且按照B6.6.1、B6.6.2要求进行检查、试验。

B6.6.1  首检设备

应当进行动作试验，检查当起重力矩达到1.05倍的额定值时，是否能够切断上升和幅度增大方向的动力源，并且保证机构允许下降和减小幅度方向的运动。

B6.6.2  在用设备

在用设备定期检验时，可不进行动作准确度的检验，但是应当进行是否动作的功能检查。

B6.7  抗风防滑装置(适用于露天工作的起重机械)

抗风防滑装置的设置应符合GB6067.1-2010《起重机械安全规程 第1部分:总则》第9.4条的要求。

(1)检查是否按照规定设置抗风防滑装置；

(2)进行动作试验，检查钳口夹紧情况、锚定的可靠性以及电气保护装置的工作状况，其顶轨器、楔块式防爬器、自锁式防滑动装置功能是否有效；

(3)检查其零件是否无缺损。

B6.8  缓冲器和止挡装置检查

检查大、小车运行机构的轨道端部缓冲器、端部止挡装置是否完好，缓冲器与端部止挡装置或者与另一台起重机运行机构的缓冲器对接是否良好，端部止挡装置是否固定牢固，是否能够两边同时接触缓冲器，并且进行操作试验。

B6.9  紧急停止开关检查

检查起重机械紧急停止开关是否能够切断起重机械动力电源，是否不能自动复位，是否设在司机操作方便的地方。

B6.10  扫轨板或轨道清扫器检查

对设置扫轨板的起重机械，检查并且测量轨道在地面或者工作面的起重机械扫轨板下端距轨道踏面间隙是否符合要求(起重机械一般不大于10mm，其中塔式起重机不大于5mm)。

对设置轨道清扫器的起重机械，检查轨道清扫器功能设置是否有效。

B6.11  联锁保护装置检查

检查出入起重机械的门、司机室到桥架上的门打开时，动力电源是否不能接通，如处于运行状态，当门打开时，动力电源是否断开，所有机构运行是否均停止。可在两处或多处操作的起重机，应有联锁保护，以保证只能在一处操作，防止两处或多处同时都能操作。

B6.12  风速仪检查

检查起升高度大于50m的露天工作起重机是否安装风速仪，并且是否安装在起重机上部迎风处。

B6.13  防护罩、防护栏、隔热装置检查

检查起重机械上外露的有伤人可能的活动零部件防护罩、防护栏，露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等是否齐全，吊运熔融金属的起重机隔热装置是否完好。

B6.14  防止臂架向后倾翻装置检查

具有臂架俯仰变幅机构(液压油缸变幅除外)的起重机，应装设防止臂架后倾装置，以保证当变幅机构的行程开关失灵时，能阻止臂架向后倾翻。

B6.15  电缆卷筒终端限位装置检查

手动进行试验，检查运行距离大于电缆长度时，电缆卷筒放缆终点开关功能是否有效，在卷筒上是否至少有两圈电缆。

B6.16  回转限位检查

对回转部分不设集电器的起重机，检查是否安装回转限制装置。

B6.17  幅度限位器检查

对动力驱动的动臂变幅的起重机(液压变幅除外)，应在臂架俯仰行程的极限位置处设臂架低位置和高位置的幅度限位器。对采用移动小车变幅的塔式起重机，应装设幅度限位装置以防止可移动的起重小车快速达到其最大幅度或最小幅度处。

B6.18  幅度指示器检查

检查有变幅机构的起重机械，是否装设幅度指示器(或臂架仰角指示器)。

B6.19  极限力矩限制装置检查

检查有自锁作用的回转机构，是否装设极限力矩限制装置。

B6.20  偏斜显示(限制)装置检查

对于大跨度(大于40m)的门式起重机和装卸桥，以及缆索起重机，检查是否设置偏斜显示或者限制装置。

B6.21  水平仪检查

对汽车和轮胎起重机，履带起重机，以及高空作业车，检查水平仪是否完好。

B6.22  集装箱吊具专项保护装置检查

检查集装箱吊具伸缩止挡及其限位是否有效。

B6.23  桥门式起重机专项安全保护和防护装置

检查安全保护和防护装置是否有效。

B6.23.1  超速保护装置。

对额定起重量大于20t，用于吊运熔融金属的桥式起重机主起升机构，以及采用可控硅定子调压、涡流制动器、变频调速、能耗制动、可控硅供电、直流机组供电调速及其他由于调速可能造成超速的起重机起升机构，检查其是否有超速保护装置。

B6.23.2  防倾翻安全钩

检查在主梁一侧落钩的单主梁起重机防倾翻安全钩，当小车正常运行时，是否能够保证安全钩与主梁的间隙合理，运行无卡阻。

B6.23.3  导电滑触线的安全防护

检查桥式起重机的滑触线是否设置防护装置，多层布置桥式起重机时，下层起重机应采用电缆或安全滑触线供电。

B6.24  塔式起重机专项安全保护和防护装置

B6.24.1  防小车坠落保护

塔式起重机的变幅小车应设置使小车运行时不脱轨的装置，即使轮轴断裂，小车也不能坠落。

B6.24.2  强迫换速装置

进行以下检查，并且进行实际试验和测量：

(1)对最大变幅速度超过40m/min的塔式起重机，在小车向外运行时,当起重力矩达到0.8倍的额定值时，检查是否自动转换为低速运行；

(2)检查当小车行程限位器开关动作后，是否能够保证小车停车时其缓冲距离大于200mm。

B6.25  流动式起重机专项安全保护和防护装置

B6.25.1  支腿回缩锁定装置

检查利用支腿支撑作业的流动式起重机械，是否装设支腿回缩锁定装置。

B6.25.2  回转锁定装置

检查流动式起重机的回转部分是否装设回转锁定装置。

B6.26  铁路起重机专项安全保护和防护装置

检查下述保护装置是否有效：

(1)支腿回缩锁定装置，在回送状态时，伸腿油缸和支撑油缸设置的机械锁定装置；

(2)上车顺轨回转角度的限位保护装置；

(3)上车对中装置，上下车之间回送止摆装置；

(4)液压油滤清器堵塞报警装置；

(5)下车全方位水平仪；

(6)走行挂齿安全装置。

B6.27  升降机专项安全保护和防护装置(简易升降机除外)

检查升降机设置的以下安全保护和防护装置是否可靠有效，并且进行试验：

(1)防坠安全器；

(2)基础围栏门机械锁钩和电气安全装置；

(3)吊笼门机械锁钩和电气安全装置(采用上、下两套操作室时，操作室之间应当有可靠的通讯联络设备，上下信号一致)；

(4)限位装置；

(5)极限开关；

(6)安全钩(适用于齿轮齿条式升降机)；

(7)缓冲器；

(8)钢丝绳防松弛装置；

(9)停层防坠落装置或者停位防坠落装置；

(10)断绳保护装置；

(11)超载保护装置；

(12)通道口连锁保护；

(13)安全钳、限速器；

(14)货厢门连锁保护装置；

(15)层门连锁保护装置；

(16)检修门锁和电气开关，在进入升降机的门打开时，总电源不能接通，如处于运行状态，总电源应当断开，所有机构运行均应当停止；

(17)横梁倾斜报警；

(18)水平指示装置；

(19)防倾翻报警装置；

(20)上、下工作装置的互锁或者锁定装置；

(21)辅助应急装置；

(22)船厢顶紧装置和夹紧装置、制动装置；

(23)应急出口门的安全开关。

B6.28  简易升降机专项安全保护和防护装置

简易升降机应设置以下安全保护装置，如采用不同结构型式，则应满足同等的安全要求。

B6.28.1  停层保护装置

曳引式、强制式和齿轮齿条式简易升降机应设置停层保护装置。检查是否符合以下要求，并且进行动作试验：

(1)当货厢处于除底层外的任一平层位置，且货厢门打开时，能防止货厢发生非正常滑移或坠落。

(2)停层保护装置动作应灵活可靠，无卡阻现象。

(3)停层保护装置应在货厢门开启不大于300 mm时完全动作，且应具有动作到位的指示。

(4)应设置有效的电气联锁装置，当停层保护装置作用时，能切断简易升降机的电气安全回路。

B6.28.2  下行超速保护装置

除直接作用液压式简易升降机外，其他型式的简易升降机应设置下行超速保护装置。并且按照以下要求进行检查，必要时进行操作和测量：

(1)下行超速保护装置应采用机械的动作方式，并能使载有额定起重量的货厢可靠制停。

(2)下行超速保护装置应设置有效的电气联锁装置，当下行超速保护装置作用时，能切断简易升降机的电气安全回路。

(3)下行超速保护装置的动作速度不应小于额定速度的115%，且应小于0.8 m/s。

B6.28.3  防运行阻碍保护装置

(1)强制式简易升降机应设置悬挂装置松弛时的安全装置，当货厢向下运行受到阻碍时能及时切断简易升降机的电气安全回路。

(2)曳引式、齿轮齿条式简易升降机和直接作用液压式简易升降机应设置运转时间限制器，当货厢或对重运行受到阻碍，且时间超过全程运行所需时间加10s以前，应切断电动机或电磁阀的电源。运转时间限制器不应影响检修运行。

B6.28.4  限位开关

简易升降机应设置上、下限位开关。采用自动复位的型式，并在极限开关动作之前起作用。

B6.28.5  极限开关

简易升降机上、下两端应当装设极限开关，该开关在货厢或者对重(如有)接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。

B6.28.6  缓冲器

货厢和对重行程底部的极限位置应设置缓冲器，如采用耗能型缓冲器的，则应设置检查缓冲器是否正常复位的电气装置。

B6.28.7  停止装置

各层站、底坑和货厢顶部应设置停止装置，操作装置采用符合标准规定的安全触点形式，红色并标有“停止”字样，并且有防止误操作的双稳态型式保护。

B6.28.8  检修运行装置

在货厢顶部应设置一个易于接近的检修运行装置，应由一个能防止误操作的双稳态检修转换开关操作。

B6.28.9  液压管路限流或切断装置

直接作用液压式简易升降机应设置限流或切断装置或措施，当液压管路发生爆裂、严重泄露时，能有效防止货厢超速和坠落。限流或切断装置应与油缸刚性连接。

B6.28.10  超载保护装置

简易升降机应设置超载保护装置。当实际起重量达到1.1倍的额定起重量时，超载保护装置应起作用，此时简易升降机应无法启动。

B6.28.11  机械设备的防护装置

按照以下要求进行检查和动作试验：

(1)对可能产生危险并可接近的旋转部件应提供有效的防护，但曳引轮、盘车手轮、制动轮及任何类似的光滑圆形部件除外，这些部件应涂成黄色，或至少部分地涂成黄色。

(2)曳引轮、滑轮和(或)链轮，应安装一个用以防止悬挂绳或链条松弛时脱离绳槽或链轮的装置。

(3)应采取措施防止异物进入齿轮和齿条的啮合区间。

B6.28.12  层门

检查是否符合以下要求，并进行动作试验和测量：

(1)层门关闭时，门扇之间、门扇与立柱或地坎之间的间隙不应大于10mm。

(2)在层门的开启方向上，以150 N的人力施加在一个最不利的点上，前条所述的间隙可以大于10mm，但对于旁开门，不得大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm。

(3)每个层门应设有足够强度的地坎，且与货厢入口边缘的间隙不应大于35mm。

(4)层门的设计应防止正常运行中脱轨、机械卡阻或行程终端时错位。由于磨损、锈蚀或火灾原因可能造成导向装置失效时，应设有应急的导向装置使层门保持在原有位置上。

(5)各层门上均应设自动复位的紧急开锁装置。

(6)各层门上应设自动关闭装置。在货厢门驱动层门的情况下，当货厢在开锁区域之外时，层门无论因为何种原因而打开，应有一种装置(如重块或弹簧)能确保该层门自动关闭。

(7)每个层门都应设置门锁装置。锁紧动作应当由重力或弹簧来产生和保持，即使弹簧失效，重力也不应导致开锁。

(8)货厢应当在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动。

(9)层门的锁紧应当由一个电气安全装置来验证，该装置应当由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误操作；如果货厢门采用了门锁装置，该装置也应当符合以上有关要求。

(10)层门应设机械联锁装置。在正常运行时，应不能打开层门和货厢门，除非货厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者货厢门(或多扇门中的任意一扇门)开着，在正常操作情况下，应当不能启动简易升降机或者不能保持继续运行。

(11)每个层门和货厢门的闭合都应当由一个电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态。

B6.29  高空作业车专项安全保护和防护装置

检查下述保护装置是否符合要求，并且进行操作试验：

(1)平台提升安全装置能有效防止系统出现故障时平台的自由下降；

(2)置于操作者应急位置的应急停止装置，在误操作情况下，能够有效地切断所有动力系统；

(3)辅助下落装置在主动力失效等事故时，保证作业车实现下降、缩回及其回转功能；

(4)防止倾翻的警笛或者其他报警装置有效；

(5)高空作业车各种动作的终点的限位装置有效。

B6.30  机械式停车设备专项安全保护和防护装置(不包含汽车专用升降机类)

进行实际操作试验，检查下列装置是否符合要求：

(1)长、宽、高限制装置，能够防止车辆长度、宽度、高度尺寸超限装置，当超过适停车辆尺寸时，机械不动作或者报警；

(2)阻车装置，在载车板上设置高度为25mm以上的阻车装置；

(3)警示装置，设置保证设备安全运行时必要的警示信号(声或者光)；

(4)防止超限运行装置，当到位开关出现故障时，超程限位开关能够使设备停止运转；

(5)人车误入检出装置，对不设库门的停车设备能够按照要求设置，当人或者车进入时，设备立即停止运转；

(6)载车板上汽车位置检测装置，当汽车没有停放到载车板上正确位置时，停车设备不能运行；

(7)出入口门、围栏连锁安全检查装置，当搬运器没有停放到准确位置时，出入口的门或者围栏等不能开启，当门或者围栏处于开启状态时，搬运器不能运行；

(8)防重叠自动检测装置，设置对车位状况(有无汽车)进行检测的装置，或者采取其他有效的防重叠措施；

(9)防载车板坠落装置，载车板运行到停车位后，为防止载车板因故突然落下的防止坠落装置有效，对于垂直升降类机械式停车设备断链或者断绳时的防搬运器坠落装置有效；

(10)防夹装置，能够防止汽车出入设备时自动门将汽车意外夹坏，自动门上防夹装置有效；

(11)缓冲器，升降机架顶部、底部设置的缓冲器有效承受其冲击；

(12)运转限制装置，保证在人员未出设备，设备不得启动，可进入设备的门关闭后，设备方可运转；

(13)断(松)绳保护、断(松)链保护，设置的断绳(链)、松绳(链)及其绳(链)伸长不均检测装置有效；

(14)紧急停止开关，非自动复位的紧急停止开关，在紧急情况下，能够迅速切断动力及其控制电源，但是并不切断电源插座、照明、通风、消防和报警电路的电源；

B6.31  汽车专用升降机类停车设备专项安全保护和防护装置

进行实际操作试验，检查下列装置是否符合要求：

B6.31.1  制导行程

检查当搬运器完全压在缓冲器上时，对重导轨的长度是否能够提供不小于0.3m的进一步的制导行程，当对重完全压在缓冲器上时，搬运器导轨的长度是否能够提供不小于0.3m的进一步的制导行程；

B6.31.2  底坑红色急停开关和电源插座

检查是否有非自动复位的红色急停开关和电源插座，是否有保证检修人员安全进入的设施；

B6.31.3  超载限制器

检查是否有效；

B6.31.4  人车共乘式汽车升降机设置的停电时安全位置装置

检查对人车共乘式汽车升降机设置的停电时使升降机慢速移动到安全位置的装置是否有效。

B6.31.5  通风装置(人车共乘式)

检查是否在封闭式搬运器内设置；

B6.31.6  通讯装置(人车共乘式)

检查是否在搬运器内设置与外部联络的通讯装置；

B6.31.7  应急救护装置(人车共乘式)

检查在停电或者电气系统发生故障时，有应急救援的措施，应急出入口的设置符合JB/T 10546—2006《汽车专用升降机》；

B6.31.8  安全钳和限速器

检查强制驱动式和曳引驱动式升降机(液压直顶式升降机除外)设置安全钳和限速器(人车共乘式)，速度大于0.63m/s的升降机设置的安全钳是渐进式安全钳，当升降机坠落或者下降速度大于限速器的动作速度时，安全钳能够动作，并且切断驱动系统的电源，限速器和安全钳有型式试验证明。

B6.31.9  层门

检查层门是否符合以下要求，并进行动作试验和测量：

(1)进入搬运器的井道开口处应装设无孔的动力驱动层门，门关闭后，门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙不应大于8mm。由于磨损，间隙值允许达到10mm。如果有凹进部分，上述间隙从凹底处测量；

(2)动力驱动的自动滑动门应当设置防止门夹人(或车辆)的保护装置，当人或车辆通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启。同一层站有两个出入口时，两个出入口的门不应同时开启；

(3)正常操作中，若搬运器没有运行指令，则根据升降机运行实际状况所确定的必要的一段时间后，动力驱动的自动层门应关闭。当搬运器在开锁区域之外时，如果层门开启(无论何种原因)，应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施；

(4)每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置；

(5)每个层门都应当设置门锁装置，其锁紧动作应当由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力也不应导致开锁；

(6)搬运器应当在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动；

(7)门的锁紧应当由一个电气安全装置来验证，该装置应当由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作；

(8)正常运行时应当不能打开层门，除非搬运器在该层门的开锁区域内停止或停站(开锁区域不应大于层站地平面上下0.2m)；如果一个层门(或者多扇门中的任何一扇门)开着，在正常操作情况下，应当不能启动升降机或者不能保持继续运行；

(9)每个层门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态。

#### B7  液压系统检查

(1)检查平衡阀和液压锁与执行机构是否是刚性连接；

(2)检查液压回路是否无漏油现象；

(3)检查液压缸安全限位装置、防爆阀(或者截止阀)是否无损坏。

#### B8  司机室检查

对于设置司机室的起重机械，检查司机室是否符合以下要求：

(1)司机室配有灭火器和绝缘地板，各操作装置标志完好、醒目；

(2)司机室的固定连接牢固，无明显缺陷，在露天工作设置防风、防雨、防晒等防护装置。

#### B9  电气与控制系统检查

B9.1  电气设备与控制功能

(1)检查电气设备与控制以及升降机(指升降作业平台，简易升降机)的操纵机构功能是否有效；

(2)检查防爆型、绝缘型、吊运熔融金属的起重机械电气设备及其元器件是否与工作环境的高温、防爆、绝缘等级相适应，并且有防护措施。

B9.2  电气线路对地绝缘电阻

按照被检设备的电压等级确定检验所用兆欧表电压。断开电源，人为使起重机械上的接触器、开关全部处于闭合状态，使起重机械电气线路全部导通，将兆欧表L端接于电气线路，E端接于起重机械金属结构或者接地极上，测量绝缘电阻值；也可以采用分段测量的方法。测量时应当将容易击穿的电子元件短接。

检查是否符合以下要求：

(1)额定电压小于或等于500V时，不低于1.0MΩ；防爆起重机不低于1.5 MΩ；

(2)绝缘起重机械，将1000V兆欧表对电气线路对地、吊钩与滑轮、起升机构与小车架、小车架与大车的绝缘值进行测试，其值均不低于1MΩ。

B9.3  起重机械接地检查

B9.3.1  电气设备接地检查

(1)检查是否设专用接地线，金属结构的连接有非焊接处，是否采用另设接地干线或者跨接线的处理；

(2)检查起重机械上所有电气设备正常不带电的金属外壳、变压器铁芯及其金属隔离层、穿线金属管槽、电缆金属护层等是否与金属结构间有可靠的接地连接。

B9.3.2  金属结构接地检查

电气设备正常情况下不带电的外露可导电部分应当直接与供电电源保护接地线连接。

检查接地型式，用接地电阻测量仪测量起重机械接地电阻。测量重复接地电阻时，应当把零线从接地装置上断开。检查是否符合以下要求：

(1)采用TN接地系统时，零线重复接地每一处的接地电阻不大于10Ω(测量时把接地线从重复接地体上断开)；

(2)采用TT接地系统时，起重机应设漏电保护装置。电气设备的外露可导电部分(电源保护接地线)的接地电阻不大于4Ω或者起重机械金属结构的接地电阻与漏电保护器动作电流的乘积不大于50V；

(3)采用IT接地系统时，起重机电气设备的外露可导电部分(电源保护接地线)的接地电阻不大于4Ω。

B9.4  总电源回路的短路保护检查

检查是否至少设置一级短路保护，自动断路器或者熔断器是否完好。

B9.5 过载保护检查

检查起升机构应设过载保护，电动葫芦除外，但电动葫芦可设热保护。

B9.6  失压保护检查

当起重机械供电电源中断后，凡涉及安全或者不宜自动开启的用电设备，均应当处于断电状态，以避免恢复供电后用电设备自动运行。

B9.7  零位保护(机构运行采用自动复位按钮控制的除外)检查

开始运转和失压后恢复供电时，必须先将控制器手柄置于零位后，该机构或者所有机构的电动机才能启动。

B9.8  供电电源断错相保护检查

采用通电试验方法，断开供电电源任意一根相线或者将任意两相线换接。检查有断错相保护的起重机械供电电源的断错相保护是否有效，总电源接触器是否接通。

B9.9  电动机定子异常失电保护

对于吊运熔融金属及其他危险物品的起升机构，电动机应设置定子异常失电保护功能，当调速装置或正反向接触器故障导致电动机失控时，制动器应立即上闸。

B9.10  电磁式起重机电磁铁电源检查

进行通电试验，检查是否符合以下要求：

(1)交流侧电源线，从总电源接触器进线端引接，能够保证起重机械内部各种原因使总电源接触器切断总电源时，起重电磁铁不断电；

(2)突然失电可能造成事故的场合，起重电磁铁设置备用电源。

B9.11  按钮盘的控制电源检查

(1)检查便携式(含地操、遥控)按钮盘的控制电源是否是安全电压(电压不应大于50V，以下同)，按钮功能是否有效，必要时用电气仪表测量其电压；

(2)检查便携式地操按钮盘的控制电缆支承绳是否有效。

B9.12  照明电压检查

(1)检查起重机械的司机室、通道、电气室、机房等，其可移动式照明是否是安全电压，必要时进行测量；

(2)检查是否按规定禁用金属结构做照明线路的回路。

B9.13  信号指示检查

查验配置情况并且进行操作试验，检查以下装置是否有效：

(1)起重机械总电源开关状态在司机室内有明显的信号指示；

(2)起重机械(手电门控制的除外)有警示音响信号，并且在起重机械工作场地范围内能够清楚地听到。

B10  大型起重机械安全监控管理系统试验验证检查

B10.1  监控参数

监控参数依据GB/T28264-2012 《起重机械 安全监控管理系统》表2选取，适用范围为GB/T 20776规定的桥式起重机、门式起重机、流动式起重机、塔式起重机、门座起重机、缆索起重机、桅杆起重机、架桥机及升船机等类型的起重机械，其他类型的起重机可参照使用。

监控参数的检验项目共分15项，检验时应视不同类型的起重机械作相应项目选择。

B10.1.1  起升高度/下降深度

现场试验验证，检查系统是否具有以下功能：

(1)能够监控起升高度限位器/下降深度限位器的动作状态；

(2)在起升高度限位器/下降深度限位器失效时，能够在起升机构超行程时，发出指令控制其不能向危险方向运转；

(3)能够监控起升高度/下降深度的数值。

B10.1.2  运行行程

现场操作验证，检查系统是否具有以下功能：

(1)能够监控各运行机构运行行程限位器的动作状态；

(2)在运行行程限位器失效时，能够在各运行机构超行程时，发出指令控制其不能向危险方向运转；

(3)能够监控各运行机构运行行程的数值。

B10.1.3  起重量

现场试验验证，检查系统是否能够监控起重量信号，当起重量超过设定值时，系统是否能发出报警信号或使起重机自动停止。

B10.1.4  起重力矩

现场试验验证，检查系统是否能够监控起重力矩信号，当起重力矩超过设定值时，系统是否能发出报警信号或使起重机自动停止。

B10.1.5  风速

现场操作验证，检查系统是否能够监测并显示风速仪装置测量的瞬时风速数值，当风力大于工作状态的计算风速设定值时，系统是否能够发出报警信号，或自动启动抗风防滑装置动作。

B10.1.6  回转角度

现场操作验证，检查系统是否能够监测回转机构回转角度限位器的动作和状态。

B10.1.7  幅度

现场操作验证，检查系统是否能够监控起重机幅度信号，当幅度超过设定值时，系统是否能发出报警信号或使起重机自动停止。

B10.1.8  大车运行偏斜

现场操作验证，检查当两支腿在运行过程中发生的偏斜超过标准或设计文件要求时，系统是否能够发出报警信号并控制起重机自动采取纠偏措施。

B10.1.9  水平度

现场操作验证，检查系统是否能够监控起重机水平度信号，当水平度超过设定值时，系统是否能发出报警信号或使起重机自动停止。

B10.1.10  同一或不同轨道运行机构安全距离

现场操作验证，检查系统是否能够监控防碰撞装置的动作和状态。

B10.1.11  操作指令

现场操作验证，检查系统是否能够监控起重机控制台、各操作站或遥控装置发出的程序指令(电脑控制)、主令控制器、凸轮控制器、按钮、开关等操作指令。

B10.1.12  支腿垂直度

现场操作验证，检查系统是否能够监控起重机支腿垂直度信号，当支腿垂直度超过设定值时，系统是否能发出报警信号或使起重机自动停止。

B10.1.13  工作时间

现场操作验证，检查系统是否能够记录每一工作状态的具体时间，即为记录一个工作状态的时钟时间(年/月/日/时/分/秒)。

B10.1.14  累计工作时间

现场操作验证，检查系统是否能够记录累计工作时间，即为已完成工作循环的累计时间总和。

B10.1.15  每次工作循环

现场操作验证，检查系统是否能够记录已完成工作循环的次数，即为起重机从起吊一个物品起，到能开始起吊下一个物品止，包括起重机运行及正常的停歇在内的一个完整的过程。

B10.2  监控状态

监控状态的内容按GB/T28264-2012 《起重机械 安全监控管理系统》标准的表3选取，适用范围为GB/T 20776规定的桥式起重机、门式起重机、流动式起重机、塔式起重机、门座起重机、缆索起重机、桅杆起重机、架桥机及升船机等类型的起重机械，其他类型的起重机可参照使用。

检验项目共分7项，检验时可视不同类型的起重机械作相应项目选择。

B10.2.1  起升机构制动器状态

现场操作验证，检查系统是否能够监控起升机构制动器的动作和状态。

B10.2.2  抗风防滑状态

现场操作验证，检查系统是否具有以下功能：

(1)能够监控抗风防滑装置(包括抗风制动装置和锚定装置)的释放状态；

(2)能够监控抗风防滑装置(包括抗风制动装置和锚定装置)和起重机大车运行机构的联锁状态；

(3)能够监控连锁保护(包括门限位、机构之间的运行连锁)。

B10.2.3  工况设置状态

现场操作验证，检查系统是否能够【与架桥机行业确认术语】

B10.2.4  供电电缆卷筒状态

现场操作验证，检查系统是否具有以下功能：

(1)能够监控供电电缆卷筒状态保护开关(过紧或过松)的动作和状态；

(2)能够监控供电电缆卷筒状态保护开关和起重机运行机构的联锁状态。

B10.2.5  过孔状态

现场操作验证，检查系统是否能够监控：

(1)过孔能力和过孔的平稳性；

(2)过孔挠度；

(3)过孔时悬臂挠度。

B10.2.6  视频系统

现场操作验证，检查系统是否能够监控吊点及行走区域的视频图像。

注B-4：对于门式起重机、流动式起重机、门座起重机等至少需观察到吊点、行走区域；对于桥式起重机、塔式起重机、缆索起重机、桅杆起重机等至少需观察到吊点；对于架桥机至少需观察到过孔状态、架梁状态、运梁车同步状态；对于升船机至少需观察到机房、承船箱。

B10.3  系统综合误差

现场操作验证，检查系统是否能够在起重机械实际使用工况下，其综合误差分别不应大于5%。系统综合误差共分3项：

(1)起重量综合误差试验；

(2)幅度综合误差；

(3)起重力矩综合误差。

B10.4  连续作业

现场操作验证，当连续作业试验时间不低于16h或工作循环次数不应低于20次时，检查系统基本组成单元是否能够符合其本身的技术规范。

B10.5  实时性

现场操作验证，检查系统是否具有对起重机械运行状态及故障信息进行实时记录的功能。

B10.6  历史追溯性

现场操作验证，检查系统是否具有对起重机械运行状态及故障信息进行历史追溯的功能。

B10.7  故障自诊断

现场操作验证，检查系统是否具备以下功能：

(1)故障自诊断功能；

(2)在开机时有自检程序；

(3)在系统自身发生故障而影响正常使用时，能够立即发出警报信号；

(4)系统的警报装置具有止停功能。

B10.8  储存要求

现场操作验证，检查系统是否具备以下功能：

(1)信息的储存满足原始完整性的要求；

(2)储存的数据信息或图像信息包含数据或图像的编号、时间和日期；

(3)能够在存储容量达到设定的存储时间前提示管理人员提前备份保存。

B10.9断电后，信息的保存

现场操作验证，检查系统的信息存储单元在关闭电源或供电中断之后，其内部的所有信息是否能被保留。

有条件的情况下，系统应有独立的电源。当发生故障时，通过查询故障记录时间，可查到故障发生的状态，包括继电器、限位开关、各类传感器及电动机和调速装置等的各项参数。

B10.10  存储时间

通过查阅产品实物和产品说明书及现场操作验证，检查在运行周期内系统的采样周期不大于100ms的条件下，数据存储时间是否不少于30个连续工作日，视频存储时间是否不少于72h。

B10.11  显示信息的清晰度

现场目测，检查系统是否具有起重机械作业状态的实时显示功能，能以图形、图像、图表和文字的方式显示起重机械的工作状态和工作参数，且能够保证显示信息在各种环境下清晰可辨，不干扰司机视线，不刺目。

B10.12  文字表达形式

现场目测，检查系统显示的文字表达型式是否为简体中文。

B10.13  报警装置

现场操作验证，检查系统的报警装置是否能向起重机械操作者和处于危险区域内的人员发出清晰的声光报警信号，且具备止停功能。

B10.14  通信协议的开放性

查阅使用说明书，检查系统的通信协议是否符合国家现行标准的规定，且是对外开放的。

B10.15  管理权限设定

现场操作验证，检查系统的管理是否由经授权的人员进行。

#### B11  性能试验

性能试验包括空载试验、额定载荷试验、静载荷试验、动载荷试验和有特殊要求时的试验(如升船机过船联合试验、密封性能试验等)，其中在用起重机械定期检验只进行空载试验和有特殊要求时的试验(如升船机必须做过船联合试验、流动式起重机和铁路起重机必须做液压系统密封性能试验)，起重机械首检进行全部性能试验。

B11.1  空载试验

按照起升(升降)、回转、变幅、小车(横向移动)、大车(纵向移动)顺序对各类起重机进行空载运行试验，并且进行如下检查：

(1)检查各机构运转是否正常，制动是否可靠；

(2)检查操纵系统、电气控制系统工作是否正常；

(3)检查起重机械沿轨道全长运行是否有啃轨现象；

(4)检查各种安全装置工作是否可靠有效。

B11.2  额定载荷试验

在额定载荷下，进行以下检查：

(1)检查各运行机构是否运转正常；

(2)检查主要受力结构件是否无明显裂纹、连接松动，是否无构件损坏等影响起重机性能和安全的缺陷；

(3)对低定位精度要求的起重机，或者具有无级调速控制特性的起重机，采用低起升速度和低加速度能达到可接受定位精度的起重机，挠度要求不大于S/500；使用简单控制系统就能达到中等定位精度的起重机，挠度要求不大于S/750；需要高定位精度的起重机，挠度要求不大于S/1000。

注B-5：定位精度要求的实现取决于不同调速控制系统的完善程度和不同静态刚性指标的互补性匹配，而可接受定位精度是指低与中等之间的定位精度。

调速控制系统和就位精度根据该产品设计文件确定，若设计文件对该要求不明确的，对A1～A3级，挠度不大于S/700；对A4～A6级，挠度不大于S/800；对A7、A8级，挠度不大于S/1000；悬臂端不大于L1/350或者L2/350。

S—跨度，m；L1、L2—悬臂端长，m(以下均同)。

B11.3  升船机过船联合试验

进行船厢无船联合试验的各项试验和船舶探测装置试验，检查以下试验是否满足设计要求：

(1)联合试验的各项试验和船舶探测装置试验项目、方法和要求；

(2)各设备运行动作的准确性；

(3)验证船只过坝过程中升船机整体运作的正确性、可靠性和安全性；

(4)按照规定进行的额定载荷试验是否符合要求。

B11.4  液压系统密封性能试验

按照额定载荷试验工况在相应幅度下起吊最大额定起重量，试验载荷在空中停稳后发动机熄火15min进行检查，对于新出厂或者大修、改造后的起重机油缸回缩量(小数点保留一位)不得超过2.0mm，重物下降量不得超过15mm；在用起重机油缸回缩量不得超过6mm。

B11.5  架桥机过孔试验

注B-6：对于本规则实施前已经投入使用的起重机械(以下简称旧设备)，如果发现B2(2)a)、B2(2)b)、B8.29(9)(垂直升降类机械式停车设备)存在不合格项，但是使用单位已经按照要求采取了有效的措施，则允许使用单位在继续采取有效措施的情况下继续使用，可以按照合格项对待，不影响最后按照本规则进行定期检验的综合判断，但是需要在该检验项目的结论栏中注明不合格。

注B-7：各类起重机定期检验适用项目如下(有些具体项目还要根据设备的品种进行选择，本规则中新增的汽车专用升降机类停车设备层门一些检验项目，对于旧设备可作“无此项”处理):

(1)桥式起重机，B1、B2、B3、B4、B5、B6.1、B6.2、B6.3、B6.4、B6.5、B6.7、B6.8、B6.9、B6.10、B6.11、B6.12、B6.13、B6.15、B6.20、B6.22、B6、23、B8、B9、B10、B11.1、B11.5(不设司机室的桥式起重机，其B9.2不检)；

(2)门式起重机，B1、B2、B3、B4、B5、B6.1、B6.2、B6.3、B6.4、B6.5、B6.7、B6.8、B6.9、B6.10、B6.11、B6.12、B6.13、B6.15、B6.20、B6.22、B6、23、B8、B9、B10、B11.1、B11.5(不设司机室的桥式起重机，其B9.2不检)；

(3)塔式起重机，B1、B2、B3、B4、B5、B6.1、B6.2、B6.4、B6.5、B6.6、B6.7、B6.8、B6.9、B6.10、B6.11、B6.12、B6.13、B6.14、B6.16、B6.17、B6.18、B6.19、B6.24、B7、B8、B9、B10、B11.1、B11.2；

(4)流动式起重机，B1、B2、B3、B4、B5、B6.1、B6.2、B6.5、B6.6、B6.9、B6.12、B6.13、B6.14、B6.17、B6.18、B6.21、B6.25、B7、B8、B9.1、B9.2、B9.3、B9.4、B9.5、B9.6、B9.7、B9.8、B9.10、B9.12、B9.13、B10、B11.1、B11.2、B11.4；

(5)铁路起重机，B1、B2、B3、B4、B5、B6.1、B6.2、B6.5、B6.6、B6.7、B6.9、B6.12、B6.13、B6.14、B6.17、B6.18、B6.21、B6.26、B7、B8、B9.1、B9.2、B9.3、B9.4、B9.5、B9.6、B9.7、B9.8、B9.10、B9.11、B9.12、B9.13、B10、B11.1、B11.2、B11.4；

(6)门座起重机，B1、B2、B3、B4、B5、B6.1～B6.19、B6.22、B7、B8、B9.1～B9.10、B9.12、B9.13、B10、B11.1、B11.2、B11.4；

(7)升降机，B1、B2、B3、B4、B5.1～B5.4、B6.1、B6.27、B7、B8、B9.1～B9.6、B9.8、B9.12、B10、B11.1、B11.2、B11.4，其中施工升降机的B6.27为(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(23)，曲线施工升降机的B6.27为(1)、(4)、(5)、(6)、(7)、(11)、(12)，锅炉炉膛检修平台的B6.27为(4)、(10)、(11)，钢索式液压提升装置的B6.27为(11)、(17)、(20)，电站提滑模装置的B6.27为(3)、(4)、(5)、(10)，升降作业平台的B6.27为(4)、(9)、(18)、(19)、(20)、(21)，其中简易升降机为B1、B2、B3、B4、B5.1～B5.4、B6.1、B6.28、B7、B8、B9.1～B9.6、B9.8、B9.12、B10、B11.1、B11.2、B11.4，高空作业车为B1、B2、B3、B4、B5、B6.1、B6.2、B6.5、B6.6、B6.9、B6.12、B6.13、B6.14、B6.21、B6.22、B6.29、B7、B8、B9.1～B9.8、B9.10、B9.12、B9.13、B10、B11.1、B11.2、B11.4，升船机为B1～B4、B5.1、B5.3、B6.1、B6.27(22)、B7、B8、B9.1～B9.6、B9.8、B9.12、B9.13、B10、B11.1、B11.2、B11.3、B11.4；

(8)缆索起重机，B1～B5、B6.1、B6.2、B6.4、B6.5、B6.7、B6.8、B6.9、B6.10、B6.12、B6.13、B6.20、B8、B9.1～B9.8、B9.10～B9.13、B10、B11.1；

(9)桅杆起重机，B1～B5、B6.1、B6.2、B6.4～B6.13、B8、B9.1～B9.8、B9.10～B9.13、B10、B11.1；

(10)旋臂式起重机，B1～B5、B9.1～B9.5、B9.11～B9.13、B6.1、B6.2、B6.4、B6.5、B6.8、B6.9、B6.13、B10、B11.1；

(11)轻小型起重设备，B1～B5、B6.1、B6.2、B6.5、B6.8、B6.9、B6.13、B9.1～B9.5、B9.10～B9.13、B11.1，其中电动葫芦为B1～B3、B5、B6.1、B6.2、B6.5、B6.8、B6.9、B9.1、B9.4、B9.5、B9.10～B9.13、B11.1；

(12)机械式停车设备，B1～B5、B6.1、B6.13、B6.30、B7、B9.1～B9.6、B9.8、B9.12、B9.13、B11.1；

B1、B2、B4～B6、B7.1～B7.5、B7.7、B7.11、B7.12、B8、B8.1、B8.13、B8.31、B11.1，其中升降横移类机械式停车设备的B6.30为(1)(限长)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(9)、(13)、(14)，垂直循环类机械式停车设备的B6.30为(1)(限长)、(2)、(3)、(4)、(12)、(14)，多层循环类机械式停车设备的B6.30为(1)(限长)、(2)、(3)、(4)、(7)、(9)、(10)、(11)、(12)、(14)，平面移动类机械式停车设备的B6.30为(1)(限长)、(2)、(3)、(4)、(7)、(9)、(10)、(11)、(14)项，巷道堆垛类机械式停车设备的B6.30为(1)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(14)，水平循环类机械式停车设备的B6.30为(1)、(2)、(3)、(4)、(7)、(9)、(10)、(11)、(12)、(14)，垂直升降类机械式停车设备的B6.30为(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)，简易升降类机械式停车设备的B6.30为(1)(限长)、(2)、(3)、(4)、(9)、(13)、(14)，汽车专用升降机类停车设备为B1～B5、B6.1、B6.13、B6.30(B6.30为(1)(限长)、(3)、(4)、(6)、(7)、(10)、(11)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18))、B6.31、B7、B9.1～B9.6、B9.8、B9.12、B9.13、B11.1。

#### B12  首检附加检验项目

首检项目除应当按照上述定期检验项目检验外，还应当增加本章所规定的项目。

B12.1  产品技术文件

根据使用单位提供的产品技术文件，检查是否符合以下要求:

(1)起重机械设计文件[总图、主要受力结构件图、电气原理图、液压(气动)系统原理图]齐全，并且存档保管；

(2)产品制造单位的有效资格证明、产品质量合格证明、安装使用维护说明书等随机资料，以及安全保护装置的型式试验合格证明齐全，还应当提供自检记录。

B12.2  起重机械的作业环境和起重机外观

检查通向起重机械通道、起重机械上的通道和净空高度、梯子、栏杆安全现状是否符合GB 6067.1—2010和相应标准的要求。

B12.3  性能试验

(1)静载荷试验，按照相应要求进行静载荷试验，检查主要受力结构件是否无明显裂纹、永久变形、油漆剥落，主要机构连接处是否未出现松动或者损坏，是否无影响性能和安全的其他损坏；

(2)动载荷试验，按照相应要求进行动载荷试验，检查各机构是否动作灵活、制动性能可靠，结构和机构无损坏，连接无松动。

附件C

起重机械首检约请单

编号：

| 约请单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 约请单位通讯地址 |  |  |  |
| 约请单位联系人 |  | 电 话 |  |
| 使用单位名称 |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |
| 设备品种(型式) |  | 产品型号/规格 | / |
| 施工许可证 (备案受理)编号 |  | 发证(受理)机关 |  |
| 提交的资料： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

约请单位联系人：                        检验机构联系人：

(单位公章)                            (单位公章)

年   月   日                           年   月   日

### 附件D

编号：

起重机械首检约请反馈单

：

经审查，你单位起重机械施工首检约请(约请单编号  )：

□接受约请，我单位将在5个工作日内派出检验人员实施首检。

□不接受约请，理由如下：

审查人：

约请单位联系人：

年   月   日

注：本反馈单一式二份由检验机构和约请单位各执一份。

### 附件E

特种设备检验意见通知书

特种设备检验意见通知书(1)

编号：

| 设备种类 |  | 设备类别(类型) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备品种(型式) |  | 设备名称 |  |
| 设备型号 |  | 设备使用登记证编号 | (首检时填“首检”) |
| 设备代码 |  | 单位内编号 |  |
| 受检单位 |  |  |  |
| 检验日期 |  | 检验类别 | (首检、定期) |
| 检验意见： |  |  |  |
| 检验结论： 本通知有效期： 年 月 日止 检验人员： 日期： (检验机构检验专用章) 年 月 日 受检单位代表： 日期： |  |  |  |

注：(1)本通知书一式二份，检验机构、受检单位各一份。本通知书在有效期内有效；

(2)各栏可另附页。

特种设备检验意见通知书(2)

编号：

(填受检单位名称)               ：

经检验，你单位 (填写设备种类) (设备品种：            ，设备名称：           ，设备代码：               ，设备使用登记证编号：      ，单位内编号：        )存在以下问题，请于    年  月  日前将处理结果报送我机构：

问题和意见： 检验员： 日期： (检验机构检验专用章) 年 月 日 受检单位接受人： 日期：

处理结果： 受检单位主管负责人： 日期： (受检单位公章) 年 月 日

注：(1)本通知书一式三份，一份检验机构存档，两份送受检单位，受检单位应当在要求的期限内将一份返回检验机构；

(2)未取得有效的合格证明，设备严禁投入使用；

(3)各栏可另附页。

### 附件F

报告编号：

- 起重机械定期(首检)检验报告

| 使用单位 | : |
| --- | --- |
| 设备类别 | : |
| 设备品种 | : |
| 设备型号 | : |
| 设备代码 | : |
| 使用登记证编号 | : |
| 检验类别 | : |
| 检验日期 | : |

(印制定期检验机构名称)

(注：本报告是按照本规则起重机械应当进行的全部检验项目及其内容编排的，检验机构应当针对不同类别、品种的起重机械，根据本规则规定的该类别、品种起重机械应当检验的具体项目和内容进行编制和填写，序号可以重新排列，保留项目和内容编号。本注不印制)

注意事项

1.本报告是依据《起重机械定期检验规则》，对起重机进行定期(首检)检验的结论报告。

2.报告书应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。

3.本报告书无检验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。

4.报告一式二份，由检验机构和使用单位分别保存。

5.受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内，向检验机构提出书面意见。

6.本报告对检验时的设备状况负责。

检验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

起重机械定期(首检)检验结论报告

报告编号：

| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  | 使用地点 |  |  |  |
| 安全管理人员 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 设备品种 |  |  | 单位内编号 |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  |  |
| 制造许可证编号 (型式试验备案号) |  |  |  | 设备代码 |  |  |
| 制造日期 |  |  |  | 规格型号 |  |  |
| 产品编号 |  |  |  | 工作级别 |  |  |
| 层数/泊位数 |  |  |  | 生产率 |  |  |
| 最大幅度起重量/ 额定起重量 |  | / |  | 额定起重力矩 |  |  |
| 起升高度 |  | m |  | 起升速度 |  | m/min |
| 大车(横移)运行速度 |  | m/min |  | 小车(纵移)运行速度 |  | m/min |
| 检验依据 |  | 起重机械定期检验规则(TSG Q7015) |  |  |  |  |
| 检验 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 下次定期检验日期： 年 月 |  |  |  |  | 检验机构核准证号： (检验机构检验专用章) 年 月 日 |  |
| 检验： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 审核： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 批准： 日期： |  |  |  |  |  |  |

共  页 第  页

起重机械定期(首检)检验报告附页

报告编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 持证的安全管理负责人、安全管理人员、司机、指挥 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B2 技术文件 审查 |  | 定期检验报告、使用记录 |  |  |  |  |
| 3 | B3 作业环境和外观检查 |  | (1)额定起重量标志、检验合格标志 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | (2)安全距离、机械式停车设备基本尺寸、红色障碍灯 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | (3)防爆起重机安全保护装置及其电气元件、照明器材 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | (4)轨道检查(大车、小车轨道) |  |  |  |  |
| 7 | B4 金属结构 检查 |  | (1)主要受力结构件 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | (2)流动式起重机箱型起重臂(伸缩式)侧向单面调整间隙 |  |  |  |  |
| 9 | B5主要零部件检查 | B5.1 总的要求(磨损、变形、缺损) |  |  |  |  |  |
| 10 |  | B5.2 吊具 | (1)属于起重机械本体的吊具的悬挂 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | (2)吊钩的防脱钩装置 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | (3)吊钩焊补、铸造起重机钩口防磨保护鞍座 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | (4)防爆起重机吊钩防止吊钩因撞击或者摩擦的措施 |  |  |  |  |
| 14 |  | B5.3 钢丝绳 | B5.3.1 钢丝绳 配置 | (1)钢丝绳匹配 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | (2)吊运炽热和熔融金属钢丝绳及其生产许可证 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | (3)防爆起重机防止钢丝绳脱槽装置 |  |  |  |
| 17 |  |  | B5.3.2 钢丝绳固定 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | B5.3.3 用于特殊场合的钢丝绳的报废 | (1)吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起重机械用钢丝绳的断丝数 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | (2)防爆型起重机钢丝绳断丝情况 |  |  |  |
| 20 |  | B5.4 滑轮(铸造起重机) |  |  |  |  |  |
| 21 |  | B5.5 导绳器 |  |  |  |  |  |

共  页 第  页

报告编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | B6 安全保护和防护装置检查 | B6.1 制动器 | B6.1.1 制动器设置 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | B6.1.2 制动器使用 | (1)制动器的零部件无裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器漏油现象 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | (2)制动轮与摩擦片摩擦、缺陷和油污情况 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | (3)制动器推动器漏油现象 |  |  |  |
| 26 |  | B6.2起升高度(下降深度)限位器 |  | (1)起升高度限位器 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | (2)吊运炽热、熔融金属起升机构高度限位器 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | (3)起重机下降深度限位器 |  |  |  |
| 29 |  | B6.3 料斗限位器 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | B6.4 运行机构行程限位器 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | B6.5 起重量限制器 |  | B6.5.1首检设备 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | B6.5.2在用设备 |  |  |  |
| 33 |  | B6.6 力矩限制器 |  | B6.6.1首检设备 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | B6.6.2在用设备 |  |  |  |
| 35 |  | B6.7 抗风防滑装置 |  | (1)抗风防滑装置设置 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | (2)动作试验 |  |  |  |
| 37 |  |  |  | (3)零件缺损情况 |  |  |  |
| 38 |  | B6.8 缓冲器和止挡装置检查 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | B6.9 紧急停止开关检查 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | B6.10 扫轨板或轨道清扫器检查 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | B6.11 联锁保护装置检查 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | B6.12 风速仪检查 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | B6.13 防护罩、防护栏、隔热装置检查 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | B6.14 防止臂架向后倾翻装置检查 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | B6.15 电缆卷筒终端限位装置检查 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | B6.16 回转限位检查 |  |  |  |  |  |

共  页 第  页

报告编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | B6 安全保护和防护装置检查 | B6.17 幅度限位器检查 |  |  |  |  |
| 48 |  | B6.18 幅度指示器检查 |  |  |  |  |
| 49 |  | B6.19 极限力矩限制装置检查 |  |  |  |  |
| 50 |  | B6.20 偏斜显示(限制)装置检查 |  |  |  |  |
| 51 |  | B6.21 水平仪检查 |  |  |  |  |
| 52 |  | B6.22 集装箱吊具专项保护装置检查 |  |  |  |  |
| 53 |  | B6.23桥门式起重机专项安全保护和防护装置 | (1)超速保护装置 |  |  |  |
| 54 |  |  | (2)防倾翻安全钩 |  |  |  |
| 55 |  |  | (3)导电滑触线的安全防护 |  |  |  |
| 56 |  | B6.24塔式起重机专项安全保护和防护装置 | (1) 防小车坠落保护 |  |  |  |
| 57 |  |  | (2)强迫换速装置 |  |  |  |
| 58 |  | B6.25流动式起重机专项安全保护和防护装置 | (1) 支腿回缩锁定装置 |  |  |  |
| 59 |  |  | (2) 回转锁定装置 |  |  |  |
| 60 |  | B6.26 铁路起重机专项安全保护和防护装置 | (1)支腿回缩锁定装置 |  |  |  |
| 61 |  |  | (2)上车顺轨回转角度的限位保护装置 |  |  |  |
| 62 |  |  | (3)上车对中装置，上下车之间回送止摆装置 |  |  |  |
| 63 |  |  | (4)液压油滤清器堵塞报警装置 |  |  |  |
| 64 |  |  | (5)下车全方位水平仪 |  |  |  |
| 65 |  |  | (6)走行挂齿安全装置 |  |  |  |
| 66 |  | B6.27 升降机专项安全保护和防护装置 | (1)防坠安全器 |  |  |  |
| 67 |  |  | (2)基础围栏门机械锁钩和电气安全装置 |  |  |  |
| 68 |  |  | (3)吊笼门机械锁钩和电气安全装置、通讯联络设备 |  |  |  |
| 69 |  |  | (4)限位装置 |  |  |  |
| 70 |  |  | (5)极限开关 |  |  |  |
| 71 |  |  | (6)安全钩 |  |  |  |

共  页 第  页

报告编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | B6 安全保护和防护装置检查 | B6.27 升降机专项安全保护和防护装置 | (7)缓冲器 |  |  |  |
| 73 |  |  | (8)钢丝绳防松弛装置 |  |  |  |
| 74 |  |  | (9)防坠落装置 |  |  |  |
| 75 |  |  | (10)断绳保护装置 |  |  |  |
| 76 |  |  | (11)超载保护装置 |  |  |  |
| 77 |  |  | (12)通道口连锁保护 |  |  |  |
| 78 |  |  | (13)安全钳、限速器 |  |  |  |
| 79 |  |  | (14)货厢门连锁保护装置 |  |  |  |
| 80 |  |  | (15)层门连锁保护装置 |  |  |  |
| 81 |  |  | (16)检修门锁和电气开关 |  |  |  |
| 82 |  |  | (17)横梁倾斜报警 |  |  |  |
| 83 |  |  | (18)水平指示装置 |  |  |  |
| 84 |  |  | (19)防倾翻报警装置 |  |  |  |
| 85 |  |  | (20)上、下工作装置互锁(锁定装置) |  |  |  |
| 86 |  |  | (21)辅助应急装置 |  |  |  |
| 87 |  |  | (22)船厢顶紧和夹紧装置、制动装置 |  |  |  |
| 88 |  |  | (23)紧急出口门的安全开关 |  |  |  |
| 89 |  | B6.28简易升降机专项安全保护和防护装置 | B6.28.1 停层保护装置 |  |  |  |
| 90 |  |  | B6.28.2 下行超速保护装置 |  |  |  |
| 91 |  |  | B6.28.3 防运行阻碍保护装置 |  |  |  |
| 92 |  |  | B6.28.4 限位开关 |  |  |  |
| 93 |  |  | B6.28.5 极限开关 |  |  |  |
| 94 |  |  | B6.28.6 缓冲器 |  |  |  |
| 95 |  |  | B6.28.7 停止装置 |  |  |  |
| 96 |  |  | B6.28.8 检修运行装置 |  |  |  |

共  页 第  页

报告编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | B6 安全保护和防护装置检查 | B6.28简易升降机专项安全保护和防护装置 | B6.28.9 液压管路限流或切断装置 |  |  |  |
| 98 |  |  | B6.28.10 超载保护装置 |  |  |  |
| 99 |  |  | B6.28.11 机械设备的防护装置 |  |  |  |
| 100 |  |  | B6.28.12 层门 |  |  |  |
| 101 |  | B6.29高空作业车专项安全保护和防护装置 | (1)平台提升安全装置 |  |  |  |
| 102 |  |  | (2)应急停止装置 |  |  |  |
| 103 |  |  | (3)辅助下落装置 |  |  |  |
| 104 |  |  | (4)警笛或者其他报警装置 |  |  |  |
| 105 |  |  | (5)终点的限位装置 |  |  |  |
| 106 |  | B6.30 机械式停车设备专项安全保护和防护装置(不包含汽车专用升降机类) | (1)长、宽、高限制装置 |  |  |  |
| 107 |  |  | (2)阻车装置 |  |  |  |
| 108 |  |  | (3)警示装置 |  |  |  |
| 109 |  |  | (4)防止超限运行装置 |  |  |  |
| 110 |  |  | (5)人车误入检出装置 |  |  |  |
| 111 |  |  | (6)载车板上汽车位置检测装置 |  |  |  |
| 112 |  |  | (7)出入口门、围栏连锁安全检查装置 |  |  |  |
| 113 |  |  | (8)防重叠自动检测装置 |  |  |  |
| 114 |  |  | (9)防载车板坠落装置 |  |  |  |
| 115 |  |  | (10)防夹装置 |  |  |  |
| 116 |  |  | (11)缓冲器 |  |  |  |
| 117 |  |  | (12)运转限制装置 |  |  |  |
| 118 |  |  | (13)断绳(链)保护、松绳(链)伸长不均检测装置 |  |  |  |
| 119 |  |  | (14)紧急停止开关、非自动复位的紧急停止开关 |  |  |  |

共  页 第  页

报告编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | B6 安全保护和防护装置检查 | B6.31 汽车专用升降机类停车设备专项安全保护和防护装置 |  | B6.31.1 制导行程 |  |  |  |
| 121 |  |  |  | B6.31.2 底坑红色急停开关和电源插座 |  |  |  |
| 122 |  |  |  | B6.31.3 超载限制器 |  |  |  |
| 123 |  |  |  | B6.31.4 停电时使升降机慢速移动到安全位置的装置 |  |  |  |
| 124 |  |  |  | B6.31.5 通风装置 |  |  |  |
| 125 |  |  |  | B6.31.6 通讯装置 |  |  |  |
| 126 |  |  |  | B6.31.7 应急救护装置 |  |  |  |
| 127 |  |  |  | B6.31.8 安全钳和限速器及其型式试验证明 |  |  |  |
| 128 |  |  |  | B6.31.9 通过动作试验和测量检查层门 |  |  |  |
| 129 | B7 液压系统检查 |  |  | (1)平衡阀和液压锁与执行机构连接 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | (2)液压回路漏油现象 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | (3)液压缸安全限位装置、防爆阀(截止阀) |  |  |  |
| 132 | B8 司机室检查 |  |  | (1)灭火器、绝缘地板、标志 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | (2)连接、防护装置 |  |  |  |
| 134 | B9 电气与控制系统检查 | B9.1 电气设备与控制功能 |  | (1)电气设备与控制 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | (2)防爆型、绝缘型、吊运熔融金属的起重机械电气设备及其元器件 |  |  |  |
| 136 |  | B9.2 电气线路对地绝缘电阻 |  | (1)额定电压不大于500V的电阻(或者其他电压的电阻) (MΩ) |  |  |  |
| 137 |  |  |  | (2)绝缘型起重机械绝缘电阻 (MΩ) |  |  |  |
| 138 |  | B9.3起重机械接地检查 | B9.3.1 电气设备接地检查 | (1)检查是否设专用接地线，金属结构的连接有非焊接处，是否采用另设接地干线或者跨接线的处理； |  |  |  |
| 139 |  |  |  | (2)电气设备与金属结构间的接地连接 |  |  |  |

共  页 第  页

报告编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | B9 电气与控制系统检查 | B9.3起重机械接地检查 | B9.3.2 金属结构接地 | 接地电阻 (Ω) |  |  |  |
| 141 |  | B9.4 总电源回路的短路保护检查 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | B9.5 过载保护检查 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | B9.6 失压保护检查 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | B9.7 零位保护检查 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | B9.8 供电电源断错相保护检查 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | B9.9 电动机定子异常失电保护 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | B9.10 电磁式起重机电磁铁电源检查 |  | (1)交流侧电源线的引接 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | (2)电磁铁的备用电源 |  |  |  |
| 149 |  | B9.11 按钮盘的控制电源检查 |  | (1)控制电源安全电压，按钮功能 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | (2)便携式地操按钮盘的控制电缆支承绳 |  |  |  |
| 151 |  | B9.12 照明电压检查 |  | (1)可移动式照明安全电压 (V) |  |  |  |
| 152 |  |  |  | (2)禁用金属结构做照明线路的回路 |  |  |  |
| 153 |  | B9.13信号指示 |  | (1)总电源开关状态的信号指示 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | (2)警示音响信号 |  |  |  |
| 155 | B10大型起重机械安全监控管理系统试验验证检查 | B10.1监控参数 |  | B10.1.1起升高度/下降深度 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | B10.1.2运行行程 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | B10.1.3起重量 |  |  |  |
| 158 |  |  |  | B10.1.4起重力矩 |  |  |  |
| 159 |  |  |  | B10.1.5风速 |  |  |  |
| 160 |  |  |  | B10.1.6回转角度 |  |  |  |
| 161 |  |  |  | B10.1.7幅度 |  |  |  |
| 162 |  |  |  | B10.1.8大车运行偏斜 |  |  |  |
| 163 |  |  |  | B10.1.9水平度 |  |  |  |

共  页 第  页

报告编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | B10大型起重机械安全监控管理系统试验验证检查 | B10.1监控参数 | B10.1.10同一或相邻轨道运行机构安全距离 |  |  |  |
| 165 |  |  | B10.1.11操作指令 |  |  |  |
| 166 |  |  | B10.1.12支腿垂直度 |  |  |  |
| 167 |  |  | B10.1.13工作时间 |  |  |  |
| 168 |  |  | B10.1.14累计工作时间 |  |  |  |
| 169 |  |  | B10.1.15每次工作循环 |  |  |  |
| 170 |  | B10.2监控状态 | (1)起升机构制动器状态 |  |  |  |
| 171 |  |  | (2)抗风防滑状态 |  |  |  |
| 172 |  |  | (3)工况设置状态 |  |  |  |
| 173 |  |  | (4)供电电缆卷筒状态 |  |  |  |
| 174 |  |  | (5)过孔状态 |  |  |  |
| 175 |  |  | (6)视频系统 |  |  |  |
| 176 |  | B10.3系统综合误差 | (1)起重量综合误差 |  |  |  |
| 177 |  |  | (2)幅度综合误差 |  |  |  |
| 178 |  |  | (3)起重力矩综合误差 |  |  |  |
| 179 |  | B10.4连续作业 |  |  |  |  |
| 180 |  | B10.5实时性 |  |  |  |  |
| 181 |  | B10.6历史追溯性 |  |  |  |  |
| 182 |  | B10.7故障自诊断 | (1)故障自诊断功能 |  |  |  |
| 183 |  |  | (2)在开机时有自检程序 |  |  |  |
| 184 |  |  | (3)统自身发生故障而影响正常使用时，能够立即发出警报信号 |  |  |  |
| 185 |  |  | (4)报装置具有止停功能 |  |  |  |
| 186 |  | B10.8储存要求 | (1)原始完整性 |  |  |  |
| 187 |  |  | (2)包含数据或图像的编号、时间和日期 |  |  |  |
| 188 |  |  | (3)存储容量达到设定的存储时间前提示管理人员提前备份保存 |  |  |  |

共  页 第  页

报告编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | B10大型起重机械安全监控管理系统试验验证检查 | B10.9断电后，信息的保存 |  |  |  |  |
| 190 |  | B10.10存储时间 |  |  |  |  |
| 191 |  | B10.11显示信息的清晰度 |  |  |  |  |
| 192 |  | B10.12文字表达形式 |  |  |  |  |
| 193 |  | B10.13报警装置 |  |  |  |  |
| 194 |  | B10.14通信协议的开放性 |  |  |  |  |
| 195 |  | B10.15管理权限设定 |  |  |  |  |
| 196 | B11 性能试验 | B11.1 空载试验 | (1)运转、制动情况 |  |  |  |
| 197 |  |  | (2)操纵系统、电气控制系统工作情况 |  |  |  |
| 198 |  |  | (3)沿轨道全长运行啃轨现象 |  |  |  |
| 199 |  |  | (4)各种安全装置工作情况 |  |  |  |
| 200 |  | B11.2 额定载荷试验 | (1)机构运转情况 |  |  |  |
| 201 |  |  | (2)主要受力结构件情况 |  |  |  |
| 202 |  |  | (3)起重机的挠度 |  |  |  |
| 203 |  | B11.3 升船机过船联合试验 | (1)试验项目、方法和要求 |  |  |  |
| 204 |  |  | (2)各设备运行动作的准确性 |  |  |  |
| 205 |  |  | (3)船只过坝过程中升船机整体运作的正确性、可靠性和安全性 |  |  |  |
| 206 |  |  | (4)额定载荷试验 |  |  |  |
| 207 |  | B11.4 液压系统密封性能试验 | 新出厂或者大修、改造后的起重机械油缸回缩量、重物下降量,在用起重机械油缸回缩量 (mm) |  |  |  |
| 208 |  | B11.5 架桥机过孔试验 |  |  |  |  |

共  页 第  页

报告编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B12 首检附加检验项目 | B12.1产品技术文件 | (1)起重机械设计文件 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)产品技术资料和安全保护装置型式试验合格证明 |  |  |  |  |
|  |  | B12.2起重机械的作业环境和起重机外观 | 通向起重机械通道、起重机械上的通道和净空高度、梯子、栏杆 |  |  |  |  |
|  |  | B12.3性能试验 | (1)静载荷试验 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)动载荷试验 |  |  |  |  |
| 检验： 日期： |  |  |  | 审核： 日期： |  |  |  |

共  页 第  页