附件2

职业病危害告知卡示例

| 工作场所存在苯，对人体有损害，请注意防护 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 苯(皮) Benzene(skin) | 理化特性 | 健康危害 |
|  | 具有特殊芳香气味的无色油状液体，相对分子质量78，易燃、易挥发。不溶于水，可与乙醚、乙醇、丙酮、汽油和二硫化碳等有机溶剂混溶；遇氧化剂或卤素剧烈反应；苯蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。 | 可经皮肤、呼吸道进入人体。 主要损害神经和造血系统。 短时间大量接触可引起头晕、头痛、恶心、呕吐、嗜睡、步态不稳，重者发生抽搐、昏迷。长期过量接触可引起白细胞减少、再生障碍性贫血、白血病。 |
|  | 应急处理 |  |
|  | 抢救人员穿戴防护用具；立即将患者移至空气新鲜处，去除污染衣物；注意保暖、安静；皮肤污染时用肥皂水清洗，溅入眼内时用流动清水或生理盐水冲洗，各至少20分钟；呼吸困难时给与吸氧，必要时用合适的呼吸器进行人工呼吸；立即与医疗急救单位联系抢救。 |  |
|  | 防护措施 |  |
|  | 禁止明火、火花，高热，使用防爆电器和照明设备。工作场所禁止饮食、吸烟。 |  |
|  | 必须戴防毒面具 注意通风 必须戴防护手套 必须戴防护眼镜 必须穿防护服 |  |
| 标准限值：xxx 检测数据：xxx 检测日期：xxxx年x月x日 |  |  |
| 急救电话：120 消防电话：119 职业卫生咨询电话 :xxxxxxxx |  |  |